CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES:

LICITACION PRIVADA 49/2022

PLANTA MOVIL "USADA"

- Normativa Técnica

| Las normas técnicas y reglamentos de aplicación en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales son las que se resumen en la Tabla N°1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabla N°1 – NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN |  |  |
| LEY 13660 | ADOPCION DE MEDIDAS CONTRA SINIESTROS EN INSTALACIONES DESTINADAS A PRODUCCION DE COMBUSTIBLES |  |
| Decreto 10877/1960 | ENERGIA Y COMBUSTIBLESLEY 13660 - REGLAMENTACION - |  |
| Decreto 432/1982 | SECRETARIA DE ENERGIAAUTORIDAD DE APLICACION - DETERMINASE |  |
|  | Reglamentaciones y disposiciones emitidas por la Secretaría de Energía o autoridad de aplicación vigente. |  |

Para todos los casos en los cuales se utilicen las normas y reglamentos mencionados en el presente documento, salvo indicación contraria, se debe utilizar la última versión vigente.

Se deberá aplicar en todos los casos la normativa y/o legislación vigente, nacionales, provinciales/o municipales, en su última versión.

- Planta de Combustible

  - Características Generales

Puesto trasladable con capacidad para almacenamiento y despacho de combustibles líquidos, con plena funcionalidad.

Debe estar diseñada para el abastecimiento vehicular de combustible líquido clase II, DESTINADA AL CONSUMO PROPIO.

- Tanque aéreo cilíndrico horizontal de pared simple, montado en una batea de contención principal con una tolerancia del 10% de la capacidad total del mismo y un surtidor industrial inteligente con software de control de flota.

- Capacidad de almacenamiento: Cincuenta metros cúbicos (50 m3) compartimentado (30+20) con surtidor de doble

  - Tanque y batea

    - Características Generales

- Llenado/Succión, Drenaje, Venteo normal, Medidor de nivel, Control magnético de nivel y Tele medición (no se incluye el equipo de tele medición).

- En Batea: Llenado/Succión, Drenaje de tanque y Drenaje de batea.

- En Isla de despacho: Acople rápido para manguera Ø3", Purga; Rebalse, Datos de surtidor (no incluye circuito eléctrico), y Alimentación eléctrica general.

- Todo el equipo, surtidor, tableros y bomba, deberán contar con capacidad anti explosiva (APE).

- El surtidor y todo el equipo pueden trabajar con tensiones de línea de 220v o 380v.

    - Complementos y Equipamientos

- Boca de inspección/Venteo de emergencia.

- Balde anti-derrame (Spill Container) con Acoples rápido de manguera Ø3"

- Tubo de venteo

- Puntos de izaje,

- Puntos de amarre o anclaje para transporte,

- Equipo de bombeo para llenado, con bomba centrífuga (40m3/h aprox.),

- Motor eléctrico antiexplosivo (APE), Surtidor de combustible (*),

- Tablero de comando general con protecciones para motores y demás componentes.

    - Equipamiento de seguridad

- Válvula solenoide o electro-válvula

- Gabinete desmontable con Extintor Polvo BC 10kg;

- Visor de Pérdidas para Isla

- Parada de Emergencia

- Control Magnético de Nivel

- Elementos Gráficos de Señales

- Instructivos de Funcionamiento

- Advertencias y Peligros

    - Terminaciones

- Terminación superficial exterior en tanque: Granallado metálico, aplicación de fondo epoxi y terminación con esmalte poliuretano (blanco).

- Terminación superficial exterior en batea e isla: Limpieza con fosfatizante, aplicación de fondo epoxi y terminación con esmalte poliuretano (blanco)

- Tabla de Calibración y Certificados

- Tabla de Calibración: El proveedor deberá hacer entrega de la Tabla de Calibración del Tanque expresada en mm, siendo esta condición sine qua non.

- Certificados: De corresponder el proveedor deberá presentar los certificadosactuales conforme a legislación y/o normativa vigente y sus fechas de caducidad en caso de corresponder.