OBRA:CENTRODEDESARROLLOINFANTIL

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LICITACION PUBLICA 10/2022

Índice

- ESTUDIOSPREVIOSYDOCUMENTACIÓNDEOBRA	9

  - Estudio de suelos	9

  - Cálculo y proyecto ejecutivo (documentación deobra)	9

- TAREASPRELIMINARES	10

  - Cartel de obra	10

  - Obrador,depósitoybañosquímicosObradorysanitarios,iluminación,fuerzamotriz,

| mantenimiento de cerco de obra |  | 10 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 Protecciones a vecinos, vehículos y transeúntes(bandejas, defensas, etc) |  | 11 |
| 3 MOVIMIENTODESUELOS |  | 12 |
| 3.1 Limpieza general, nivelación y replanteo |  | 13 |
| 3.2 Desmonteyexcavaciónparaplateadefundaciónyvigadeencadenadomedianero | de | muro 13 |
| 3.3 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2capas de tosca de 15cm c/u) |  | 13 |
| 4 HORMIGÓN |  | 13 |
| 4.1 Platea H°A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos) |  | 17 |
| 4.2 Vigadefundación |  | 17 |
| 4.3 TabiquesdeH°A° |  | 17 |
| 4.4 Canaletón de H°A° |  | 17 |
| 4.5 CordóndeH°A°-Tabiquesexterioresycanteros |  | 17 |
| 4.6 Banquina de HºAº p/ apoyo de tanques |  | 18 |
| 4.7 Bases de H°A° para puntales de reja |  | 18 |
| 5 ESTRUCTURAMETÁLICA |  | 18 |

  - ColumnasC-Tuboestructuralmetálicoseccióncuadrada80x80mm(incluyepinturasintética antióxido y relleno de hormigón)	19

  - ColumnasCR-Tuboestructuralsecundarioseccióncuadrada80x80mm(incluyepinturasintética antióxido)	20

  - Cruces de sanAndrés	20

  - VigasdeCubierta-Tuboestructuralmetálicosecciónrectangular160x80mm(incluyepintura sintética antióxido)	20

  - VigassobrePlantaBaja-Tuboestructuralsecundariometálicoseccióncuadrada80x80mm (incluye pintura sintética antióxido) (h=2.10)	20

  - Estructuradeentrepiso-Tuboestructuralmetálicoseccióncuadrada50x50mm(incluyepintura sintética antióxido)	21

- ALBAÑILERÍA	21

  - TABIQUES	21

    - Tabiqueexterior:Placasderocadeyesointerior+placacementiciaexterior-Incluye

| perfilería, aislación térmica e hidrófuga |  | 21 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.2 Tabiqueinterior:Placasderocadeyeso-Incluyeperfileríayaislacióntérmica |  | 22 |
| 6.2 AISLACIONES |  | 22 |
| 6.2.1 Aislación hidrófuga bajo platea Film polietileno200 mic. |  | 22 |
| 6.3 REVOQUES |  | 22 |
| 6.3.1 Revoque grueso + revoque fino + aislación hidrófugacementicia |  | 22 |
| 6.4 CONTRAPISOSYCARPETAS |  | 23 |
| 6.4.1 Contrapiso H°P° - Patios |  | 23 |
| 6.4.2 Contrapiso sobre platea esp. 7 cm - interiores |  | 23 |
| 6.4.3 Carpeta niveladora de concreto – Patios |  | 23 |
| 6.4.4 Banquina para bajo mesada esp.10cm |  | 23 |
| 6.5 REVESTIMIENTOS |  | 23 |
| 6.5.1 Cerámica blanca 20x20 c/ junta tomada (incluyeadhesivo y pastina) |  | 23 |
| 7 CUBIERTA |  | 23 |
| 7.1 CUBIERTAINCLINADA |  | 24 |
| 7.1.1 Cubiertaintegraldechapasinusoidalprepintadac/estructurademaderaAislaciónTérmica e Hidrófuga y placas OSB con pintura ignífuga | - | Incluye 24 |
| 7.2 ZINGUERÍAS |  | 24 |
| 7.2.1 ZingueríaBWG 18 en encuentro de cubierta concanaleta de H°A° |  | 24 |
| 7.2.2 ZingueríaBWG 18 para cierres perimetrales encubiertas |  | 24 |
| 8 PISOSYZÓCALOS |  | 25 |
| 8.1 Mosaico granítico 30x30 - Interiores |  | 25 |
| 8.2 Placa OSB 18mm – Entrepisos (incluye pintura enbarniz ignífugo) |  | 25 |
| 8.3 Cemento alisado – Patio deAcceso |  | 25 |
| 8.4 Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm – Patiode Juegos |  | 25 |
| 8.5 Zócalos de Madera pintado de blanco |  | 25 |
| 8.6 Zócalos Sanitarios Graníticos 10x30 - Sanitariosy Cocina |  | 25 |
| 9 CIELORRASO |  | 26 |
| 9.1 Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso -Sanitarios |  | 26 |
| 10 PINTURA |  | 26 |
| 10.1 Esmalte sintético interior color blanco |  | 26 |
| 10.2 Esmalte sintético interior color |  | 26 |
| 10.3 Revestimiento acrílico texturado |  | 26 |

- CARPINTERÍAS	27

  - Carpinterías s/ planilla	27

- HERRERÍA	27

  - Herrería s/ planilla	27

  - Cerramiento de viguetas	28

- INSTALACIONESELÉCTRICAS	28

  - CONEXIÓNARED	32

    - Pilar eléctrico c/toma	32

    - TendidodealimentacióndesdepilaraTableroGeneral	32

    - Puesta a tierra certificada	32

  - TABLEROS	32

    - TableroGeneral(Bajatensión,AA,BombasyCorrientesdébiles)	32

  - BANDEJASPORTACABLES	33

    - Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa20cm	33

  - ILUMINACIONYTOMACORRIENTES	33

    - Bocas de iluminación	33

    - Bocas de tomacorrientes simples	33

    - Bocas de tomacorrientes dobles	33

    - Bocasdetomacorrientesespeciales(AA,TT,Bombas,Campanadeextracción)	33

  - LUMINARIAS	33

    - Aplique 1: Plafón estanco de policarbonato para tubos led de 95x1270x94mm y 20W33

    - Aplique 2: Plafón estanco de policarbonatopara tubos led de 95x660x94mm y 10W33

    - Aplique3:Luminarialeddeaplicar,concuerpodechapaydifusorde165x165x35mmy 12w	34

    - Aplique4:Luminarialeddeaplicar,con cuerpoovalde271x146x67mmy20w	34

    - Aplique 5: Reflector led de 173x203x73mm y30w	34

    - Artefacto Led indicador de Salida	34

    - Artefacto Led emergencia	34

  - CORRIENTES DEBILES	34

    - TELEFONÍAYDATOS(3bocasvacíasdedatos,incluyecableadoyrackc/patcherayswitch)	34

  - DETECCIÓN DE INCENDIO	34

    - Bocas vacías para Detección de incendio	34

    - Central de incendio	34

    - Detector de humo c/ Base	35

    - Pulsador de alarma	35

    - Sirena con estrobo	35

| 13.7.6 Detector de gas | 35 |
| --- | --- |
| 13.8 SEGURIDAD | 35 |
| 13.8.1 Portero eléctrico | 35 |
| 14 INSTALACIONESSANITARIAS | 35 |
| 14.1 CONEXIONESYTENDIDOS | 37 |
| 14.1.1 Conexiónalaredcloacalydeaguacorriente-TendidodealimentaciónaTanquereserva 37 | de |
| 14.1.2 Tanquedeaceroinoxidable2.000lts. | 38 |
| 14.1.3 Bomba1hpparaelevacióndeAguaaTanquedeReserva | 38 |
| 14.1.4 Termotanqueeléctrico60ltAltarecuperación | 38 |
| 14.1.5 Termotanqueeléctrico120ltAltarecuperación | 38 |
| 14.1.6 Aguafría-Tendidoscompletos | 38 |
| 14.1.7 AguaCaliente-Tendidoscompletos | 38 |
| 14.1.8 Desagüescloacales-Tendidoscompletos | 38 |
| 14.1.9 Desagüespluviales-Tendidoscompletos | 38 |
| 14.2 ARTEFACTOS | 39 |
| 14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa | 39 |
| 14.2.2 Inodoro corto con mochila, asiento y tapa | 39 |
| 14.2.3 Inodoro para discapacitados con asiento y depósito | 39 |
| 14.2.4 Lavatorio p/ niños | 39 |
| 14.2.5 Pileta acero inox. 0.40 x 0.50 empotrada amesada | 39 |
| 14.2.6 Lavatorio para discapacitados | 39 |
| 14.2.7 Pileta doble acero inox. - Cocina | 39 |
| 14.2.8 Piletón acero inox. | 40 |
| 14.3 GRIFERIAS | 40 |
| 14.3.1 Grifería mezcladora monocomando para Lavatorioinfantil | 40 |
| 14.3.2 Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio | 40 |
| 14.3.3 Grifería mezcladora monocomando para Lavatoriodiscapacitados | 40 |
| 14.3.4 Grifería mezcladora monocomando para Piletade Cocina | 40 |
| 14.3.5 Grifería mezcladora monocomando para piletón | 40 |
| 14.4 ACCESORIOS | 40 |
| 14.4.1 Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m | 40 |
| 14.4.2 Barral rebatible 0,80m | 40 |
| 14.4.3 Barral rebatible 0,60m | 40 |
| 14.4.4 Percha | 40 |
| 14.4.5 Portarrollo de papel higiénico | 40 |
| 14.5 ESPEJOS | 41 |

    - Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados	41

    - Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible	41

- INSTALACIONESDEGAS	41

  - Conexiónareddegas,nichoparamedidorytendidodecañeríasparaalimentacióndeCocina.43

- INSTALACIONES CONTRAINCENDIO	43

  - ExtintorABC 5kg	43

- INSTALACIONESTERMOMECÁNICAS	43

  - Split frío / Calor3300w inverter	46

  - Split frío / Calor5000w inverter	46

  - Split frío / Calor6400w inverter	46

  - TendidodedesagüesparaequiposdeAA	46

  - Extracción forzada de aire en locales sanitarios	46

- MOBILIARIOYEQUIPAMIENTO	47

  - MESADAS	47

    - Mesadas de granito gris mara de 60cm con zócalode 20cm s/ muebles – Cocina	47

    - Mesadasdegranitogrismarade50cmconzócalode10cmyfrentinde20cms/ménsulas- Sanitario	47

    - Mesadas de granito gris mara de 60cm con zócalode 10cm s/ muebles - Salas	47

  - AMOBLAMIENTOFIJO	47

    - Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18mm– Cocina y Salas	47

    - MuebleAlacena en melamina mdf 18mm - Cocina	47

    - Mueble de Guardado c/ puertas en melamina mdf18mm - Cocina	47

    - EstanteríasenOSB50cmancho,pintadasconpinturaignífuga(amuradoalapared)MuebleAlacena en melamina mdf 18mm -	48

  - EQUIPAMIENTOPATIOS	48

    - Banco madera con respaldo	48

  - EQUIPAMIENTOGASTRONÓMICO	48

    - Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas	48

    - Campana de extracción forzada de acero inoxidablec/salida vertical	48

- VEGETACIÓN	48

  - Extracción de suelo 20cm	49

  - Sustrato fértil para jardines	49

  - Césped panes 60x40	49

  - Árboles Envase 20l + 2 tutores madera	50

  - Enredaderas Envase 7l	52

  - Arbustos Envase 10l	53

  - Herbáceas Envase 3l	54

  - Chips de corteza	56

- VARIOS	56

  - Limpieza de obra periódica	56

  - Limpieza de obra final	56

ElContratistadeberáejecutarconexcelenteniveltécnicoyprobadasolideztodaslastareascomprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación y aún todos aquellosque, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivopropuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idóneo.

El Contratista, para cotizar los trabajos, deberá realizar para cada ítem y/o rubro, su propio estudio yestimacionescumpliendo con todos los Códigos y/o Normativas en Vigencia.

Aquellosítemsquemerezcanunaconsultaenparticular,yaseaporquesehaya omitido unaespecificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por problemas de mercado,tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por la Inspección de Obra quien propondrá en cada casolasolución a adoptar.

En los casos en que, en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o en los planos que formanparte de la presente documentación, se establezcan materiales o equipos de una clase o marcaespecial, el Oferente podrá proponer productos de otras marcas. En estos casos el oferente deberáaportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobarquelos bienesofertados reúnen lascaracterísticas requeridas,de igual calidado superior.

###### REGLAMENTOS

Acontinuación,sedetallanlosreglamentoscuyasnormasregiránparalapresentelicitación.Asimismo, serán utilizados para la aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, quepudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas deejecución propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:EstructuradeHormigónArmado:ReglamentoC.I.R.S.O.C.201–EstructuradeHormigón.Estructuras metálicas: D.I.N. 1050 y D.I.N. 1441 – Normas IRAM.

PliegodeEspecificacionesTécnicas(CláusulasParticulares)delaInspecciónNacionaldeArquitecturade laS.E.T.O.P.

Cumplimiento de la ley de obras públicas 13.064 y legislación provincial y/o municipalNormas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.

MUESTRAS

SeráobligacióndelContratistalapresentacióndemuestrasdetodoslosmaterialesyelementosque se deban incorporar a la Obra para su aprobación.

Las muestras deberán presentarse dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a lafechaen que sean solicitadas por la Inspección de Obra.

La presentación será acompañada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando elfabricanteoelproveedor.LamuestradeberáserobservadaoaprobadaporlaInspeccióndeObra dentro de los 5 (cinco) días corridos de presentada.

La Inspección podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos delasmuestrasde materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismosestatales o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos acargo exclusivo del Contratista.

SISTEMASPATENTADOS

Losderechosparaelempleoenlaobradeartículosydispositivospatentados,seconsiderarán incluidos en los precios de la oferta.

El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el usoindebido de las patentes.

TABLADETOLERANCIADECONSTRUCCIÓN

Desviación de la vertical:

en las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres en cualquier nivel.Hasta 3 m	5mm.

Hasta6 m.max.	8mm.

Hasta12 m.max.	18mm

Paracolumnasexpuestas,ranurasdejuntasdecontrolyotraslíneasvisiblesencualquiernivel,con un mínimo de:

6 m	5mm.

para 12 m	10mm.

Variacióndelnivelodelaspendientesindicadasenlosplanosdelcontrato.

En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas en cualquier paño con un máximo de:6m	8mm

Parapañosmayoresseincrementaráen1mm.latoleranciaanteriorporcadametroqueexceda los6m.

Variacióndelaslíneasdelaestructura,apartirdelascondicionesestablecidasenplanoyposición relativa de las paredes:

en 6m	4mm

en 12m	8mm

Variacióndelaubicacióndeaberturasyparedes:

5mm

Variacióndelasmedidastransversalesdecolumnas,vigasyenelespesordelosasyparedes.

enmenos.	5mm.

enmás.	10mm.

MATERIALES

Serándeprimeracalidadyseránpuestosenobraensusenvasesoriginales.Esresponsabilidad del Contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan amarcas especificadas. El Contratista tendrá siempre en obra los materiales necesarios paraasegurarlabuenaejecución de los trabajos, acondicionados de manera que no sufrandeterioros ni alteraciones. El Contratista será responsable por las degradaciones y averíasque pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados por efectosdela intemperie o por otras causas.

La aprobación por parte de la Inspección de Obra de las muestras será siempre provisoria,sujetaacomprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de lostrabajos en obra.

Materialesde reposición

ElContratistadeberáproveerensucotizaciónlaprovisióndematerialesdereposiciónparaelcaso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Losmaterialesseránlosqueseindicanacontinuaciónynuncarepresentaránmenosdeun3%de las cantidades empleadas en la obra.

*Solados interiores y exteriores (todos) con zócalos.

*Revestimientoscerámicos(todos).

*Artefactosde iluminación (todos),con luminarias.

*Herrajesycerraduras(todos).TodosestoselementosserántransportadosyacopiadosporelContratista al lugar que indique la Inspección de Obra.

Iluminacióny fuerzamotriz

Toda la instalación iluminación necesaria diurna y nocturna estará a cargo del Contratista yse ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrápor cuenta del contratista la provisión de fuerza motriz paralos equipos e implementos deconstrucción propios y delos eventuales subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación delaInspecciónlasespecificaciones,esquemas,etc.delasinstalacioneseléctricasprovisorias.

En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora,elContratistadeberátomarlosrecaudosnecesariosparaelsuministrodelaenergíanecesaria para el desarrollo de las obras.

Energía eléctrica

El Contratista tendrá a su cargo el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias decarácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por talesconceptos estará a su cargo y costo y no le serán específicamente reembolsados, considerándosetodo ello incluido en su propuesta.

Tomaráelsuministrodesdelatomamáscercana,laqueserádefinidaporlaInspección.

El Contratista deberá proveer e instalar un tablero general de electricidad para la obra, con suscorrespondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores.

Unión de obras nuevas con existentes

EstaráacargodelContratista,yseconsiderarácomprendidosinexcepciónenlapropuestade la adjudicataria:

- La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectosqueaconsecuenciadelostrabajoslicitadosseproduzcanenlasconstruccioneseinstalacioneslinderas existentes o pavimentos.

- La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalacioneslicitadasconlasexistentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud a estacláusulaserádecalidad,tipo,forma,terminaciónydemásrequisitosequivalentesyanálogosalossimilaresprovistosy/oexistentes,segúncorresponderáajuiciodelaInspección.

Agua para construir:

Elconsumodelaguadeconstrucción,estaráacargodelMunicipio,debiendorealizarelContratista las instalaciones necesarias para su conexión provisoria, a su exclusivo cargo.

Elementosque el Contratistamantendrá en obra

ElContratistadeberámantenerpermanentementeenobraadisposicióndelaInspecciónlossiguientes elementos en perfecto estado de conservación:

- Cincuenta(50) estacas de madera.

- Un(1) cono deAbrams para ensayo deasentamiento de hormigón.

- Moldespara la fabricación de probetas.

- Un(1) juego de tamices paraanálisis de granulometría de agregados.

- Una(1) cinta de acero de 50m.

- Una(1) cinta de acero de veinticinco (25) m.

LatotalidaddeelementoscitadosenelpresenteincisoquedaránenpropiedaddelContratista alterminar la obra.

### ESTUDIOSPREVIOSYDOCUMENTACIÓNDEOBRA

  - Estudio de suelos

El contratista realizará un ensayo de los suelos en aquellos lotes donde se implante el edificio, a finde determinar sus características físicas y servir de base para el cálculo de las fundaciones y subbase de suelo compactado.

### Cálculo y proyecto ejecutivo (documentación de obra)

Elcontratistadimensionarálasfundacionesyestructurasportantesdeledificioenbasealosresultadosobtenidosenlosensayosdelsueloyrealizaráelproyectoejecutivointegraldetodalaobra que consistirá y no se limitará a:

PLAN DETRABAJOS

Previo al comienzo de las tareas el Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos de la Obra, parasu aprobación por parte de la IO.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Previo al comienzo de las tareas el Contratista deberá presentar el Plan de Seguridad e Higienecorrespondiente a la Obra, para su aprobación por parte de la IO.

Toda tarea involucrada en la obra, será ejecutada cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene enelTrabajoN°19587ysusDecretosReglamentariosN°351/79y1338/96,laLeyN°24557de

RiesgosdelTrabajo,eldecreto911/96ylosprotocolosdeseguridadehigienevigentesparalaprevención del contagio de Covid-19.

DuranteeltranscursodelostrabajosdeberádarcumplimientoalascondicionesbásicasdeHigieney Seguridad establecidas en la Resolución N°231/96.

- PresentarcontratovigenteconART(AseguradoradeRiesgosdelTrabajo)

- Presentar póliza de seguros de vehículos y equipos afectados a obra.

- Presentarconstancia de comunicaciónfehaciente a laARTdel inicio delas tareas.

- PresentarcopiadelprogramadeseguridadpresentadoporlaempresayaprobadoporlaART.Según lo dispuesto por Resolución n° 51/97.

ESTRUCTURAS

ElcontratistadeberápresentaralaIOel cálculoestructural delasestructurasresistentesdel edificioaconstruir, el que será realizadopor un profesional afín adicha tarea.

ARQUITECTURA

Un mínimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes y 2 (dos) vistas en escala 1: 50INSTALACIONESELÉCTRICAS

Unmínimode1(una)plantaporsectorynivel,6(seis)cortesenescala1:50conlaubicacióndelostendidos y artefactos con sus características principales.

INSTALACIONESSANITARIAS

Unmínimode1(una)plantaporsectorynivel,6(seis)cortesenescala1:50conlaubicacióndelostendidos y artefactos con sus características principales.

INSTALACIONES CONTRAINCENDIO

Unmínimode1(una)plantaporsectorynivel,3(tres)cortesenescala1:50conlaubicacióndelostendidos, hidrantes y extintores con sus características principales.

INSTALACIONESDEGAS

Unmínimode1(una)plantaporsectorynivel,3(tres)cortesenescala1:50conlaubicacióndelostendidos y artefactos con sus características principales.

INSTALACIONESDETERMOMECANICAS

Unmínimode1(una)plantaporsectorynivel,6(seis)cortesenescala1:50conlaubicacióndelostendidos, conductos y artefactos con sus desagües correspondientes.

Las cantidades, escalas y tipos de planos deben ser consideradas de mínima, la IO está facultada asolicitar los tipos y cantidades de planos y de detalles que considere necesarios para la correctaejecución de las tareas, sin que esto genere ningún adicional.

Toda la documentación estará relevada, confeccionada y firmada por profesionales de 1º categoríacon sus respectivas matrículas habilitantes al día.

Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2016 planillas enExcel y textos escritos en Word. Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de ploteos que le solicitela IO para la aprobación.

Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes:

Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar paraconstrucción (una quedará en poder de la IO). Todo plano que esté en obra en mano de capataces uobrerosdebellevarelsellodeaprobadoparaconstruccióncolocadoporIOyserádelaúltimaversión existente.

Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar contareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios.

Rechazado:eldocumentodeberárehacerse/corregirseypresentarsenuevamenteparasuaprobación.

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificacionesnecesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendolograr aprobación para construcción de cada revisión.

###### Documentación Conforme a Obra:

ElContratistadeberáconfeccionarlosplanosconformeaobratantodelaarquitectura,lasestructurasresistentes,comodetodaslasinstalacionesrealizadasconsusespecificacionesyrecorridos. Entregará además todas las Planillas de carpinterías, herrerías y detalles constructivosque la IO solicite.

Estos serán ejecutados en Autocad compatible con versión 2016; de ellos se entregará a la IO losarchivos correspondientes y las impresiones conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria

### TAREASPRELIMINARES

  - Cartel de obra

El Contratista proveerá y colocará un cartel de obra ploteado sobre vinilo montado sobre chapa de2.00x3.00m. El mismo tendrá una estructura metálica pintada con esmalte sintético blanco, de baseque garantice su fijación y estabilidad estructural.

### Obrador,depósitoybañosquímicosObradorysanitarios,iluminación,fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra

El Contratista proveerá durante todo el transcurso de la obra:

-Obradores:1(Un)contenedoresmarítimosde20pies,enexcelente estado de conservación,debiendo incluir instalación eléctrica: iluminación de interna de cada contenedor y un toma.

No se admitirá la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, quepuedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.

-Oficinatécnica:2(dos)unaparalaInspeccióndeObra y otra para la jefatura de obra. Dichoslocales deberán ser módulos prefabricados de 6m x 2.4/2,5m, no aceptándose bajo ningún conceptoconstruccionesrealizadasin-situ.Losmódulosdeberán estar realizados en panelería de chapaaislada térmicamente con al menos dos ventanas de abrir, cortinas de enrollar y una puerta doblecontacto cada uno. Climatización: un equipo de climatización frio calor del tipo Split, de 3200 frigoríascon control remoto en cada módulo.

Losmódulosdebenestarenperfectascondiciones:pintura,soladosycarpinterías,instalacióneléctrica completa, datos, y climatización.

ElContratistadeberáproveerBañosquímicos,coninodoro,piletayventilación.Deberátenersistema de recirculación para el accionamiento de la descarga. En todos los casos deberán tener elserviciodelimpiezasemanalydeprovisióndepapelhigiénicoytoallasdescartablespermanentemente en obra.

La cantidad de baños se definirá tomando en cuenta la cantidad de personal en obra, ajustándose entodosloscasosaloestablecidoporlaLeyNacionaldeSeguridadeHigieney sus decretosreglamentarios.

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna, nocturna y la provisión defuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios, estará a cargo del Contratistay se ajustarán a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra.

Lo mismo se aplicará para el agua destinada a la obra.

El Contratista impedirá el ingreso de personas ajenas a la obra durante el trascurso de la misma paralocualejecutaráun cerco provisorio. Será su responsabilidad la verificación diaria del buen estadode la estanqueidad de los cerramientos, quedando obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta ycargo, en perfecto estado de conservación.

Todas las construcciones provisorias que se realicen, detalladas en el presente pliego y las que noestándolo, deban ser realizadas, serán ejecutadas cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene enelTrabajoN°19587ysusDecretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 deRiesgos del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para laprevención del contagio de Covid-19.

### Proteccionesavecinos,vehículosytranseúntes(bandejas,defensas,etc)

El Contratista extremará las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Deberáproveerprotecciones a linderos y sobre la vía pública, según las prescripciones del Códigode Edificación.

Además de los elementos provistos por el Contratista, la Inspección de Obra podrá ordenar, deconsiderarlo necesario, la colocación de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajesprotegidos,etc.).Asímismo,elContratistadeberáejecutartodoslostrabajos necesarios paragarantizarlaseguridad,estabilidadyproteccióndelossectoresnoafectadosalasobras,responsabilizándoseen caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesariasefectuar,a su costa y aentera satisfacción de la Inspecciónde Obra.

El Contratista realizará la vigilancia de la obra, asumiendo la completa responsabilidad por daños,pérdidasosustraccionesquepuedansufrirlosmateriales,equiposy/oherramientasdesupropiedad.

### MOVIMIENTODESUELOS

###### Generalidades

Los trabajos especificados en este rubro comprenden todas las tareas de excavaciones, rellenos,aporteycompactacióndesuelosparaalcanzarlascotasdeniveldeproyectoindicadasenlosplanosyservirdebasepara plateas, contrapisos, pavimentos y veredas. A su vez, realizará todaslas demoliciones necesarias para llevar a cabo las tareas anteriormente descriptas.,

ElContratistadispondrálasmedidasquecorrespondanafin de no permitir el acceso al áreaafectada de personas ajenas a las tareas de movimiento de suelos.

Extremará las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Además de los elementos provistos por el Contratista, la Inspección de Obra podrá ordenar, deconsiderarlo necesario, la colocación de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajesprotegidos,etc.).Asimismo,elContratistadeberáejecutartodoslostrabajosnecesariosparagarantizarlaseguridad,estabilidadyproteccióndelossectoresnoafectadosalasobras,responsabilizándoseen caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesariasefectuar,a su costa y aentera satisfacción de la Inspecciónde Obra.

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones yrealizarlasaccionesquecorrespondanparaevitarqueporcausadeellaseveanafectadasestructurasy/oinstalacionesnocomprendidasenlastareasdemovimientodesuelosydemoliciones.

El Contratista deberá prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, que pudieran sernecesariaspara los trabajos a realizar.

No se permitirá ningún trabajo que no cuente con la autorización previa de la Inspección de Obra.

###### Alcance de los trabajos

Los trabajos incluyen pero no se limitan a la provisión de mano de obra, equipos, herramientas, fletesy todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes.

- Retiro de terreno vegetal

- Excavación para fundaciones

- Excavación para tendidos de cañerías y conductos

- Nivelación del terreno

- Aporte y compactación se suelos

- Saneamiento de suelos

- Relleno de pozos

- Alquiler y carga de volquetes

- Retiro de suelos

- Demolición y retiro de preexistencias

###### Normas y reglamentos de aplicación

Lostrabajosdemovimientodesuelosdeberánejecutarsedeacuerdoaloprevistoenelproyecto,alo establecido en estas especificaciones y a las prescripciones de las siguientes normas:

- Código de edificación

- Ley 19.587 de Seguridad e higiene.

- Decreto 351/79 reglamentario.

- IRAM (InstitutoArgentino de Racionalización de Materiales)

- PliegoÚnico deespecificaciones de laDirección Nacionalde Vialidad.

- ASTM (American Society for testing Materials)

- AASHTO(AmericanAssociationofStateHighwaysandTransportationOfficials)

Sedeberápreverelretirototaldelatierrasobrantedeexcavacionesodesmontes,unavezquesehayan ejecutado las compensaciones habituales

### Limpieza general, nivelación y replanteo

El Contratista procederá a emparejar, desmalezar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo.El relleno de zanjas u otras obras de consolidación que resulten necesarias, serán ejecutas por elContratista a satisfacción de la Inspección de Obra.

Concluida la limpieza y nivelación, el Contratista realizará el replanteo del edificio a construir, de lasobras exteriores, de instalaciones,y parquización de acuerdo a lo que establezca la I.O.

Elsuministrodelos elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones dereplanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc., serán porcuenta del Contratista. La I.O controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar elContratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la I.O aquel seráresponsable de su inalterabilidad y conservación. El Contratista también es responsable de cualquiertrabajo mal ubicado por errores en el replanteo, cualquiera sea su origen, y siendo corregido si esposible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea elestado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.

Previo a la ejecución del replanteo, el contratista deberá contar con los Planos de Obra aprobadospor la I.O.

Al realizar el replanteo, el Contratista deberá presentar planos con las cotas progresivas del mismo ydel proyecto y comunicar a la Inspección las diferencias que hubiere.

### Desmonteyexcavaciónparaplateadefundaciónyvigadeencadenadode muro medianero

Paralaejecuciónde la platea de fundación del edificio, se retirará la capa de suelo vegetal yexcavará hasta el nivel que indique el estudio de suelos. Lo mismo se realizará para la viga deencadenado del muro medianero.

### Rellenoconsueloseleccionadoycompactado(2capasdetoscade15cm c/u)

Luego de realizadas las excavaciones para la ejecución de plateas y solados exteriores y previaaprobación de la I.O. el Contratista procederá a colocar suelo seleccionado (tosca) para alcanzar losnivelesrequeridossegúnreplanteodelproyectoejecutivobasadoenelrelevamientoplanialtimétricoa ejecutar por el Contratistay en casos puntuales sanear suelos existentes. El compactado sedividirá en capas de no más de 15cm y se realizará por medios mecánicos, no aceptándose bajoningunacircunstanciaelapisonamientomanual.Lasuperficie resultante quedará perfectamentenivelada para recibir la platea de fundación del edificio.

En el caso de canalizaciones de instalaciones, una vez realizadas y verificada su hermeticidad, seprocederá al relleno y compactado de todas las zanjas.

No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada y aprobada por la Inspección de Obralaanterior.

### HORMIGÓN

###### Generalidades

Alcance de los trabajos

La documentación que se adjunta al presente pliego, tiene carácter de anteproyecto. Los oferentesdeberán verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno por diferencias enlos cómputos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

La Empresa Contratista deberá realizar el Cálculo de las Estructuras de Hormigón Armado Nuevas yla verificación de las Estructuras de Hormigón Armado Existente, así como, la elaboración de toda ladocumentación ejecutiva de dicha obra (memorias de cálculos, planos de estructuras, planos dedetalles,planillas,etc.)Dichadocumentacióndeberáserpresentadacon60 (sesenta) días deanticipación, para ser aprobadas por la Inspección de Obra, sin dicha autorización no se podrácomenzar ningún trabajo.

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas acorde con los cálculos, estudios de suelo,planosgenerales,planosdedetalles,planosdereplanteos,planosdeencofrado,planillasdedoblado de hierros, detalles constructivos y demás especificaciones del proyecto que aun no estandoaquí mencionadas, sean necesarias para la completa ejecución.

###### Objeto

Laspresentesespecificacionestienenporobjeto describir las condiciones técnicas generales yparticulares a que se deberán ajustar los oferentes para cotizar la ejecución de las obras civilesincluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa y totalejecución de los trabajos.

DichadescripciónesmeramenteenunciativaydeningunamaneralimitalasobligacionesdelContratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados omencionados en la documentación integrante del presente llamado a licitación, sean necesarios paraterminar completamente la obra proyectada.

###### Normas y reglamentos de aplicación

- CIRSOC101-2005“ReglamentoArgentinodeCargasPermanentesySobrecargasMínimasde Diseño para Edificios y otras Estructuras”

- CIRSOC102-2005 “ReglamentoArgentino deAccióndel Viento sobrelas Construcciones”

- INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes”o	Parte II – 2005 "Construcciones de HormigónArmado"

- Parte IV – 2005 "Construcciones deAcero"

- CIRSOC104-2005“ReglamentoArgentinodeAccióndelaNieveydelHielosobrelasConstrucciones”

- CIRSOC108-2007”ReglamentoArgentinodeCargasdeDiseñoparalasEstructurasdurantesu Construcción

- CIRSOC 201-2005 “ReglamentoArgentino de Estructuras de Hormigón

###### Documentos a entregar

ElContratistadeberá,comoprimeratarea,elaborarlaingenieríadedetalledelasestructurasdehormigón armado que consistente en:

-Memoria de cálculo

-Planos de encofrado

-Planos de armadura

-Planillas de Doblado

-Planosdedetalledeinsertosadejarembebidosalaesperadelavinculaciónconlaestructurametálica

-Todootrodocumentonecesarioparaelcorrectodesarrollodelostrabajos

LaInspeccióndeObra,previovisado,tendrálaexclusivafacultaddeaprobarladocumentación,obien solicitar ajustes y/o modificaciones.

###### Calidad de los materiales

Losmaterialesaemplearseenlaelaboracióndelhormigónreuniránlascondicionesdescriptasenlos siguientes ítems:

Cemento: Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6.No se permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará unúnico cemento.

Agua:Cumpliráconlo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente deprovisión y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo acargo de la Inspección de Obra.

Agregados Finos: Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas oexcesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. Cumplirán conla reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. La composición granulométrica deberá verificar lo establecidoen el capítulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos:Deberán cumplir con el capítulo6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos: En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algúnaditivo que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso dedichos aditivos contará con la aprobación de la Inspección de Obra.

Todolo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a lasrecomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4.

Aceros:Se utilizará sólo acero tipoADN 420 sin uso,de acuerdo a indicado en CIRSOC 201.

###### Carga de Diseño

Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirseal CIRSOC 101.

###### Características del suelo para fundar

El terreno deberá garantizar ser apto para fundar. Si la juicio de la Inspección de Obra hubiera algúnsector que presente dudas en cuanto a su capacidad fundable, la Contratista deberáprever losestudios necesarios que la Inspección de Obra considere conveniente.

###### Transporte

Elhormigónelaboradoserátransportadohastalaobra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos detransporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta lostiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

###### Muestras

Lasmuestrasdebenserextraídasenelmomentoylugardecolocacióndelhormigón en losencofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

###### Ejecución

Laejecucióndelas estructuras de hormigón armado, reunirá las condiciones descriptas en lossiguientes ítems:

###### Encofrados

Serán de madera (aglomerado fenólico), metálicos o de otro material suficientemente rígido pararesistir sin hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente,hasta el desencofrado.

Deberánserestablesparadaralaestructura, una vez desencofrada, la forma y dimensionesindicadasen los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Tendránlacalidadnecesariaparaotorgaralas estructuras la terminación característica de unhormigón a la vista. La Inspección de Obra tendrá la facultad de aprobar o rechazar el material y latecnología propuesta.

###### Previsión de pases, nichos y canaletas

El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementosintegrantes de las distintas instalaciones con que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas ,gárgolas pluviales y aberturas con el tamaño adecuado para permitir el pasaje y montaje de dichoselementos.

###### Insertos y Piezas

El Contratista deberá prever durante la ejecución de las obras, la colocación de todos los insertos adejarenlamasadehormigón, necesarios para la fijación de elementos que se montarán conposterioridadalaejecucióndelaestructura,comoser:barandas,pasamanos,soportesparabandejas,guardacantos, cajas de instalaciones termomecánicas, y especialmente los pernos deanclaje de la estructura metálica.

###### JuntasdeTrabajo

Las juntas de trabajo que se produzcan entre las distintas etapas de hormigonado de la estructura,serán en general tratadas de acuerdo a las especificaciones que al respecto indica el CIRSOC 201(Cap. 10.2.5 y sus anexos).

###### Colocación deArmaduras

Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC201, cap. 13 y 18.

Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y totaladherencia del hormigón.

Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correctaposición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofradosno podrán ser metálicos ni materiales porosos.

Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras,será de aplicación lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

###### Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporciónnecesariaparaobtenerunhormigónderesistenciacaracterísticacilíndricade300kg/cm2acompresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo deacuerdo a lo especificado en el capítulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

###### Hormigonado

Lapreparación,transporte,colocación,compactaciónycuradodelhormigónserealizarándeacuerdolo especificado enlos capítulos 9,10 y 11de la reglamentoCIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugaresespecialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en losplanos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, laInspección de Obras podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas acargo del contratista.

###### Curado

El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, seharáde acuerdo alas prácticas recomendadasen CIRSOC 201, cap.10 y 11.

###### Desencofrado

El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el Contratista Principalcon intervención de la Inspección de Obra. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que almomento de realizar dichas tareas no aparezcan en las estructuras, fisuras o bien, se produzcandeformaciones peligrosas que afecten la estabilidad del conjunto. También deberá evitarse que seproduzcan roturas en las aristas y en los vértices de los elementos.

### Platea H°A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos)

Cuantía de hierro: Platea 85kg/m3

Para este sistema constructivo se calculará y ejecutará una platea de 18cm de espesor mínimo conhormigón elaborado H30 armado con doble malla (Ø8mm mínimo) y refuerzos. Se incluyen en esteítemlosrefuerzosestructuralessegúnresultadosdelcálculoestructuralllevadoacabo por laempresacontratistaeindicacionesenplanos de estructuras y verificados en la documentaciónejecutiva.

La terminación de la misma será alisada y con suficiente anclaje para recibir los contrapisos.

Se incluirá bajo la misma y a modo de barrera de vapor, un film de polietileno de 200 micrones sobreel suelo seleccionado previamente compactado según especificaciones del rubroAislaciones.

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación yejecución.

### Vigadefundación

Cuantíade hierro:Vigas defundación 120kg/m3

Se ejecutarán fundaciones de hormigón armado para los muros, consistentes en vigas de fundaciónadaptadas a las particularidades de la implantación del edificio, según indicaciones en Planos deArquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentación Ejecutiva. El sistema elegido yel replanteo deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación yejecución de las mismas.

### TabiquesdeH°A°

Cuantíadehierro:Tabiques100kg/m3

Se ejecutarán tabiques de hormigón armado en el sector de canaletones, según indicaciones enPlanosdeArquitectura,PlanosdeEstructurasyverificadosen la Documentación Ejecutiva. Elreplanteo de los mismos deberá tener la aprobación de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación yejecución de los mismos.

### Canaletón de H°A°

Se ejecutará un canaletón de hormigón armado a lo largo del edificio, para recibir y conducir lasaguasprovenientesdelascubiertassegúnindicacionesenPlanosdeArquitectura, Planos deEstructuras y verificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo del mismo deberá tener laaprobación de la Inspección de Obra.

En su interior el contratista realizará un alisado cementicio c/aislación hidráulica y pendiente de almenos 3% para conducir las aguas hacia los desagües correspondientes.

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación yejecución de las mismas.

### CordóndeH°A°-Tabiquesexterioresycanteros

Seejecutaráncordonesdehormigónarmadoencoincidenciaconlosmurosexterioresdeconstrucción en seco y al inicio de los mismos, según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planosde Estructuras y verificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de los mismos deberá tenerla aprobación de la Inspección de Obra. Lo mismo se hará para materializar los canteros en lospatios.

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación yejecución de los mismos.

### Banquina de HºAº p/ apoyo de tanques

Secalcularáyejecutaráunaplatea en forma de banquina de 20cm de espesor con hormigónelaborado H30 armado con doble malla (Ø8mm mínimo) y refuerzos, donde apoyarán los tanques deagua. Se incluyen en este ítem los refuerzos estructurales según resultados del cálculo estructuralllevado a cabo por la empresa contratista e indicaciones en planos de estructuras y verificados en ladocumentación ejecutiva. La terminación de la misma será alisada.

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación yejecución de las mismas.

### Bases de H°A° para puntales de reja

Seejecutaránbasesdehormigónarmadopararecibirlospuntalesderejametálica,segúnindicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la DocumentaciónEjecutiva. El sistema elegido y el replanteo deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación yejecución de las mismas.

### ESTRUCTURAMETÁLICA

###### Generalidades

Alcance de los trabajos

La documentación que se adjunta al presente pliego, tiene carácter de anteproyecto. Los oferentesdeberán verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno por diferencias enlos cómputos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

Lasestructurasmetálicasseránejecutadasacordeconloscálculos,estudios de suelo, planosgenerales, planos de detalles, planos de replanteos, detalles constructivos y demás especificacionesdel proyecto que aun no estando aquí mencionadas, sean necesarias para la completa ejecución.

###### Objeto

Laspresentesespecificacionestienenporobjetodescribir las condiciones técnicas generales yparticulares a que se deberán ajustar los oferentes para cotizar la ejecución de las obras civilesincluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa y totalejecución de los trabajos.

DichadescripciónesmeramenteenunciativaydeningunamaneralimitalasobligacionesdelContratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados omencionados en la documentación integrante del presente llamado a licitación, sean necesarios paraterminar completamente la obra proyectada.

La oferta deberá contemplar que la ejecución de todas las estructuras metálicas sean realizadas conel objetivo de “terminación vista”, extremando los cuidados en la ejecución de las soldaduras, eldiseño de encuentros, y demás detalles que correspondan a cuestiones de terminación.Será causalde no aprobación de la Certificación de dicho Ítem el no cumplimiento de la presente condición.

###### Normas y reglamentos de aplicación

- CIRSOC101-2005“ReglamentoArgentinodeCargasPermanentesySobrecargasMínimasde Diseño para Edificios y otras Estructuras”

- CIRSOC102-2005 “ReglamentoArgentino deAccióndel Viento sobrelas Construcciones”

- INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes”o	Parte II – 2005 "Construcciones de HormigónArmado"

- Parte IV – 2005 "Construcciones deAcero"

- CIRSOC104-2005“ReglamentoArgentinodeAccióndelaNieveydelHielosobrelasConstrucciones”

- CIRSOC108-2007”ReglamentoArgentinodeCargasdeDiseñoparalasEstructurasdurantesu Construcción

- CIRSOC 301-2005 "ReglamentoArgentino de Estructuras deAcero para Edificios"

- CIRSOC302-2005"ReglamentoArgentinodeElementosEstructuralesdeTubosdeAceropara Edificios"

- CIRSOC303-2009“ReglamentoArgentinodeElementosEstructuralesdeAcerodeSecciónAbierta Conformados en frío y sus Comentarios”.

- CIRSOC 304-2007 “ReglamentoArgentino para la Soldadura de Estructuras deAcero”

- CIRSOC305-2007“RecomendaciónparaUnionesestructuralesconBulonesdeAltaResistencia”.

- CIRSOC 306-2016 “ReglamentoArgentino de Estructuras deAcero paraAntenas”.

- CIRSOC307-2018“GuíaparaLaConstruccióndeEstructuradeAceroparaEdificiosysusComentarios”.

- CIRSOC308-2007“ReglamentoArgentinodeEstructurasLivianasparaEdificiosconBarrasdeAcero de Sección Circular”

###### Materiales:

AceroASTMA572Grado50-MPa345σF=AceroF-24(Paralascorreas)-MPa235σF=

AceroSAE1010(Placasdeanclajeyconexiones)-MPa245F=σAceroAISISAE4140(Pernosdeanclaje)-Fσ=586Mpa

Bulón de alta resistenciaA325-X - MPa

###### Terminación

Todaslas estructuras metálicas del edificio, se pintarán con esmalte sintético brillante tipo KemLustral de Sherwin Williams o calidad y prestación equivalente, previa preparación de la superficiesegún indicaciones del fabricante.Asaber:

Se aplicarán 2 (dos) manos de fondo antióxido y posteriormente se aplicarán 3 (tres) manos deesmalte como mínimo hasta cubrir completamente la superficie.

Se pintarán y tratarán de igual manera todos los caños, hierros, ménsulas, bandejas, portacañerias,accesorios, etc. que queden a la vista.

###### Documentos a entregar

ElContratistadeberá,comoprimeratarea,elaborarlaingenieríadedetalledelasestructurasmetálicas que consistente en:

-Memoria de cálculo

-Planos Generales

-Planos de detalles

-Listado de piezas e insertos

-Todootrodocumentonecesarioparaelcorrectodesarrollodelostrabajos

LaInspeccióndeObra,previovisado,tendrálaexclusivafacultaddeaprobarladocumentación,obien solicitar ajustes y/o modificaciones.

El contratista diseñará y calculará la estructura integral del edificio que constará (pero no se limitará)alossiguienteselementos:

### ColumnasC-Tuboestructuralmetálicoseccióncuadrada80x80mm(incluye pintura sintética antióxido y relleno de hormigón)

Se construirán y montarán columnas metálicas principales con caños tubulares se sección cuadradade80 x 80mm yespesor a calcular, parasoportar las vigas delmismo material.

Las columnas deberán ser un solo perfil continuo hasta alcanzar el nivel de la cubierta. Una vezfijadas en su posición definitiva serán llenadas con hormigón elaborado H21, evitando por todos losmediosque queden espacios huecos en su interior.

Las mismas serán pintadas con pintura anti óxido y esmalte sintético según especificaciones en lasgeneralidades.

Las tareas se realizarán según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras yverificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación dela Inspección de Obra.

### ColumnasCR-Tuboestructuralsecundarioseccióncuadrada80x80mm(incluye pintura sintética antióxido)

Seconstruiránymontaráncolumnasmetálicassecundariasconcañostubularesseseccióncuadradade80x80mmyespesoracalcular,ensectoresespecíficosidentificadosenplanos.Las

mismas serán pintadas con pintura anti óxido y esmalte sintético según especificaciones en lasgeneralidades.

Las tareas se realizarán según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras yverificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación dela Inspección de Obra.

### Cruces de sanAndrés

Se construirán y montarán cruces de san Andrés utilizando barras redondas de ½” o diámetro adefinirporcálculoestructuralcomoelementorigidizadordelconjuntoestructural.Sedeberágarantizar que las mismas se encuentren tensadas a los fines de cumplir de forma correcta con sufunción.

Las tareas se realizarán según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras yverificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación dela Inspección de Obra.

### VigasdeCubierta-Tuboestructuralmetálicosecciónrectangular160x80mm (incluye pintura sintética antióxido)

Se montarán vigas metálicas con caños tubulares de sección rectangular de 160 x 80mm y espesor acalcular, para soportar los cabios de madera de la cubierta. Se vincularán a las columnas metálicasmediante soldaduras en todo el perímetro con un espesor mínimo de cateto igual al del menorelemento a vincular, según el diseño estructural, garantizando la rigidez del conjunto. Las mismasseránpintadasconpinturaantióxidoyesmaltesintéticosegúnespecificacionesenlasgeneralidades.

Las tareas se realizarán según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras yverificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación dela Inspección de Obra.

### VigassobrePlantaBaja-Tuboestructuralsecundariometálicoseccióncuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antióxido) (h=2.10)

Se construirán y montarán vigas metálicas con caños tubulares se sección cuadrada de 80 x 80mm yespesor a calcular, como elemento rigidizador del conjunto estructural y soporte de entrepisos. Sevincularánalascolumnas metálicas mediante soldaduras en todo el perímetro con un espesormínimo de cateto igual al del menor elemento a vincular, según el diseño estructural, garantizando larigidez del conjunto. Las mismas serán pintadas con pintura anti óxido y esmalte sintético segúnespecificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizarán según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras yverificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación dela Inspección de Obra.

### Estructuradeentrepiso-Tuboestructuralmetálicoseccióncuadrada50x50mm (incluye pintura sintética antióxido)

Seconstruiránymontaránestructurasparaentrepisosconcañostubularesseseccióncuadradade

50x50mmyespesor a calcular. Las mismas serán pintadas con pintura anti óxido y esmaltesintético según especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizarán según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras yverificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación dela Inspección de Obra.

### ALBAÑILERÍA

###### Generalidades

LostrabajosdeAlbañileríaarealizarcomprendenlaejecucióndemamposterías,revoques,aislaciones, contrapisos y carpetas, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones,colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, etc.,

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que sevinculan con las albañilerías, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Seconsideranincluidosenlospreciosunitarioslaereccióndetodoslostiposdeandamios,balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

###### Calidad de los materiales

Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras deberán ser nuevos, sin uso yde primera calidad; debiéndose ajustar a las Normas IRAM correspondientes. Se entenderá quecuandonoexistannormasdeaplicaciónsereferiránalosmaterialesdelamejorcalidadobteniblesen plaza y de proveedores reconocidos y aceptados por la Inspección de Obra.

Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados, y deberán serdepositados y almacenados al abrigo de la intemperie, acción del viento, lluvia, humedad, etc.

Agua:Nodeberácontener sustancias nocivas que ataquen, deterioren o degraden las propiedadesde los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto durante cualquiera de lasfases de su empleo en la construcción.

Para morteros cumplirá con los requisitos establecidos en las Norma IRAM 1601.

Arena: Cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1509 / 1512 / 1525 / 1526.Los análisis granulométricos se realizarán siguiendo las Normas IRAM 1501 / 1502 / 1513.

Cal hidráulica: Cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1508 / 1516.Cal aérea: Cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1626.

Cementocomún:CumpliránconlosrequisitosestablecidosenlasNormasIRAM1503/1504/1505/1617.

Cemento para mampostería: Cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1685.Morteros:CumpliránconlosrequisitosestablecidosenlasNormasIRAM1526/1569/1573/1570/1601.

AtodoslosefectossedeberácumplimentarelReglamentoArgentinodeEstructuradeMamposteríaCIRSOC501, CIRSOC 501-E,y sus respectivosCOMENTARIOS del CIRSOC.

### TABIQUES

##### Tabiqueexterior:Placasderocadeyesointerior+placacementiciaexterior-Incluyeperfilería, aislacióntérmica e hidrófuga

Seejecutarántabiquesdeplacaderocadeyesoenloscerramientosexterioresdeledificio,segúnindicaciones en planos deArquitectura.

Este tipo de tabique se ejecutará de la siguiente manera:

Estructura:perfilesestructuralesdeacerogalvanizado“PGU”osolerasde69mmy“PGC”omontantes de 70mm.

Cara1:1placacementiciade12mm+barreradevientoyaguaabasedefibrasdepolietilenodealtadensidad + Placa rigidizadora OSB de 12mm.

Cara2:1placadeyesocomúnde12,5mm.Enlocaleshúmedosseutilizaráplacaverde.Aislación:Fieltro deLana de vidriode 70mm revestidocon barrerade vapor.

Se realizará el tomado de juntas con masilla específica para cada tipo de placa y cinta de papelmicroperforada. También se realizará el masillado de fijaciones y perfiles de terminación perimetraltipo Z para las buñas.

Seutilizaránplacasymateriales marca Durlock, Isover, Tyvek o sus equivalentes en calidad yprestación.

##### Tabiqueinterior:Placasderocadeyeso-Incluyeperfileríayaislacióntérmica

Seejecutarantabiquesdeplacaderocadeyesoenlosinterioresdel edificio,segúnindicacionesenplanos deArquitectura.

Este tipo de tabique se ejecutará de la siguiente manera:

Estructura:perfilesestructuralesdeacerogalvanizado“PGU”osolerasde69mmy“PGC”omontantes de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso común de 12,5mm. En locales húmedos se utilizará placa verde.Cara 2: 1 placa de yeso común de 12,5mm. En locales húmedos se utilizará placa verde.Aislación: Fieltro de Lana de vidrio de 50mm revestido con velo de vidrio reforzado.

Se realizará el tomado de juntas con masilla específica para cada tipo de placa y cinta de papelmicroperforada. También se realizará el masillado de fijaciones y perfiles de terminación perimetraltipo Z para las buñas.

Se utilizarán placas y materiales marca Durlock, Isover o sus equivalentes en calidad y prestación.

### AISLACIONES

##### AislaciónhidrófugabajoplateaFilmpolietileno200mic.

Bajo las plateas, sobre el suelo seleccionado compactado y nivelado se proveerá y colocará un filmde polietileno de 200 micrones con solapes de no menos de 20cm.

### REVOQUES

##### Revoquegrueso+revoquefino+aislaciónhidrófugacementicia

Se ejecutarán revoques completos, tipo grueso y fino a la cal con aislación hidrófuga cementicia deacuerdo a la ubicación indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En líneas generalesse colocaran todos los locales interiores y exteriores sobre las superficies de ladrillo y hormigón.

Salvocasosenqueseindiqueespecíficamente,elespesordelosrevoquesojaharrostendráentre

1.5 y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm.

Serealizaráconlasiguientedosificación:1/4partedecemento,1partedecalaérea,3partesdearena mediana.

Eljaharroseterminaráconfratás,afinderecibirluegoelrevoquefinooenlucidoquetendráunespesor de 5 mm y deberán ejecutarse una vez que los revoques gruesos estén secos y fraguados.Elenlucidoalacalsealisaráperfectamenteconfratásdefieltro,sinunionesniretoquesparalocualse extenderán paños enteros procurando uniformidad de aspecto.

Lasrebabasocualquierdefectodelasuperficieseeliminaránpasandounfieltroligeramentehumedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina para lograr un acabado que ante unaeliminación tangencial produzca sombras o muestre desniveles inadmisibles a juicio de la Inspecciónde Obra.

Se realizará con la siguiente dosificación: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada, 4 partes dearena fina tamizada.

Por su parte, la capa aisladora de concreto se realizará con la siguiente dosificación: 1 parte decemento, 3 partes de arena mediana, 1 Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua.

### CONTRAPISOSYCARPETAS

##### ContrapisoH°P°-Patios

Se ejecutarán contrapisos de hormigón pobre en patios y veredas, de acuerdo a la ubicación indicadaen Planilla de locales y Planos deArquitectura. El espesor final será de 12 cm.

##### Contrapisosobreplateaesp.7cm-interiores

Se ejecutarán contrapisos de hormigón pobre sobre las plateas interiores, de acuerdo a la ubicaciónindicada en Planilla de locales y Planos deArquitectura. El espesor final será de 7 cm.

##### Carpetaniveladoradeconcreto–Patios

Seejecutaráncarpetasniveladorasdeconcretode2.5cmdeespesormínimouna vez que laInspección de Obra haya aprobado la terminación de los contrapisos con pendiente en los patios. Seterminará con llana, a fin de recibir luego los pisos antigolpes de caucho de acuerdo a la ubicacióndescripta en planos de arquitectura y techos.

Se realizará con la siguiente dosificación: 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina tamizada.

##### Banquinaparabajomesadaesp.10cm

Se ejecutarán banquinas de hormigón pobre con terminación alisada de 10cm de espesor debajo delos muebles bajo mesada en las aulas y la cocina, de acuerdo a la ubicación descripta en planos dearquitectura y techos.

### REVESTIMIENTOS

##### Cerámicablanca20x20c/juntatomada(incluyeadhesivoypastina)

Se proveerán y colocaran revestimientos de Ceramica de 20 x 20cm de lado, color blanco marca SanLorenzo o calidad y prestación equivalente. Se colocarán de acuerdo a la ubicación indicada enPlanilla de locales y Planos de Arquitectura. En líneas generales se colocaran en baños y Cocinahastaunaalturade2.10m y sobre las mesadas de las Salas hasta una altura de 0.60m medidodesde la mesada.

Para su colocación se utilizará adhesivo especial para cerámica Klaukol o su equivalente en calidad yprestación. Las juntas se rellenarán con pastina de color blanca.

Todaslaspiezascerámicasllevaránsuscuatroaristasvivas, a 90° y se colocarán con juntascerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los solados de los localesen los casos generales.

Se comenzará la colocación según indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes,los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecánicos.

Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta de 2mm a confirmar por la IO, que se lograrámediante el uso de separadores plásticos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. (Antes delimpiar el revestimiento para la entrega, serán retirados estos espesores).

### CUBIERTA

###### Generalidades

Todoslosbordesde techos, canaletas, cargas, pases de ventilaciones y demás situaciones deencuentros deberán estar resueltas con zinguerías. Estás estarán fijadas de forma tal de resolver laaislación hidrófuga en forma física a través de empalmes y solapes, no permitiéndose el uso deselladores.

Deberán estar diseñadas de forma tal que eviten el ingreso de agua por efectos del viento y que elagua manche la fachada, para lo cual siempre deberán tener terminación de goterón.

Las zinguerías deberán estar pintadas con pintura para sustrato galvanizado de color a definir por laInspección de Obra de Obra.

La oferta deberá incluir todos los elementos necesarios para su completa terminación como ser:babetas, zócalos, zinguería, etc., que especificados o no, en presente pliego y documentación gráficasean necesarios para la correcta terminación de las cubiertas.

Tantolasbocasdedesagüepluvialescomolascanaletastendrángárgolasdedesagüedeemergenciaa2cmporencimadelfondodecanaletaorejilla.Lasgárgolasdeberánestardiseñadas

de forma tal de no alterar los parámetros de diseño de la fachada, se elevará la propuesta de todaslas zinguerías y gárgolas para la aprobación de la I.O previo a su ejecución.

Los trabajos incluidos en este rubro serán garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de losmateriales y en su ejecución, por el término de 5 (cinco) años.

### CUBIERTAINCLINADA

##### Cubiertaintegraldechapasinusoidalprepintadac/estructurademadera-IncluyeAislaciónTérmica eHidrófugay placasOSBconpinturaignífuga

En todo el edificio se ejecutará una cubierta inclinada para lo cual se proveerán y montarán chapasgalvanizadasprepintadascolorblancocalibre25,unaestructuradecabiosdemaderaimpregnadade 2” x 5” y placas de osb de 15mm con todos los cierres, listones y elementos de sujeción quepermitan una cubierta completa y perfectamente aislada, térmica e hidrófugamente. Se prestaráespecial cuidado y atención en el cierre vertical entre los cabios de madera y el emplacado de osb, elque será luego aislado y revestido en zinguería.

Deberáasegurarselacorrectafijacióndeloscabiosdemaderaalasvigasmetálicasdeformatalquesepuedantransferir los esfuerzos de la cubierta, tanto verticales como horizontales, a lospórticosmetálicos.Además,deberágarantizarseelfuncionamientodelaplacadeosbcomoelemento rigidizador de cubierta formando un diafragma rígido en el plano horizontal.

La aislación térmica se colocará entre las chapas y las placas osb, sobre las clavaderas, de maneracontinua, evitando puentes térmicos y se materializará con fieltro semirrígido de lana de vidrio de50mm revestida en una de sus caras con lámina de aluminio que cumplirá la función de barrera devapor tipo fieltro Rolac Plata de Isover o calidad y prestación equivalente.

Lassuperficiesexpuestasdemaderaseránpintadasconbarnizignífugodebase solvente deSinteplastocalidadyprestaciónequivalente.Seaplicaráprevialimpiezadelassuperficies,respetando las indicaciones del fabricante. Se aplicará un mínimo de 2 (dos) manos.

### ZINGUERÍAS

##### ZingueríaBWG18enencuentrodecubiertaconcanaletadeH°A°

Seproveeránycolocarán zinguerías de chapa galvanizada lisa calibre BWG 18 plegada en elencuentroinferiordelacubiertaylacanaletadehormigónafindematerializarelcierrearquitectónico e hidráulico de las mismas.

##### ZingueríaBWG18paracierresperimetralesencubiertas

Se proveerán y colocarán zinguerías de chapa galvanizada prepintada lisa calibre BWG 18 plegadapara materializar todos aquellos cierres perimetrales en las cubiertas que dejasen expuestas a lasestructurasdefijación,aislacionesyestructurademaderaafindematerializarelcierrearquitectónico e hidráulico de las mismas. En general, esta zinguería estará montada sobre un cierrevertical de placa osb descripto en la cubierta integral, sobre el fieltro de lana de vidrio que evitepuentes térmicos.

### PISOSYZÓCALOS

  - Mosaico granítico 30x30 - Interiores

Se proveerán y colocarán pisos de mosaico graníticos de 30 x 30cm de lado y 35mm de espesor,modeloGrisGlacial,deacuerdoalaubicaciónindicadaenPlanilladelocalesyPlanosdeArquitectura. En líneas generales se colocaran todos los locales interiores. Serán marca Blangino ocalidad y prestación su equivalente.

Para su colocación se utilizará mortero a la cal. Todas las piezas llevarán sus cuatro aristas vivas, a90°ysecolocaránconjuntascerradasaltopeyrectasenambossentidos,dispuestasortogonalmente a la fachada principal.

Se comenzará la colocación según indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes,los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecánicos.

Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta a definir por la IO.

### Placa OSB 18mm – Entrepisos (incluye pintura en barniz ignífugo)

Se proveerán y colocarán pisos de placa OSB de 1.22 x 2.44 y 18mm de espesor, en los entrepisos ysobre la estructura metálica para tal fin.

Las superficies expuestas se pintarán con barniz ignífugo de base solvente de Sinteplast o calidad yprestación equivalente. Se aplicará previa limpieza de las superficies, respetando las indicaciones delfabricante. Se aplicará un mínimo de 2 (dos) manos.

### Cemento alisado – Patio deAcceso

Seejecutarán pisos de cemento con terminación alisada de 3cm de espesor en el Patio de Accesode acuerdo a la ubicación indicada en Planilla de locales y Planos deArquitectura.

La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. Sobre el contrapiso de hormigón pobre severterá el mortero (1:3) que será comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre lasuperficie, recomendándose la utilización de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracción opérdida de adherencia.

Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana.

### Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm – Patio de Juegos

Se proveerán y colocarán baldosas de caucho granulado de 50 x 50cm y 5cm de espesor, flexibles ypermeables tipo L&S Industrias o calidad y prestación equivalentes. Estarán compuestas por doscapas de caucho 100% reciclado. La capa inferior estará formada por gránulos de caucho negroaglomerados con una resina y la capa superior estará integrada por granulados de diferentes coloresaglomerada con la misma resina. Se colocarán de acuerdo a la ubicación indicada en Planilla delocales y Planos deArquitectura. En líneas generales se colocaran patios de Juegos.

### Zócalos de Madera pintado de blanco

Seproveeránycolocaránzócalos de madera maciza prepintada color blanco, de acuerdo a laubicación indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En líneas generales se colocaranen Salas y circulaciones.

### Zócalos Sanitarios Graníticos 10x30 - Sanitarios y Cocina

Se proveerán y colocarán zócalos sanitarios monocapa en todos los sanitarios y cocina. Serán marcaBlangino o calidad y prestación equivalente. Para su colocación se adhesivo recomendado por elfabricante. Las juntas serán abiertas, tomadas con pastina completamente a fin de que no quedenespaciosquefavorezcan el desarrollo de microorganismos. En los rincones se deberán colocarpiezasespecialesdeterminacióntiporinconerosyenángulosvivosseutilizaránpiezastipoesquineros.

### CIELORRASO

  - Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios

Seejecutarancielorrasosdeplacaderocadeyesoenlossanitariosdel edificio,segúnindicacionesen planos deArquitectura.

Este tipo de cielorraso se ejecutará de la siguiente manera:

Estructura:perfilesestructuralesdeacerogalvanizado“PGU”osolerasde69mmy“PGC”omontantes de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso común de 12,5mm.

Se realizará el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada y también se realizará elmasillado de fijaciones y perfiles de terminación perimetral tipo Z para las buñas.

Se utilizarán placas y materiales marca Durlock, su equivalente en calidad y prestación

### PINTURA

###### Generalidades

Laspresentes Especificaciones son de aplicación para la totalidad de trabajos indicadosen elpresenteítemycorrespondenalaprovisiónde mano de obra, materiales, equipos, andamios,herramientas,fletesytodootroelementonecesarioparadesarrollarlostrabajoscorrespondientesala preparación de las superficies de aplicación pintura y acabados de la totalidad de las obras motivode la presente licitación.

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas ycada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspección de Obralesolicite eirá ejecutando lasnecesarias parasatisfacer color,valor y tonoque seexigieran.

Luegoen trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructuraen todas sus fases, que someterá a aprobación de la IO. De no responder la pintura a la muestraaprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la IO.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse lassuperficiesperfectamenteypreparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivasmanos de pintura.

### Esmalte sintético interior color blanco

En todos los tabiques, muros y cielorrasos interiores indicados en Planos y Planillas que no llevenrevestimiento cerámico, se pintarán las superficies con esmalte sintético brillante color blanco tipoKemLustraldeSherwinWilliamsocalidadyprestaciónequivalente,previapreparaciónde lasuperficie según indicaciones del fabricante.

### Esmalte sintético interior color

Ensectores interiores indicadas en Planos y Planillas que no lleven revestimiento cerámico, sepintarán las superficies con esmalte sintético color brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams ocalidadyprestaciónequivalente,previapreparacióndelasuperficiesegúnindicacionesdelfabricante.

### Revestimiento acrílico texturado

Se proveerá y aplicara un revestimiento acrílico de terminación texturada en todos los paramentosexteriores, de mampostería o construcción en seco.Se colocarán de acuerdo a la ubicación indicadaen Planilla de locales y Planos de Arquitectura. Serán marca Tarquini color blanco textura medianaplanchado o calidad y prestación equivalente, según muestras que realizará el Contratista para suaprobación. La forma de aplicación será con llana metálica y la dosificación se realizará según lasespecificaciones del fabricante del producto.

En todos los casos, la superficie a revestir deberá estar firme, seca y limpia. Se cepillará la superficiea tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándolafirme. La superficie deberá estar exenta de aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Deberán haber transcurrido 28 días de la ejecución del revoque grueso.

### CARPINTERÍAS

###### Generalidades

Carpinterías de chapa / madera / vidrio

Las puertas interiores, en general tendrán marco de chapa doblada BWG 18 y hoja de chapa dobladao de placa simple, relleno tipo panel con terminación de MDF de 9mm de espesor para pintar.Deberán tener bisagras pomela color plata, picaporte tipo sanitario y cerradura de seguridad.

Todas las carpinterías de chapa y madera se pintarán con esmalte sintético brillante tipo Kem Lustralde Sherwin Williams o calidad y prestación equivalente, previa preparación de la superficie segúnindicaciones del fabricante.

Asaber:

Marcos metálicos: Se eliminará el antióxido de obra en los marcos nuevos, se aplicarán 2 (dos)manos de fondo antióxido y posteriormente se aplicarán 3 (tres) manos de esmalte como mínimohasta cubrir completamente la superficie.

Hojas de madera: Se limpiarán las superficies con lijado y solventes para su preparación. Se aplicaráuna mano de fondopara madera y posteriormente se aplicarán 3 (tres) manos como mínimo hastacubrir completamente la superficie.

###### Carpinterías de aluminio / vidrio

Las carpinterías exteriores y frentes vidriados del edificio serán de aluminio del tipo Aluar LíneaModena 2 o calidad y prestación equivalente. Llevarán marco y contramarco de aluminio. Los vidriosserán laminados de seguridad 3+3, con sus respectivos burletes y accesorios del sistema.

### Carpinterías s/ planilla

Se proveerán y colocarán todas las carpinterías indicadas en Planos de arquitectura, Planillas decarpinterías y Planilla de cotización.

### HERRERÍA

###### Generalidades

Laofertadeberácontemplarquelaejecucióndetodaslasherreríasseanrealizadasconelobjetivode “terminación vista”, extremando los cuidados en la ejecución de las soldaduras, el diseño deencuentros, y demás detalles que correspondan a cuestiones de terminación.Será causal de noaprobación de la Certificación de dicho Ítem el no cumplimiento de la presente condición.

Todaslas herrerías que no lleven terminación galvanizada en caliente, se pintarán con esmaltesintético brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestación equivalente, previapreparación de la superficie según indicaciones del fabricante.

A saber: se aplicarán 2 (dos) manos de fondo antióxido y posteriormente se aplicarán 3 (tres) manosde esmalte como mínimo hasta cubrir completamente la superficie.

### Herrería s/ planilla

Seproveeránycolocarántodas las herrerías indicadas en Planos de arquitectura, Planillas decarpinterías y Planilla de cotización.

### Cerramiento de viguetas

Se montará un frente de viguetas pretensadas de H°, para su sujeción tanto inferior como superior seamurará una chapa plegada galvanizada abrocada al cordón inferior perimetral.

Paraelcalcedelasviguetasenlachapasecortaráenambosextremosdelamismapartedel nerviocentral.

Se utilizará pegamento tipo Sikadur o similar entre muro y viguetas como refuerzo en la colocación.

### INSTALACIONESELÉCTRICAS

###### Generalidades

La presente especificación tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas deaplicación diseño, fabricación, inspección y ensayos de los elementos y equipos que conformarán lasinstalaciones eléctricas de Baja tensión y corrientes débiles.

###### Alcance de los trabajos

Las instalaciones eléctricas comprenderán:

- Montaje y conexionado de tablero Principal

- MontajeyconexionadodelosTablerosSeccionalesdeAAybombas/Integraciónaltablerogeneral.

- Instalación eléctrica de la Iluminación normal / Emergencia

- Instalación eléctrica de la Iluminación de seguridad

- InstalacióneléctricadelosTomacorrientes

- InstalacióndeDatosyTelefonía

- Instalación de Seguridad - Portero eléctrico

- Instalación de Detección de Incendio

- Certificación de las instalaciones de corrientes débiles

- Sistemasdecanalizacionesparalosalimentadoresprincipales,alimentaciónnormal/deemergencia.

- Instalación de la Puesta a tierra

- Ayudadegremios

###### Normas y reglamentos de aplicación

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléctricas se deberá utilizar la

- ReglamentaciónparalaejecucióndeInstalacionesEléctricas en inmuebles, de la AsociaciónElectrotécnicaArgentina,AEA90364.

En un todo de acuerdo a la expresa indicación de la Ley 19587 de Seguridad e Higiene, a través desu Resolución 351-79 en el Anexo VI, Capitulo 3, Condiciones de Seguridad Eléctrica. CaracterísticasConstructivas que dice:

“Se cumplimentará lo dispuesto en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricasen Inmuebles, de laAsociación ElectrotécnicaArgentina”.

AEA90364:

- Parte 1:Alcance, Objeto y Principios Fundamentales

- Parte 2: Definiciones

- Parte 3: Determinación de las Características Generales de las Instalaciones

- Parte 4: Protecciones para Preservar la Seguridad

- Parte 5: Elección e Instalación de los Materiales Eléctricos

- Parte6:Verificaciones

- Parte 7: Reglas Particulares para las instalaciones en lugares y Locales Especiales:701 – Cuartos de baño (Edición 2002)

710 – Hospitales y salas externas a hospitales (Edición 2008)718 – Lugares y locales de pública concurrencia (Edición 2008)771– Viviendas, oficinasy locales unitarios (Edición2006)

- NormaIRAM/AEA2281-3y4,“PuestaatierraenSistemasEléctricos”.Para Corrientes débiles también se aplicarán:

- NormasANSI (American National Standard)

- Normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional)

- NormasVDE(VerbandDeutscherElektrotechniker)

- EstándaresANSI/TIA/EIA

Será por cuenta de la Contratista, el cálculo y proyecto definitivo de las instalaciones, en el que sedeberá efectuar el cálculo de carga de los circuitos, líneas y el adecuado dimensionamiento de losconductores, de las protecciones con su correspondiente coordinación de llaves e interruptores.

Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en elreglamento de laA.A. de Electrotecnia.

La distribución de los circuitos monofásicos deberá estar equilibrada, para lo cual en la inspecciónfinal se efectuará la medición, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no será superior al 10%de las corrientes de fase.

###### Pruebas y ensayos

Seindicaraqueantesdeponerenserviciolasinstalaciones,sedeberáensayarlainstalacióncompleta. Para ello cumplirá con lo indicado en el ítem 771.23 del reglamento de la AEA.Básicamente se procederá a lo siguiente:

- Inspecciones previas e iniciales

- Inspección visual

- Continuidad eléctrica

- Resistencia de aislación

- Medición de la resistencia de puesta a tierra.

- Sentido de rotación.

###### Documentación a desarrollar por el Contratista

- Planilla de tendido de cables indicando origen destino, sección, numeración y tipo.

- Plano de la ubicación de artefactos y de la instalación eléctrica de la iluminación.

- Planosdelainstalacióneléctricadelostomacorrientes,indicandolanumeracióndeloscircuitosalos cuales están conectados.

- Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales.

- Plano de la instalación de puesta a tierra

###### Iluminación

La iluminación interior será proyectada para ajustarse a todos los requerimientos; tanto en los nivelesde iluminación como en la calidad del alumbrado y a los requisitos especiales que presentan lasactividades a desarrollar en cada local.

Para los cálculos se utilizaran las normas IRAM AADL 2005 y 2015, considerándose los niveles deiluminación exigidos por la norma IRAMAADL2006.

El Contratista, montará y conectara la totalidad de los artefactos de iluminación.

Lafijacióndelosartefactosseadaptaraaltipodecielorraso.Tendráespecialcuidadoenlanivelaciónde la totalidad de los artefactos con respecto a los cielorrasos.

Todas las conexiones de los artefactos se realizarán con ficha macho-hembra de tres patas (fase,neutro y tierra) para los artefactos normales y cinco patas (fase, neutro, tierra y referencia) para losartefactos contenedores de equipos de emergencia, para facilitar su mantenimiento.

El Contratista deberá proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores si las hubiere consus correspondientes lámparas, de acuerdo al Planos, Pliego y Anexos si los hubiere. Los artefactosserán del tipo, calidad y prestación acorde a los que se describan.

###### Tomacorrientes

Diferenciación de los tomacorrientes

Los tomacorrientes conectados a circuitos esenciales deberán diferenciarse con distinto color de losconectados a circuitos no esenciales.

Interruptoreseléctricosmanuales(llavesdeefecto)yTomacorrientes:

LosinterruptoresresponderánalanormaIRAM2007-Interruptoreseléctricosmanualesparainstalacionesdomiciliariasysimilares.Seránpara250Vy10A.ProtecciónIP 40, con cubiertaprotectora aislante y pulsadores a tecla.

Los tomacorrientes serán de marca reconocida y deberán cumplir con los requisitos de la normaIRAM 2006. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicación responderán a las normassiguientes:

IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario, bipolares ytensión nominal de 220V para corriente alterna.

IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 V + T para instalaciones fijas industriales,tensión nominal de 220V entre fase y neutro.

IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 V + T para instalaciones fijas industriales,tensión nominal de 380V entre fases.

###### Ejecución delas instalaciones eléctricasInstalación embutida

La instalación se ejecutará embutida, de acuerdo a la distribución proyectada y con las dimensionesindicadas.Todainstalaciónrealizadaseráconcañodehierronegrosemipesado.Encasosespeciales, la transición entre distintos tipos de canalizaciones será realizada siempre a través decajasdepasedebidoquelosdistintostiposdecanalizaciónimplicandistintasmagnitudesconstructivas.

###### Colocación de Cañerías

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, losas,y de tabiques de placa de roca de yeso. Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entrecajas, o con curvas suaves. Se embutirán los caños a la profundidad exigida por las Normas. Entodos los casos las canaletas serán macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se deberáimpedir el contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearán tramos originales de fábrica de3,00m de largo.

###### Colocación de cajas

De no realizarse indicación expresa en contrario, las alturas a que se colocarán las diferentes cajas,sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, serán las siguientes, salvo indicación encontrario:

- Interruptoresdeefectoencajasrectangulares,ocuadradas,colocadasverticalmentea1,25mdelnivel de piso terminado.

- Pulsadores para luces: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m.

- LasbocasparaT.VYT.E.ytomacorrientessecolocaránenposiciónhorizontala0,25mdelniveldepiso terminado.

- Los tomacorrientes sobre mesada horizontalmente a 1,05m. Los bajo mesada a 0,60m.

La ubicación de toda caja de inspección y derivación será accesible con facilidad y no afectarán lascaracterísticas estéticas de la obra. En todos los casos tendrán el tamaño adecuado para la cantidaddecables a alojar.-

Las mismas se colocarán con sus tapas correspondientes metálicas de chapa del 18. Se colocaráncajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso como máximo.

Las cajas que correspondan a la ubicación de centros y brazos serán del tipo octogonal grande(95mm),exceptuándosedeesta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta 2 caños, enlas que se podrán emplear cajas, del tipo octogonal chico. Las cajas de bocas indicadas en losasdeberán llevar su correspondiente gancho de suspensión con tuerca, el que podrá reemplazarse poruna varilla de 6mm convenientemente doblada y cuyos extremos queden empotrados en el hormigón,en la parte posterior de la caja.-

###### Cables en cañerías

Desde los tableros se alimentaran los circuitos de iluminación, tomacorrientes y otros equipos, estasalimentacionesseestablecenmediantecablesdeenergía.Los conductores de los circuitos seestablecenmediantecablesdeenergíafabricadossegúnIRAM60267,decobreelectrolíticoconstruidos para no propagar incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humosopacos,tensión nominal 750 V.

La caída de tensión máxima de diseño de los circuitos, no sea mayor del 3.0%.

Latuberíasediseñaráconsiderandoeltotaldeconductoresqueincluyen:fases,neutrosyconductores de puesta a tierra sin exceder los porcentajes de ocupación.

En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra,para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones a saber:FASER: castaño

FASE S: negroFASE T: rojoNEUTROceleste

TIERRAbicolor verde/amarillo

Losempalmesdecablesunipolaresseaceptaránsolamenteenlascajasdeempalmeoderivación.Las uniones se ejecutarán con capuchones del tipo metálico-¬plástico o unión encintada.

Todoslostramosdeunsistema,incluidosgabinetesycajasdepase,deberánestarcolocadosantesde pasar los conductores.

###### Instalación Suspendida sobre cielorraso

En los lugares donde existe cielorraso suspendido o losa a la vista y las cañerías por algún motivodeban ir suspendidas, se hará desde la losa por medio de varillas de suspensión con un diámetromínimo de 1/4" con grampa adecuada o bien fijadas a la losa.

Las cañerías estarán aseguradas a la losa a distancias no mayores de 1,50 metros, en cada curva yal final de cada tirón recto que llega a una caja.

Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia de un artefacto de iluminación de tal formaque estas sean accesibles a través del artefacto.

Encasodelasjuntasdedilataciónsedarálasolucióndeponercajaenambosladoseinterconectadas con dos tramos de caño interrumpidos y sin rebabas con un caño camisa por sobreellos con topes.

Enloslocalesdondelacañeríaycajasdepaseseencuentrenconconductosdeaireacondicionadou otro elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación,utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y grapa que antes, suspendido pormedio de un barral roscado de 1/4" dando de esta forma pequeños movimientos horizontales.

Son válidas las condiciones de montaje para instalaciones embutidas que correspondan aplicar eneste tipo de instalación.

Instalación a la vista

Todainstalaciónexterior(intemperie)queestérealizadaalavistaseráconcañodehierrogalvanizado Schedule-40 o cable canal marca Zoloda o calidad y prestaciones equivalentes.

###### Puesta a tierra

Toda la instalación eléctrica de contará con una puesta a tierra mediante conductores específicosdiferenciados y jabalinas de bronce con cajas de inspección. En las bandejas portacables que seinstalen se tenderá un cable independiente según cálculo en todo su recorrido para unir todos loscircuitos.

La puesta a tierra se proyectara según las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, 4 y 5.Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.

Los elementos y la característica de los materiales a utilizar serán los indicados en dicha norma.

###### Cañerías en Cañeros

Serán caños de poli cloruro de vinilo (PVC) rígido, reforzado de pigmentación gris. Admitirán unapresión de 10 KG/cm2 y responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La unión normal entre tramosserá del tipo a espiga y enchufe, con interposición de adhesivo especial del mismo fabricante. Lalongitud normal de los caños será de 4,00 a 6,00m. Se tenderán en tramos rectos y en cada cambiode dirección se construirá una cámara de pase mampostería u hormigón armado.

El tendido se apoyará sobre cama de arena, tendrá una malla de polietileno de señalización de 200micrones naranja o amarilla identificada, sobre una capa de ladrillos de protección ubicada a 20 cm.por encima del último caño, el cual tendrá una tapada mínima de 60 cm. bajo nivel de piso terminado.

###### Tableroseléctricos

Los gabinetes serán metálicos. El grado de protección será IP 44, como mínimo. Los elementoscomponentesvendránmontadossobreunaplacaobandejademontaje,enchapaBWG14,contando con subpanel frontal con apertura por giro sobre bisagras y cierre a lengüetas de ½ vuelta.Elaccesoseráfrontal.LoscoloresseránlosfijadosenlasnormasyadeterminarporlaInspecciónde Obra.

Los gabinetes serán lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cómoda instalaciónde los equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como mínimo independientemente desu corriente asignada.

El cableado interno será con cable LS0H norma IRAM 62267.

La entrada y salida de cables se hará por borneras. No se permiten las mismas desde los elementosde protección y/o comando.

Las características técnicas de los equipos y dispositivos de maniobra y protección deberán seradecuadas a las funciones que cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente en bornes deentrada del tablero y a los requerimientos de seguridad exigidos.

###### Tablerodebombasdeelevaciondeaguasanitaria

Deberá tomar alimentación del TG. Para lo cual el Contratista deberá coordinar con el proveedor delas bombas y la Inspección de Obra, los criterios para el sistema de automatismo, verificación de laspotencias y toda otra información que se crea conveniente.

###### TrabajosacargodelContratista

Lastareasa realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que seannecesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente listado:

### CONEXIÓNARED

##### Pilareléctricoc/toma

El Contratista construirá un pilar en mampostería. Deberá proveer, instalar y conectar los gabinetespara alojar los medidores de energía eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio.

Proveerá y colocará la toma de energía primaria, y el sistema normalizado de interrupción y maniobradelsuministro eléctrico. Realizará la conexión a la red para abastecimiento normal con energíaeléctrica en un todo de acuerdo con las indicaciones de la compañía proveedora, debiendo realizartodas las instalaciones menores que habitualmente solicita la misma. Todas las obras, equipamiento,ayudas de gremio y tramitaciones que conlleve dicha conexión deberán estar incluidos en la oferta.

##### TendidodealimentacióndesdepilaraTableroGeneral

Serealizará el tendido de alimentación al Tablero General de manera subterránea, mediante laconstrucción de cañeros c/cajas de inspección reglamentarias. La sección de los conductores surgirádel cálculo de consumo eléctrico.

##### Puestaa tierracertificada

Toda la instalación eléctrica de contará con una puesta a tierra mediante conductores específicosdiferenciados y jabalinas de bronce en cantidad necesaria, con cajas de inspección en un todo deacuerdo con la reglamentación vigente y las recomendaciones de laAEA.

Se deberá realizar una puesta a tierra exclusivapara los equipos de aire acondicionado.

Sedeberáhacerunaverificacióndelfuncionamientodetodaslasinstalaciones,ysercorroboradacon la firma de un/a electricista matriculado/apara acceder a la recepción provisoria de las mismas yliberarlas al uso.

### TABLEROS

##### TableroGeneral(Bajatensión,AA,BombasyCorrientesdébiles)

El contratista deberá proveer e instalar un Tablero principal que integre todas las funciones eléctricasdeledificio.TantoIluminación,Tomacorrientes,AireAcondicionadoyBombaspresurizadoras.

Tendráunseccionadorbajocargageneralyunabarradedistribución.Deellase conectaráninterruptores diferenciales y termomagnéticos de protección de circuitos de tomacorrientes de usogeneral y de uso especial (termotanques), de Aire Acondicionado, de iluminación general y bombaspara presurización. Se contempla como opción la instalación de tableros individuales para AA ybombas.Las demandas en ambos casos se estimarán según las reglamentaciones mencionadas.

El gabinete de cada tablero será de chapa prepintada y cada circuito será protegido por un disyuntordiferencial y una térmica marcaABB o calidad y prestación equivalente.

### BANDEJASPORTACABLES

##### Bandejaportacabledechapaperforadac/tapa20cm

La distribución principal a los diferentes locales será a través del tendido de bandejas portacablesconstruidas en chapa galvanizada perforada c/ tapa ciega, suspendidas de la estructura metálica deledificio. Los circuitos de baja tensión y de corriente débiles se distribuirán por bandejas separadas.

### ILUMINACIONYTOMACORRIENTES

##### Bocasdeiluminación

Lasbocas de iluminación serán embutidas en la mampostería y tabiques y a la vista en cielorrasosde madera. La distribución se realizará con caño de hierro semipesado y accesorios de acero. Seutilizarán cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflamade sección a calcular en función del consumo instalado. Las fichas y accesorios serán marca Cambremodelo siglo XXI.

##### Bocasdetomacorrientessimples

Las bocas de tomacorrientes simples de uso general (TUG) serán embutidas en la mampostería ytabiques. La distribución se realizará con caño de hierro semipesado y accesorios de acero. Seutilizarán cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflamade sección a calcular en función del consumo instalado. Las fichas y accesorios serán marca Cambremodelo siglo XXI.

##### Bocasdetomacorrientesdobles

Las bocas de tomacorrientes dobles de uso general (TUG) serán embutidas en la mampostería ytabiques. La distribución se realizará con caño de hierro semipesado y accesorios de acero. Seutilizarán cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflamade sección a calcular en función del consumo instalado. Las fichas y accesorios serán marca Cambremodelo siglo XXI.

##### Bocasdetomacorrientesespeciales(AA,TT,Bombas,Campanadeextracción)

Las bocas de tomacorrientes de uso especial (TUE) de 20A, para equipos de AA, termotanques,bombas y campana de extracción, serán embutidas en la mampostería y tabiques. La distribución serealizará con caño de hierro semipesado y accesorios de acero. Se utilizarán cables de tres coloresdiferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de sección a calcular en funcióndel consumo instalado. Las fichas y accesorios serán marca Cambre modelo siglo XXI.

### LUMINARIAS

Se proveerán e instalarán todas las luminarias indicadas en planos y que a continuación se detallan.

##### Aplique1:Plafónestancodepolicarbonatoparatubosledde95x1270x94mmy20W

Para la iluminación general del edificio se proveerán e instalarán Plafones estancos LED 2x20w tipoMarea Led de Lumenac o calidad y prestación equivalente.

##### Aplique2:Plafónestancodepolicarbonatoparatubosledde95x660x94mmy10W

Paralailuminacióndelos entrepisos de Cocina y Oficinas y bajo los mismos, se proveerán einstalaránPlafonesestancosLED1x10wtipoMareaLeddeLumenacocalidadyprestaciónequivalente.

##### Aplique3:Luminarialeddeaplicar,concuerpodechapaydifusorde165x165x35mm y 12w

Para la iluminación de locales sanitarios proveerán e instalarán Apliques LED de 12w aptos tipoPolo-Pde Lumenac o calidad y prestación equivalente.

##### Aplique4:Luminarialeddeaplicar,concuerpoovalde271x146x67mmy20w

Para la iluminación de patios se proveerán e instalarán Apliques LED de 20w aptos para exterior tipoOval de Lumenac o calidad y prestación equivalente.

##### Aplique5:Reflector ledde173x203x73mm y30w

Para la iluminación de patio de acceso se proveerán e instalarán Reflectores LED de 30w aptos paraexterior tipo Clever de Lumenac o calidad y prestación equivalente.

##### ArtefactoLedindicadordeSalida

Para indicación de salidas, se proveerán e instalarán Carteles Led de 3hs de autonomía tipo Atomlux9905l o calidad y prestación equivalente.

##### ArtefactoLedemergencia

ParalailuminacióndeemergenciaseproveeráneinstalaránestratégicamenteArtefactosdeemergencia de 60 Leds de 8hs de autonomía tipoAtomlux 2020 o calidad y prestación equivalente.

### CORRIENTES DEBILES

##### TELEFONÍAYDATOS(3bocasvacíasdedatos,incluyecableadoyrackc/patcheray switch)

Seejecutarála instalación integral de telefonía y datos según indicaciones en planos, proyectoejecutivo e indicaciones de la Inspección de Obra. Esta incluye 3 (tres) bocas, a ejecutar mediantecaño de hierro semipesado ¾” y accesorios de acero, Fichas Jack RJ45 Cat 6A. Hembra y CablesU/UTP Cat. 6A marca Commscope de la línea Systimax. Se incluirán patch cords Cat 6 1.80 AMParmado y certificado de fábrica en cada una.

Todos los puestos de datos y telefonía deberán terminar en patchera dentro del Rack y terminar enFacePlate en la boca o  puesto deTrabajo.

Se incluirá un rack de un mínimo de 19” con patcheras para datos y telefonía con capacidad paraalbergar los switchs de 12 puestos correspondientes de ambas instalaciones. El mismo irá ubicado yamurado según disposición en Planos e indicaciones de la Inspección de Obra.

### DETECCIÓN DE INCENDIO

##### BocasvacíasparaDeteccióndeincendio

Se ejecutarán en cantidad y según indicaciones en planos, proyecto ejecutivo e indicaciones de laInspección de Obra bocas para Detección de Incendio, mediante caño de hierro semipesado ¾” yaccesorios de acero.

##### Centraldeincendio

Se proveerá e instalará una central de incendio marca Notifier o calidad y prestación equivalente.Incluirán las baterías. Se considera incluido en el precio la configuración y la puesta en marcha.

##### Detectordehumoc/Base

Seproveeráneinstalarándetectoresdehumoconbase,segúnplanosmarcaNotifierosuequivalente en calidad y prestación. Se considera incluido en el precio el amure y conexión de losmismos, el tendido de cableados y su calibración.

##### Pulsadordealarma

Se proveerán e instalarán avisadores manuales tipo pulsadores marca Notifier o su equivalente encalidad y prestación. Se considera incluido en el precio el amure y conexión de los mismos, el tendidode cableados y su calibración.

##### Sirenaconestrobo

Se proveerán e instalarán Sirenas de aviso con estrobo marca Notifier o su equivalente en calidad yprestación. Se considera incluido en el precio el amure y conexión de los mismos, el tendido decableados y su calibración.

##### Detectordegas

SeproveeráeinstalaráundetectordegasenlaCocina.Seconsideraincluidoenel precioelamurey conexión de los mismos, el tendido de cableados y su calibración

### SEGURIDAD

##### Porteroeléctrico

Se proveerá e instalará un portero eléctrico c/ pantalla led según indicaciones en planos, proyectoejecutivo e indicaciones de la Inspección de Obra. Se considera en este ítem el tendido de la bocacompleta, mediante caño de hierro semipesado ¾”, accesorios de acero y alimentación eléctrica.

### INSTALACIONESSANITARIAS

###### Generalidades

La presente especificación tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas deaplicación diseño, fabricación, inspección y ensayos de los elementos y equipos que conformarán lasInstalaciones Sanitarias.

###### Alcance de los trabajos

Las instalaciones sanitarias comprenderán:

- Instalación sanitaria completa de los desagües cloacales con conexión a la cloaca.

- Instalación sanitaria completa de los desagües pluviales

- Instalación sanitaria completa de los tendidos de agua fría

- MontajeyconexionadodeTanquedereservadeaguapotable

- Provisión y conexionado de sistema de presurización deAgua

- Instalación sanitaria completa de los tendidos de agua caliente

- Montaje y conexionado de termotanques

- Montaje y conexionado de artefactos, griferías y accesorios

- Ayudadegremios

Comprende la provisión de todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estarexpresamenteindicadosenladocumentacióncontractualseannecesariosparaelcorrectofuncionamiento y buena terminación de las instalaciones sanitarias, con arreglo a las reglas del arte,incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, esté o no previstos yespecificados en el presente pliego.

Los trabajos incluyen equipamiento, materiales, accesorios y mano de obra y montaje.

El Contratista deberá contemplar todo elemento que fuese necesario para que el sistema quedefuncionando.

Estos trabajos serán ejecutados de modo tal que satisfagan las especificaciones técnicas, y lasdisposiciones vigentes y de la Empresa Prestadora del Servicio Sanitario, que tenga jurisdicción yademás se ajustarán al trazado general del edificio.

###### Normas y reglamentos de aplicación

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones sanitarias se deberá utilizar y cumplirlas normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

- AYSAS.A.

- Reglamento de EX - O.S.N

- Ley Nacional de Higiene y Seguridad Nº 19587 y decretos reglamentarios

###### Presentaciones

TablerosdemuestrasapresentarporelContratistaaliniciodelaobra.

El Contratista deberá preparar un tablero de muestras de materiales a emplear en la Obra incluyendola soporteria a ser utilizada. Los elementos cuya naturaleza y dimensión no permitan ser incluidos enel muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible ysiemprequelaInspeccióndeObraloestimeconveniente,sepresentaranlasmemoriasacompañadas de folletos y prospectos ilustrativos de dichos materiales.

Todos ellos deberán ser nuevos del tipo aprobado por OSN llevaran sello IRAM, deberán ser ademásrevisados por el Contratista a fin de detectar cualquier anormalidad o falla de fabricación.

###### Pruebas y Ensayos

Previo a la Recepción Provisoria de la instalación por la Inspección de Obra, el Contratista deberárealizar todos los ensayos de funcionamiento y trabajos preparatorios para la puesta en marcha delas instalaciones, indicadas por el fabricante del equipo, o que a juicio de la IO sean necesarias.

Los trabajos preparatorios de la puesta en marcha consistirán entre otros en:

- Limpieza general de toda la instalación y su zona circundante.

- Remoción de todas las sustancias oxidantes.

- Ensayo de todos los dispositivos de seguridad.

Unavezcumplimentadastodaslasetapasdelmontajeyconexionadoseprocederáalapuestaenmarcha y regulación de los sistemas, habilitando así la instalación para el servicio.

###### Documentos a entregar

Se deberá incorporar:

- Catálogos de todos los equipos.

- HojasTécnicas de todos los equipos.

- Manual de operación de todos los equipos.

- Manual de operación del sistema.

- Planos conforme a Obra.

###### Entrega, almacenamiento y manipulación.

Larealizacióndepruebasdelasinstalacionesy las aprobaciones de buena fe no eximirán alContratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones,roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta larecepcióndefinitiva,tantosilasdeficienciasfueranocasionadasporelempleodematerialinapropiado o mano de obra defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparacionesque la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de lasdeficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra noeximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos enforma simultánea, antes de su Recepción Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos queello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personalque sea requerido por la IO. La instalación se pondrá en funcionamiento a pleno, comprobándose elfuncionamiento individual de todos los elementos constitutivos. Al procederse a la prueba general defuncionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados.

###### Embalaje, montaje y desmontaje

Losmaterialesseránconvenientementeembaladosparasutrasladoaobra,talquelassuperficiesdel conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

ElmovimientoyalmacenajedentrodelaobrayelmontajeseráporcuentadelContratistaquedeberásupervisarestastareasasumiendolaresponsabilidaddelbuentratodelmaterialysuspartes.

Asuvezyencasodehaberlo,serárealizadoporelContratistaelmovimientotodoelmaterialprovisto por el Comitente.

###### Materiales

TodoslosmaterialesaemplearserándemarcasytiposaprobadosporlaEmpresaPrestadoradelservicio de provisión de aguas. Se exigirán los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

LosmaterialesrecibidosenlaObraseránconvenientementerevisadosporel Contratistaantesdesuutilización, a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro sufrido.

Siseinstalaranelementos,piezasoaccesoriosfalladosomal preservados,seráncambiadosacostadel Contratista.

ElContratistaindicaraensu propuestatécnicalosmaterialesa utilizar,indicandomarcaymodelo.

###### Ejecución de las instalaciones

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirectoque sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obraspróximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte,siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

###### TrabajosacargodelContratista

Lastareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que seannecesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado:

### CONEXIONESYTENDIDOS

##### Conexiónalaredcloacalydeaguacorriente-TendidodealimentaciónaTanquede reserva

El Contratista realizará la conexión del edificio a la red cloacal y también la conexión del edificio a lared de agua corriente, y desde ésta al tanque de reserva, según diseño y cálculo aprobado por laInspeccióndeObraenuntododeacuerdoalascaracterísticasincluidasenlasgeneralidadesdeeste rubro

##### Tanquedeaceroinoxidable2.000lts.

El Contratista realizara la provisión de agua corriente según cálculo, para lo que proveerá e instalarauna reserva de agua mediante tanques de 2.000 litros. Los mismos serán de acero inoxidable. Semontará sobre platea de hormigón.

##### Bomba1hpparaelevacióndeAguaaTanquedeReserva

Se proveerá e instalará un sistema de elevación de agua, compuesto por bombas monofásicas de almenos1HP,marcaRowaocalidadyprestaciónequivalente.Incluiráválvulasdeentradaysalida.

La potencia y el caudal máximo surgirán del cálculo incluido en la documentación ejecutiva.

##### Termotanqueeléctrico60ltAltarecuperación

Se proveerán e instalarán termotanques eléctricos de 60lts marca Rheem o calidad y prestaciónequivalente para generación de agua caliente en Salas y sanitarios.

##### Termotanqueeléctrico120ltAltarecuperación

Se proveerán e instalarán termotanques eléctricos de alta recuperación de 120lts marca Rheem ocalidad y prestación equivalente para generación de agua caliente en Cocina y sanitarios.

##### Aguafría-Tendidoscompletos

El Contratista realizara los tendidos de provisión y distribución de Agua Fría en Cocina, Sanitarios, ySalas de acuerdo a los requerimientos y distribución de los mismos y según indicaciones en PlanosdeArquitectura,Planos de Instalaciones y verificados en la Documentación Ejecutiva. Los tendidosse materializarán en cañería de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primeramarca tipoAqcuasystem, Hidro o calidad y prestación equivalente.

##### AguaCaliente-Tendidoscompletos

ElContratistarealizaralostendidosdeprovisiónydistribucióndeAguaCalienteenCocina,Sanitarios,ySalasdeacuerdoalosrequerimientosydistribucióndelosmismosysegúnindicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la DocumentaciónEjecutiva. Los tendidos se materializarán en cañería de polipropileno con uniones soldadas termofusionadas de primera marca tipo Aqcuasystem, Hidro o calidad y prestación equivalente. Se incluirála conexión a los termotanques a Gas / eléctricos que la generen.

##### Desagüescloacales-Tendidoscompletos

El Contratista realizará los tendidos de desagües cloacales en la Cocina, Sanitarios y Salas deacuerdoalosrequerimientosydistribucióndelos mismos y según indicaciones en Planos deArquitectura,PlanosdeInstalacionesyverificadosenlaDocumentaciónEjecutiva.Lostendidosde

desagües se materializarán con cañería de polipropileno y uniones tipo O´Ring marca Awaduct ocalidad y prestación equivalente.

Seincluiránlascámarasdeinspecciónde60x60encantidadnecesarias,materializadasenmampostería con revoque impermeable y doble tapa metálica hermética y terminación ídem piso.

Estarán incluidos en este ítem los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las cañerías asícomoelcalzadoyproteccióndelasmismasconmamposteríasymallasdeadvertenciareglamentarias en exteriores.

##### Desagüespluviales-Tendidoscompletos

ElContratistarealizarálostendidosdedesagüespluvialesdecubiertasyPatios interiores deacuerdoalosrequerimientosydistribucióndelos mismos y según indicaciones en Planos deArquitectura,PlanosdeInstalacionesyverificadosenlaDocumentaciónEjecutiva.Elreplanteodelas mismas deberá tener la aprobación de la Inspección de Obra.. Los tendidos de desagües sematerializaránconcañeríadepolipropilenoyunionestipoO´RingmarcaAwaductocalidad yprestación equivalente.

Se incluirán las Bocas de desagüe en cantidad necesarias, materializadas en mampostería conrevoque impermeable y rejilla metálica.

A su vez, en los patios se ejecutarán canaletas de hormigón armado con aislación hidrófuga deconcreto,debidamentedimensionadaspararecibirrejillastipoguardaganado.Lasmismassevincularán a la red pluvial del edificio.

Estarán incluidos en este ítem los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las cañerías asícomoelcalzadoyproteccióndelasmismasconmamposteríasymallasdeadvertenciareglamentarias en exteriores.

### ARTEFACTOS

Se proveerán e instalarán según indicaciones en planos los artefactos sanitarios con todos susaccesorios de alimentación y desagüe en locales sanitarios y cocina. La instalación será completaincluyendo los amures, sujeciones, sellados y conexiones flexibles que sean necesarias según sea elcaso. Al finalizar la instalación el Contratista realizará la prueba hidráulica y verificará el correctofuncionamiento de los mismos.

##### Inodoroinfantilconmochila,asientoytapa

Será tipo corto de loza blanca marca Ferrum línea infantil (ICH) o calidad y prestación equivalente,con depósito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de la misma línea yherrajes metálicos.

##### Inodorocortoconmochila,asientoytapa

Serátipo corto de loza blanca marca Ferrum línea Andina (IML-B-FA-D) o calidad y prestaciónequivalente, con depósito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de la mismalínea y herrajes metálicos.

##### Inodoroparadiscapacitadosconasientoydepósito

SerámarcaFerrumlíneaEspaciomod.IETJ o calidad y prestación equivalente, con depósito,asiento y tapa de la misma línea.

##### Lavatoriop/niños

Será de loza blanca marca Ferrum línea Lavatorio Colegial con un agujero o calidad y prestaciónequivalente.

##### Piletaaceroinox. 0.40x0.50 empotradaamesada

SerádeaceroinoxidablemarcaJhonsonmod.E50/18AceroAISI304de50x40x18cmocalidadyprestación equivalente. Incluye sifón de descarga.

##### Lavatorioparadiscapacitados

Será marca Ferrum línea Espacio mod.LET1F o calidad y prestación equivalente.

##### Piletadobleaceroinox.-Cocina

SerádeaceroinoxidablemarcaMiPiletamod.304AceroAISI304de57x37x18cmocalidadyprestación equivalente. Incluye Sifón de descarga doble.

##### Piletónaceroinox.

EstaráconstruidoenaceroinoxidableAceroAISI304de340x55x50cmy1.25mmdeespesor.Incluirá descargas cromadas.

### GRIFERIAS

Seproveeráneinstalaránsegúnindicacionesenplanoslasgriferíascontodossusaccesoriosdealimentación en locales sanitarios y cocina.

##### GriferíamezcladoramonocomandoparaLavatorioinfantil

Será marca FV modeloArizona 181/B1 o calidad y prestación equivalente.

##### GriferíamezcladoramonocomandoparaLavatorio

Será marca FV modeloArizona 181/B1 o calidad y prestación equivalente.

##### GriferíamezcladoramonocomandoparaLavatoriodiscapacitados

Será marca FV modeloArizona 181/B1 o calidad y prestación equivalente.

##### GriferíamezcladoramonocomandoparaPiletadeCocina

SerámarcaFVmodeloArizona0411.03/B1ocalidadyprestaciónequivalente.

##### Griferíamezcladoramonocomandoparapiletón

Será marca FV modeloArizona 0406/B1 o calidad y prestación equivalente.

### ACCESORIOS

Se proveerán e instalarán según indicaciones en planos los accesorios en locales sanitarios y cocina.

##### Barralrebatiblec/portarrollo0,80m

SerámarcaFerrumlíneaEspacioocalidadyprestaciónequivalente.SecolocaránjuntoalInodorode la misma línea.

##### Barralrebatible0,80m

SerámarcaFerrumlíneaEspacioocalidadyprestaciónequivalente.SecolocaránjuntoalInodorode la misma línea.

##### Barralrebatible0,60m

Será marca Ferrum línea Espacio o calidad y prestación equivalente. Se colocarán junto al Lavatoriode la misma línea.

##### Percha

Serán deAcero inoxidable marca FV o calidad y prestación equivalente.

##### Portarrollodepapelhigiénico

Serán de loza marca Ferrum o calidad y prestación equivalente.

### ESPEJOS

##### Espejoss/mesadaesp.6mmc/bordesbiselados

Se proveerá e instalará según indicaciones en planos un espejo de 6mm con bordes biselados en elsanitario individual. El mismo de adherirá al muro mediante cemento de contacto tipo Suprabond ocalidad y prestación equivalente. El espejo deberá estar sellado en todo su perímetro con selladorantibacteriano transparente. Se colocara sobre la mesada, y las dimensiones serán: largo de mesadax 1.00m de alto.

##### Espejobasculantede60x80cmenSanitarioaccesible

Será marca Ferrum línea Espacio mod. VTEE1/B o calidad y prestación equivalente.

### INSTALACIONESDEGAS

###### Generalidades

La instalación de Gas para alimentación de la cocina con horno y termotanque será mediante laconexión completa a la red de gas.

En caso de que esto no fuese posible, se cotizará como variante la instalación completa para laprovisión y distribución interna de gas envasado en garrafas.

###### Alcance de los trabajos

Las instalaciones de gas comprenderán:

- Tendidosexternosdesdelatomadegas.

- Tendidosinternosc/llavesdepasoacadaartefactodeconsumoenlaCocina

- Recinto de seguridad para el medidor

- Gestionesantelaprestaríadelserviciodegasnaturaldelazonaparaaprobacióndelostendidosrealizados antes de proceder a cerrar las canaletas.

###### Pruebas y Ensayos

Unavezterminadoslostrabajosdemontajesdecañerías,yantesdetaparaquellasquequedenembutidasen   murosycontrapisos,seefectuaráunapruebaneumática,cargandotodalainstalaciónconairecomprimido.Sedeberáverificarlanoexistenciadefugasylasalidade suficiente caudal de aire encada toma a instalar.

El Contratista deberá practicar enelmomento en que se requiera, las pruebas de estanquidad quelaInspeccióndeObrasolicite,   debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debedetectarse fuga alguna.

DichaspruebasnoeximenalContratistaporelbuen funcionamiento posterior de lasinstalaciones.

###### Normas y reglamentos de aplicación

TodoslosmaterialesainstalarseránnuevosycolocadosporpersonalmatriculadoenlaEmpresa de Gas Interviniente.

Regirán las siguientes normas:

- DisposicionesynormasdelaempresaGasintervinienteparaejecucióndeinstalacionesdomiciliarias de gas y su anexo de instalaciones industriales.

- InstitutoArgentino de Racionalización de Materiales. NormasIRAM.

- Todoslostrabajosseránejecutadosdeacuerdoalasreglasdelarte,lanormativavigenteylorequerido por las empresas administradoras de red.

###### Memorias de Cálculo

El Contratista presentará memorias de cálculo de las cañerías y elementos o dispositivos de lainstalación,queajustaráconlosconsumosfinalesdelosequiposqueadquierael Comitente,los locatarios y los recorridos reales.

Deberáverificarseelconsumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean enobra.

###### Embalaje, montaje y desmontaje

Losmaterialesseránconvenientementeembaladosparasutrasladoaobra,talquelassuperficiesdel conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

ElmovimientoyalmacenajedentrodelaobrayelmontajeseráporcuentadelContratistaquedeberásupervisarestastareasasumiendolaresponsabilidaddelbuentratodelmaterialysuspartes.

Asuvezyencasodehaberlo,serárealizadoporelContratistaelmovimientotodoelmaterialprovisto por el Comitente.

###### Materiales

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora delservicio de provisión de Gas. Se exigirán los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

###### Cañerías

Lacañería degas a baja presiónseráconosin costurarealizadasconcañosyaccesorios dehierronegroconrevestimientodesinterizadodeepoxihorneadoenfábricayresponderáenuntodoalas normasIRAM2502. Lascañeríasdediámetro   101   mmyhasta75mmdeberánsersoldadasusándose accesoriosbiseladosparatalfin;lasdemenordiámetrotendránunionesroscadasy accesorios, fundidos,del mismomaterial,con bordes de refuerzodeacuerdo a IRAM2548.

###### Accesorios

Las uniones serán selladas con pasta elástica aprobada por la Empresa de Gas.

Todosloscambiosdedirecciónyderivacionesseejecutarán exclusivamente con accesorios delmismomaterial.

###### Llaves de paso

Todoartefacto después dela llave depaso,debeestar conectadoconunaunióndobledeasiento cónico, que permita su desvinculación.

Paraladistribucióninternaseránconcierre acuartodevueltacontope ysu hermeticidadestaráaseguradaconunaempaquetaduraadecuadamedianteprensaestopaaresorte.

###### Artefactos

Los artefactos a proveer e instalar contarán con los accesorios, materiales, elementos de aporte,conexiones, adaptadores, etc.queresultennecesariosparaunaperfectaterminación.LosartefactosparausodomésticooindustrialdegasainstalardeberánestaraprobadosporelEnte

regulador, llevando en lugarbienvisibleelselloynúmerodematrículacorrespondienteysuscaracterísticas se especificaranen el resto de la documentación.

###### Ejecución de las instalaciones

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirectoque sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obraspróximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte,siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

###### Protección de Cañerías

Laprotecciónanticorrosiva,paracañeríasenterradas,encontrapisosodistribuciónenparedes,consistiráenunacapadepinturaepoxiaplicadaenfábricay aprobadaporlaempresa Gas FENOSA. Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de roscas nocubiertos,accesorios,etc., secubriránconcintaespecialaprobadapreviaimprimación.

###### Cañerías Enterradas

Las cañeríasdeHierroNegroqueseejecutenenterradasencontacto con terrenonatural,apartedelaprotecciónderevestimientodesinterizadodeepoxihorneadodefábrica deberánserprotegidasensutotalidadconcintaespecialaprobada.Secolocarancomo mínimoa30cm.deprofundidadconprotecciónmecánicadeladrillos,formandoun encamisado con losmismos hidrófugamente protegido y asentando la cañería en arena, este encamisado debe estarventilado en sus extremos. La protección se completa con una malla de aviso de PVC color amarillacon la leyenda "CAÑERIADE GAS" que tendrá una ancho de 30cm.

###### Pases en Paredes, Losas o Muros

Cuandodebaatravesarseunaparedomurodeunlocal,deberáenfundarselatuberíamedianteunavainametálica(acero,aluminio,cobre,latón,etc.)obiendematerialnodeformablederigidezsuficiente(porejemploP.V.C.).

###### Fijación De Cañerías

Engeneral,lascañeríasqueseinstalenvistasseránfirmementeengrampadasamurosoestructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Inspección de Obra, y aintervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad.

###### VentilacionesdeAmbientes

En ambientesdonde secoloquenartefactos de consumo degas, se deberáprever rejas derenovación deaireydeeliminacióndegasesde combustión según cálculo.

###### TrabajosacargodelContratista

Lastareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que seannecesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado:

### Conexiónareddegas,nichoparamedidorytendidodecañeríasparaalimentación de Cocina.

Seejecutarálaconexiónalareddegas,seconstruiráunrecintoparaelmedidor,yseejecutarátodo el tendido en cañería de acero y recubrimiento epoxi desde la red hasta las bocas de consumo(Cocinaconhorno)deacuerdolasgeneralidadesdescriptas,PlanosdeArquitecturaeInstalacionese indicaciones de la Inspección de Obra.

### INSTALACIONESCONTRAINCENDIO

### ExtintorABC 5kg

Se proveerán extintores de polvo químico ABC de 5kg de capacidad con su correspondiente placabaliza y su tarjeta municipal. Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidadIRAM. Los mismos se colocaran según ubicación tentativa en planos, distribuyéndosede modo queno sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir porcada uno de ellos no sea mayor de 200 m2.

### INSTALACIONESTERMOMECÁNICAS

###### Generalidades

La presente especificación tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas deaplicación diseño, fabricación, inspección y ensayos de los elementos y equipos que conformarán lasinstalaciones de climatización mediante equipos de tipo Splits y extracción de aire en sanitarios.

###### Alcance de los trabajos

Las instalaciones de climatización comprenderán:

- Montaje y conexionado de unidades condensadoras para equipos Splits.

- Montaje y conexionado de unidades evaporadoras para equipos Splits.

- Canalización de condensados para unidades evaporadoras.

- Extractores de aire con conductos al exterior en Sanitarios.

###### Normas y reglamentaciones

Paraeldesarrollodelproyectoydelasobrasdeinstalacionesdeclimatizaciónsedeberáutilizarycumplir las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

- IRAM -InstitutoArgentino de Racionalización de Materiales.-

- LeydeHigieneySeguridadenelTrabajo.-

- Código de Edificación de la localidad.-

- Disposiciones y reglamentos de la Compañía deAgua y Bomberos locall.

- ASTM–AmericanSocietyforTestingMaterial(USA).

- NFPA–NationalFireProtectionAssociation(USA).

- ANSI –American National Standards Institute (USA).

- ADC–Air DiffussionCouncil(USA).

- ASHRAE -American Society of Heating Refrigerating andAir Conditioning Engineers )USA).

- SMACNA– Sheet Metal andAir Conditioning Contractors NationalAssociation (USA).

- I.S.O. para balanceo y análisis de vibraciones.

- Cámara deAseguradores.

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente.

###### CaracterísticadelaInstalacióndeAireacondicionadoEquipos Splts

LosequiposseránmarcaSamsungcontecnologíadigitalinverter,uotrodecalidadytecnologíaequivalente.

Lainstalaciónse realizará completa, por lo cual incluirá el canaleteado de muros y tendido decañerías y cableado de alimentación y comando. También las ménsulas y soportes necesarios paracada equipo.

Asimismo el Contratista realizará, bajo su responsabilidad, el replanteo de las canaletas y pases aprever en la estructura de HºAº, metálica y muros.

El desagüe de agua de condensado de los evaporadores será realizado por el contratista de I.Sanitaria.

La posición definitiva de todos los equipos será determinada en obra por la Inspección de Obra.

La Instalación completa será puesta en marcha por el contratista y comprometerá una garantía de 1(uno) año.

###### Control remoto inalámbrico

Las unidades interiores se controlarán mediante un conjunto de mandos a distancia de tipo controlremoto

###### TableroseléctricosdesistemasdeAireAcondicionado

La instalación de Aire acondicionado contará con un tablero eléctrico independiente o integrado altablero eléctrico general a juicio de la Inspección de obra.

Eltableroresponderáconstructivamente,ensuscaracterísticasmecánicasyeléctricasaloespecificadoenlasnormasIRAM2181/85ysusnormascomplementariascitadasenlasmismas,yla calidad de los elementos será la especificada en Rubro de Instalaciones eléctricas.

###### Protecciones acústicas y antivibratorias

Se instalarán todos los elementos necesarios para limitar la transmisión de vibraciones y ruidosgeneradosporlosequiposyconductosatravésdeloselementosdelasinstalacionesy/oestructuras.

###### Inspecciones, pruebas, puesta en marcha y recepción provisoria y definitivaInspecciones:

Duranteelmontajedelosequiposytablerosqueformanpartedelainstalaciónserealizaránlasinspecciones y ensayos que se indican a continuación:

Control de dimensiones según planos aprobados y normas de tolerancias.Inspección visual de los distintos equipos.

Inspección visual y funcional de los tableros eléctricos.Ensayocertificadodepérdidasdepresiónofugadeequipos.

Verificacióndemarca,modeloycaracterísticasdecomponentesnofabricadosporelproveedor.Pruebas y verificaciones previas

###### Previo a las pruebas de funcionamiento se comprobará que:

Pruebadeestanqueidaddelascañeríasdec/udeloscircuitosderefrigeraciónconN2antesdesullenado con refrigerante.

Prueba hidráulicas de las cañerías de agua y de los desagües.

La instalación esté completa en cada detalle, materiales y equipos.

Laejecucióndelostrabajosestédeacuerdoconlotratadoenlaordendecomprayconlasreglasdel arte en la materia.

Lascañeríasyconductosdedistribucióndeairenopresentenfugasyesténsoportadosenformaadecuada.

Las aislaciones estén debidamente colocadas y no presenten deterioros.

No exista corrosión en las superficies metálicas.

Sehayanefectuadopruebasdedistribucióndelaire,comprobandoloscaudalesdeairesuministrados por los ventiladores y el amperaje de los motores a plena carga.

Sehayanefectuadolaspruebaseléctricaspertinentesqueindiquenelcorrectofuncionamientodecadamotor.

Se haya efectuado la regulación de las instalaciones.

###### Pruebas y ensayos

Las pruebas se efectuarán durante tres (3) días, con interrupción de diez (10) horas coincidentes conla noche y en los días más críticos de cada estación. Con estas pruebas deberá comprobarse si lascondicionesinteriorescoincidenconlasindicadas en las hojas de datos garantizados, en cuanto alos valores de temperatura, humedad.

El proveedor deberá suministrar todos los instrumentos y aparatos necesarios para efectuar losensayos, como así también los materiales de consumo.

###### Documentos a entregar

Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfacción de la Inspección de Obra,elContratistaefectuarálapuestaenmarcha,regulaciónylaentregadelainstalaciónenfuncionamiento normal para su recepción provisoria. Antes de tal evento entregará a la Inspección deObra archivos electrónicos en CD y un juego de documentación gráfica debidamente encarpetadas:

•.Folletos, manuales, etc.de todos los equipos y materiales instalados.

•.Las"PlanillasdeCaracterísticasyDatosGarantizados"detodoslosequiposymáquinas,indicando:marca, modelo, capacidad y consumo de electricidad, gas, agua y otros suministros,según corresponda.

•.Lista de repuestos recomendados para un período de 5 (cinco) años.

•.Las garantías de equipos, máquinas y elementos.

•.El manual de uso y mantenimiento, en idioma castellano. Proveer diagramas e instrucciones para elmanejo.

•.El Manual de Mantenimiento de la Instalación incluirá el programa de mantenimiento preventivo.

•.Planos conforme a obra.

•.AntesdelaRecepciónProvisoriadeberáinstruir al personal designado para el manejo de laInstalación.

### Split frío / Calor3300w inverter

Se proveerá e instalará equipo Split frío-calor con tecnología invertir de 3.300w. Será de pared deltipo Samsung modelo ar24msf o calidad y tecnología equivalente.

### Split frío / Calor5000w inverter

Se proveerán e instalará equipo Split frío-calor con tecnología invertir de 5.000w. Será de pared deltipo Samsung modelo ar12msf o calidad y tecnología equivalente.

### Split frío / Calor6400w inverter

Se proveerá e instalará equipo Split frío-calor con tecnología invertir de 6.400w. Será de pared deltipo Samsung modelo ar18msf o calidad y tecnología equivalente.

### TendidodedesagüesparaequiposdeAA

El Contratista ejecutará la instalación completa de drenajes del agua proveniente de los equipos deAire Acondicionado hasta su conexión al sistema de desagües cloacales. La misma se materializaráencañeríadepolipropilenoconunionessoldadastermofusionadasdeprimeramarcatipoAqcuasystem, Hidro o calidad y prestación equivalente de acuerdo las generalidades descriptas,Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones Termomecánicas, Planos de Instalaciones Sanitariase indicaciones de la Inspección de Obra.

### Extracción forzada de aire en locales sanitarios

La extracción de aire en todos los sanitarios se resolverán con extractores centrífugos del tipo GATTIo calidad y prestación equivalente, con conductos de chapa galvanizada y salidas al exterior deledificio.

### MOBILIARIOYEQUIPAMIENTO

### MESADAS

##### Mesadasdegranitogrismarade60cmconzócalode20cms/muebles–Cocina

Se proveerán y colocarán mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor en laCocina. Se acompañarán con zócalo de 20cm del mismo material. La terminación será pulida, conbordes biselados, traforos para piletas y griferías. El encuentro entre la mesada y el muro se sellarácon sellador a base de siliconas.

Se colocarán sobre mueble bajo mesada de acuerdo a detalles y ubicación indicada en Planilla deMesadas y Planos deArquitectura.

##### Mesadasdegranitogrismarade50cmconzócalode10cmyfrentinde20cms/ménsulas- Sanitario

Se proveerán y colocarán mesadas de granito gris mara de 50cm de ancho y 2cm de espesor en elSanitarioprivado.Seacompañaráconzócalo de 10cm y frentín o pollera de 20cm del mismomaterial.Laterminaciónserápulida,conbordesbiselados,traforosparapiletas y griferías. Elencuentro entre la mesada y el muro se sellará con sellador a base de siliconas.

Se colocarán sobre ménsulas de hierro de acuerdo a detalles y ubicación indicada en Planilla deMesadas y Planos deArquitectura. En líneas generales se colocaran en sanitarios.

##### Mesadasdegranitogrismara de60cmconzócalode 10cms/muebles-Salas

Se proveerán y colocarán mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor en lasSalas. Se acompañarán con zócalo de 10cm del mismo material. La terminación será pulida, conbordes biselados, traforos para piletas y griferías. El encuentro entre la mesada y el muro se sellarácon sellador a base de siliconas.

Se colocarán sobre mueble bajo mesada de acuerdo a detalles y ubicación indicada en Planilla deMesadas y Planos deArquitectura.

### AMOBLAMIENTOFIJO

##### Mueblebajomesadaenmelaninablancamdf18mm–CocinaySalas

Se proveerán y colocarán muebles bajo mesada con puertas, cajoneras y estantes, construidos enmdf de 18mm con revestimiento melamínico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J como soportede las mesadas de la Cocina, indicada enPlanillade Mesadas y Planos deArquitectura.

##### MuebleAlacenaenmelaminamdf18mm-Cocina

Se proveerán y colocarán muebles tipo alacenas con puertas y estantes, construidos en mdf de18mm con revestimiento melamínico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J sobre las mesadas dela Cocina, indicada enPlanilla de Mesadas y PlanosdeArquitectura.

##### MuebledeGuardadoc/puertasenmelaminamdf18mm-Cocina

Se proveerá y colocará un mueble de guardado con puertas y estantes construido en mdf de 18mmcon revestimiento melamínico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J en la Cocina, de acuerdo adetalles y ubicación indicada en Planillade Mesadasy Planos deArquitectura.

##### EstanteríasenOSB50cmancho,pintadasconpinturaignífuga(amuradoalapared)MuebleAlacena enmelamina mdf 18mm -

Se proveerán y colocarán estanterías, construidos en placas de OSB de 50cm de ancho y 18mm deespesor con mensulas de acero, amuradas a las paredes de acuerdo a detalles y ubicación indicadaen Planillade Mesadas y Planos deArquitectura.

### EQUIPAMIENTOPATIOS

##### Bancomaderaconrespaldo

Cantidad: 1 (uno)

Materiales:Patasdehierrooaceroinoxidable.MaderadeLapachooViraperé,terminaciónsatinadaconimpregnante.Tirafondos de acero inoxidable o galvanizados.

Fijación:Amuradoconbrocasaunsoladooapoyadoconregatonesomontadosobretacosdequebracho u hormigón para colocar sobre pasto, granza, arena, etc.

### EQUIPAMIENTOGASTRONÓMICO

##### CocinaIndustrialdeaceroinoxidable6hornallas

Seproveeráeinstalará1(uno)cocinaindustrialde6hornallasconhornoagasconstruidaespecialmenteenaceroinoxidable.Serádeprimeramarca,tipoMorelli o calidad y prestaciónequivalentes.

##### Campanadeextracciónforzadadeaceroinoxidablec/salidavertical

Seproveeráeinstalará1(uno)campanadeextracciónen la cocina para la cocina industrial,construidaespecialmenteenaceroinoxidablede1.20mmdeespesory1.20mdeancho.Laterminación será pulida. Incluirá extracción forzada monofásica 220v de primera marca y calidad yconductos de extracción construidos en acero inoxidable. La salida hacia el exterior será por lacubierta metálica por lo que el contratista propondrá la mejor solución técnica y constructiva paraaprobación de la Inspección de Obra de acuerdo a la ubicación indicada en Planos deArquitectura

### VEGETACIÓN

###### Generalidades

Plantación

Se colocarán las plantas con pan de tierra sobre una capa compactada en el fondo del hoyo deplantación, verticalmente y en el centro del pozo con la parte superior del pan a la misma elevaciónque los niveles finales adyacentes. Se retirará el envase plástico de los panes antes de la plantación.

Una vez colocada, se agregará sustrato fértil alrededor de la base y los costados del pan, trabajandoy apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuandoalrededordelas2/3partes estén completas, se regará la excavación completamente antes decolocar el resto del relleno. Se repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. Se regaránuevamentedespuésdeterminarconlacapafinaldelrelleno. No se permitirá ningún rellenoalrededor de los troncos o tallos.

Se llenarán el fondo de los pozos para árboles con agua (no menos de 50 litros para árboles grandesy 30 para los chicos) y permitir su filtración antes de la plantación. Si no se produce un drenajeadecuado en cuatro (4) horas, se debe notificar a la Inspección de Obra.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con lasbuenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasioneso desfiguraciones.

Todaslasplantasdebensercultivadasenviverosencondicionesclimáticassimilaresalaspredominantesenlalocalidaddelproyecto.Ningunaplantapodráestarsueltaenelenvasecontenedor.Lasramaslateralesdeberánserabundantes,fuertesylibresdezonasmuertas,cicatrices u otras lesiones de las raíces o ramas.

### Extracción de suelo 20cm

SeextraeráelsueloexistenteenloscanterosyespaciosajardinadosdelosPatiospara serreemplazada por suelo fértil y vegetación.

### Sustrato fértil para jardines

Se proveerá y colocará sustrato fértil en los canteros y espacios ajardinados de los Patios.

###### Características y composición

Deberá proveer buena permeabilidad, aireación y capacidad de retención de agua y de marcasreconocidas.Además deberá permitir un buen anclaje para el sistema radicular de los árboles.

LoscomponentesaproximadossegúnproveedorsonTierranegra30%,Humusdelombrizocompost30%,Perlita 20%, Vermiculita 20%.

###### Tierranegra

Sedebeproporcionarala Dirección de Obra un informe escrito indicando sus propiedades, laprofundidadalaqueseextraeráyprocedencia.Lacalidadseverificaráantesdeladescargadecada camión. La tierra será tierra negra refinada proveniente del horizonte A, de textura franca, deestructuragranularmigajosa, de pH neutro (entre 6 y 7,5), con por lo menos 2,5% de materiaorgánica, no salina y libre de objetos extraños, bulbos y raíces de malezas, evitando que la mismacontengaaltosnivelesdearcillasy/uotrassustanciasqueimpidanelbuendesarrollodelavegetación.

###### Compost

Enmiendaorgánica.Sustratoorgánicoproducidoporfermentaciónaeróbicadedistintoorigenvegetal. Estable, con pH menor a 8. Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos.

###### Perlita

Mineral volcánico expandido de alta higroscopicidad. Granulometría 1-4 mm. pH neutro.

Humus de lombriz(lombricompuesto) Limpia, tamizada,libre de elementos tóxicos y residuos.

###### Vermiculita

Granulometría 0,5-3 mm. ph neutro

### Césped panes 60x40

Se proveerán y trasplantarán panes de césped con la especies recomendada para la zona sobre unmantodesustratofértilde20cm.Lacolocacióndelosmismosseiniciará, generando hileras“trabadas” las unas con las otras. Se deberá conformar un manto de césped homogéneo en toda lasuperficieaintervenirdeacuerdoalaubicaciónindicadaenPlanilladelocalesyPlanosdeArquitectura. En líneas generales se colocaran en los patios interiores (según se indique en planos).

Para finalizar el trabajo, se deberá proveer y colocar arena en las juntas de dichos panes. El plazoentre la recepción de los panes en la Obra y su colocación deberá ser mínimo, y menor a 3 días.Durante ese período, los tepes deberán permanecer en la sombra, y cubiertos con Nylon de manerade reducir su evapotranspiración. Al momento de colocarlos en su lugar definitivo deberán estar enóptimas condiciones, con color verde homogéneo y plena vitalidad

Especies recomendadas

|  | N.Científico | N.Común |
| --- | --- | --- |
| LITORAL | Cynodondactylon* | Bermuda |
|  | Axonopuscompressus | Gramabahiana |

| CENTRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sierras | Ryegrassperenne+Festucastolonifera |  |
| Pampa | Ryegrassperenne+Festucastolonifera |  |
|  | Cynodondactylon* | Bermuda |

| SUR | Rye grass perenne +Festucastolonifera |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poarubra | pratensis | + | festuca |  |

| NOROESTE | Cynodondactylon* | Bermuda |
| --- | --- | --- |
|  | Axonopuscompressus | Gramabahiana |

| CUYO | Ryegrassperenne+Festucastolonifera |  |
| --- | --- | --- |

*Especies nativas

### Árboles Envase 20l + 2 tutores madera

Los árboles deben entregarse después de finalizar la preparación de la tierra para la plantación y sedeben plantar de inmediato. Si la plantación se demorara más de seis horas después de la entrega,los árboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y daños mecánicos, y sedeben mantener las raíces húmedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable pararetener la humedad.

Se proveerán y plantarán árboles en envases de 20l de acuerdo a la ubicación indicada en Planos ylas directivas de la Inspección de Obra. La especie a plantar deberá ser de tercera magnitud (alturamáxima de crecimiento 10m) o segunda magnitud (altura máxima de crecimiento 15m), no deberácontener espinas ni ser venenosa. Además se priorizarán las especies nativas de la región y en elcaso de no serlo no deberán ser consideradas invasoras.

La altura de los árboles a proveer medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la ramamás alta no deberá ser inferior a 1.5m

No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben mostraruna corteza vigorosa en todos los bordes.

Los árboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspección deObray/oInspeccióndeParquización.Duranteelenvíosedebeproporcionarunacoberturaprotectora y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Especies recomendadas

|  | N.Científico | N.Común |
| --- | --- | --- |
| LITORAL | Erythrinacrista-galli* | Ceibo |
|  | Eugeniauniflora* | Pitanga |
|  | Parkinsoniaaculeata* | Cina Cina |
|  | Solanumgranulosoleprosum* | FumoBravo |
|  | Sesbaniapunicea* | AcaciaMansa |
|  | Salix humboldtiana* | Saucecriollo |

| CENTRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sierras | Parkinsoniaaculeata | Cina Cina |
|  | Rupechtiaapetala* | manzano decampo |
|  | Salix humboldtiana* | Saucecriollo |

| Pampa | Tecomastans | Guarán |
| --- | --- | --- |
|  | Lagerstroemiaindica | Crespón |
|  | Salix humboldtiana* | Saucecriollo |
|  | Blepharocalyxsalicifolius* | Anacahuita |
|  | Solanumgranulosoleprosum* | FumoBravo |

| SUR | Maluscommunis | Manzano |
| --- | --- | --- |
| Estepa | Prunusavium | Cerezo |
|  | Prunuscerasifera | Ciruelodejardín |
|  | Sambucusnigra | Sauco |
|  | Lagerstroemiaindica | Crespón |
|  | Cercissiliquastrum | ArboldeJudea |
|  | Lomatiahirsuta* | Radal |
|  | Azaramicrophylla* | Chin Chin |
| Zonaandina | Nothofagusantarctica* | Ñire |
|  | Nothofaguspumilio* | Lenga |
|  | Embothriumcoccineum* | Notro |
|  | Lomatiahirsuta* | Radal |
|  | Aristoteliachilensis* | Maqui |
| NOROESTE | Handroanthuschrysotrichus* | Lapachillo |
|  | Lagerstroemiaindica | Crespón |
|  | Parkinsoniaaculeata* | Cina Cina |
|  | Tecomastans* | Guarán |

| CUYO | Sesbaniapunicea | AcaciaMansa |
| --- | --- | --- |
|  | Lagerstroemiaindica | Crespón |
|  | Salix humboldtiana* | Saucecriollo |
|  | Bulnesiaretama* |  |

*Especies nativas

### Enredaderas Envase 7l

Se proveerán y plantarán enredaderas en envases de 7l de acuerdo a la ubicación indicada enPlanos y las directivas de la Inspección de Obra. La especie a plantar deberá contar con zarcillos oramas que le permitan trepar por paredes o rejas y no deberá contener espinas ni ser venenosa.Además se priorizarán las especies nativas de la región y en el caso de no serlo no deberán serconsideradas invasoras.

Especies recomendadas

|  | N.Científico | N.Común |
| --- | --- | --- |
| LITORAL | Dolichandraunguis-cati* | Uñadegato |
|  | Pyrostegiavenusta* | FlordeSan juan |
|  | Ipomeaalba* | Ipomeablanca |
|  | Amphilophiumcarolinae* | Peinedemono |
|  | Araujiasericifera* | Tasirosado |
| CENTRO |  |  |
| Sierras | Solanumangustifidum* | JazmíndeCórdoba |
|  | Ipomeaalba | Ipomeablanca |
|  | Amphilophiumcarolinae | Peinedemono |
|  | Araujiasericifera | Tasirosado |
| Pampa | Dolichandraunguis-cati* | Uñadegato |
|  | Pyrostegiavenusta | FlordeSan juan |
|  | Ipomeaalba* | Ipomeablanca |
|  | Amphilophiumcarolinae* | Peinedemono |
|  | Araujiasericifera* | Tasirosado |

| SUR | Clematismontana | Clematis |
| --- | --- | --- |
| Estepa | Mutisiadecurrens* | Claveldecampo |
| Zonaandina | Mutisiadecurrens* | Claveldecampo |
|  | Clematismontana | Clematis |
| NOROESTE | Dolichandraunguis-cati | Uñadegato |
|  | Ipomeaalba | Ipomeablanca |
|  | Amphilophiumcarolinae | Peinedemono |
|  | Araujiasericifera | Tasirosado |

| CUYO | Ipomeaalba | Ipomeablanca |
| --- | --- | --- |
|  | Amphilophiumcarolinae | Peinedemono |
|  | Dolichandraunguis-cati |  |

*Especies nativas

### Arbustos Envase 10l

Se proveerán y plantarán arbustos de en envases de 10l de acuerdo a la ubicación indicada enPlanos y las directivas de la Inspección de Obra. La especie a plantar deberá ser de segundamagnitud (altura máxima de crecimiento 2m) o primera magnitud (altura máxima de crecimiento 5m)de manera que genere un borde sobre las medianeras. No deberá contener espinas ni ser venenosa.Además se priorizarán las especies nativas de la región y en el caso de no serlo no deberán serconsideradas invasoras.

Especies recomendadas

|  | N.Científico | N.Común |
| --- | --- | --- |
| LITORAL | Brunfelsiaaustralis* | Jazmìn delParaguay |
|  | Dodoneaviscosa* | Chirca |
|  | Abutilonpictum | Farolitojaponés |
|  | Durantaerecta* |  |
|  | Caesalpiniagilliesii | BarbadeChivo |
|  | SennaCorymbosa | SendeCampo |

| CENTRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sierras | Dodoneaviscosa* | Chirca |
|  | Lavandasp. | Lavanda |
|  | SennaCorymbosa* | SendeCampo |
| Pampa | DodoneaViscosa | Chirca |
|  | Lantanacamara | Lantana |
|  | Pavoniahastata* |  |
|  | SennaCorymbosa* | SendeCampo |

| SUR | Lavandasp. | Lavanda |
| --- | --- | --- |
| Estepa | Lantanacamara |  |
|  | Fabianaimbricata | PaloPiche |
|  | Buddlejaglobosa | Pañil |
| Zonaandina | Fuchsiamagellanica | Chilco |
|  | Lantanacamara |  |
|  | Fabianaimbricata | PaloPiche |
| NOROESTE | DodoneaViscosa | Chirca |
|  | Baccharistrimera | Carqueja |

|  | Lantanacamara |  |
| --- | --- | --- |

| CUYO | Salvia cuspidata vargilliesii* |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lantanacamara |  |
|  | Caesalpiniagilliesii* | BarbadeChivo |

*Especies nativas

### Herbáceas Envase 3l

Se proveerán y plantarán plantas herbáceas en envases de 3l de acuerdo a la ubicación indicada enPlanos y las directivas de la Inspección de Obra. La especie a plantar deberá tener una altura final deno más de 1m y no deberá contener espinas ni ser venenosa. Además se priorizarán las especiesnativas de la región y en el caso de no serlo no deberán ser consideradas invasoras.

|  | N.Científico | N.Común |
| --- | --- | --- |
| LITORAL | Baccharistrimera* | Carqueja |
|  | Cannaglauca* | Achiraamarilla |
|  | Trimeziacandida* | LiriodeMisiones |
|  | Agapanthusumbellatum |  |
| CENTRO | Lessingianthusrubricaulis* |  |
| Sierras | Nassellatenuissima* | Stipa |
|  | Petuniaaxilaris* |  |
|  | Lantanamontevidensis* | Lantanarastrera |
|  | Agapanthusumbellatum |  |
| Pampa | Nassellatenuissima* | Stipa |
|  | Poairidfolia* |  |
|  | Baccharistrimera* |  |
|  | Grindelliapulchella* | Carqueja |
|  | Cannaglauca* |  |
|  | Lantanamontevidensis* |  |
|  | Salviaguaranìtica* | Lantanarastrera |
|  | Agapanthusumbellatum |  |

Especies recomendadas

| SUR | Stipatenuissima | Stipa |
| --- | --- | --- |
| Estepa | Poairidfolia |  |
|  | Alstroemmeriaaurantica | Amancay |
|  | Stipaspeciosa* | Coirón |
| Zonaandina | Alstroemmeriaaurantica* | Amancay |
|  | Stipaspeciosa* | Coirón |

| NOROESTE | Stipatenuissima* | Stipa |
| --- | --- | --- |
|  | Agapanthusumbellatum |  |

| CUYO | Baccharistrimera* | Carqueja |
| --- | --- | --- |
|  | Nassellatenuissima* | Stipa |
|  | Grindelliapulchella* |  |
|  | Agapanthusumbellatum |  |

*Especies nativas

### Chips de corteza

Se proveerán colocarán sobre el manto de tierra y luego de plantada la vegetación anteriormenteindicada, chips de corteza de origen conocido y libre de patógenos en una profundidad de 0.03m.

### VARIOS

### Limpieza de obra periódica

El Contratista deberá efectuar la limpieza periódica de los sectores intervenidos. Tendrá especialcuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del tejido de la obra por cuenta ycargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación delimpiezas periódicas.

Estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, oficinas técnicas,vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de limpieza ehigiene.

### Limpieza de obra final

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones dehabilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todoelemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

Realizará la limpieza de todos los sectores intervenidos. Los locales se limpiarán íntegramente,cuidandolosdetallesy la terminación prolija de los trabajos ejecutados, dejándolos en condicionesde inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizarelementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción. Lasmanchas de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies.

| CENTROS DE1RAINFANCIA- TIPOLOGÍAesquina sin medianera |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA: | SIPPE 152052 TrenqueLauquen |  |  |
|  | PLANILLADEITEMSPARAPRESUPUESTAR |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LASTAREAS |  | COMPUTO |
| 1 | ESTUDIOSPREVIOSYDOCUMENTACIÓNDEOBRA |  |  |
| 1.1 | EstudiodeSuelos | U. | 1,00 |
| 1.2 | Cáculoyproyectoejecutivodelaestructura(documentacióndeobra) | U. | 1,00 |
| 2 | TRABAJOSPRELIMINARES |  |  |
| 2.1 | Carteldeobra | U. | 1,00 |
| 2.2 | Obradorysanitarios,iluminación,fuerzamotriz,mantenimientodecercodeobra | Gl | 1,00 |
| 2.3 | Proteccionesavecinos,vehículosytranseúntes(bandejas,defensas,etc.) | Gl | 1,00 |
| 3 | MOVIMIENTOSDESUELOS |  |  |
| 3.1 | Limpiezageneral,nivelaciónyreplanteo | m2 | 300.00 |
| 3.2 | Desmonteyexcavaciónparaplateadefundaciónyvigadefundación | m3 | 128,20 |
| 3.3 | Rellenoconsueloseleccionado ycompactado(2 capas detoscade 15cmc/u) | m3 | 78,70 |
| 4 | HORMIGÓN |  |  |
| 4.1 | PlateaH°A°H30(condoblemalla)(incluyerefuerzos) | m3 | 40,43 |
| 4.2 | Vigadefundación | m3 | 11,2 |
| 4.3 | TabiquesdeH°A° | m3 | 4,5 |
| 4.4 | CanaletóndeH°A° | m3 | 7,40 |
| 4.5 | CordóndeH°A°-Tabiquesexterioresycanteros | ml | 51,00 |
| 4.6 | BanquinadeHºAº p/apoyodetanques | m3 | 0,75 |
| 4.7 | BasesdeHºAºparapuntalesderejas | m3 | 0,90 |
| 5 | ESTRUCTURAMETALICA |  |  |
| 5.1 | ColumnasC-Tuboestructuralmetalicoseccióncuadrada80x80mm-(incluyepinturasinteticaantióxidoyrellenodehormigón) | ml | 66,15 |
| 5.2 | Columnas CR-Tuboestructuralsecundarioseccióncuadrada80x80mm-(incluyepinturasintéticaantióxido) | ml | 61,95 |
| 5.3 | CrucesdeSanAndrés | ml | 40,30 |
| 5.4 | VigasdeCubierta-Tuboestructuralmetálicosecciónrectangular160x80mm(incluyepinturasintéticaantióxido) | ml | 129,86 |
| 5.5 | VigasdePlantaBaja-Tuboestructuralsecundariometálicoseccióncuadrada80x80mm(incluyepinturasintéticaantióxido)(h=2.10) | ml | 143,85 |
| 5.6 | Estructuradeentrepiso-Tuboestructuralmetálicoseccióncuadrada50x50mm-(incluyepinturasinteticaantióxido) | ml | 35,39 |
| 6 | ALBAÑILERÍA |  |  |
| 6.1 | MAMPOSTERÍA |  |  |
| 6.1 | TABIQUES |  |  |
| 6.1.1 | Tabiqueexterior:Placasderocadeyesointerior+Placacementiciaexterior(incluyeperfilería,aislación térmicae hidrófuga) | m2 | 149,00 |
| 6.1.2 | Tabiqueinterior:Placas derocadeyeso(incluyeperfileríayaislacióntérmica) | m2 | 106.50 |
| 6.2 | AISLACIONES |  |  |
| 6.2.1 | AislaciónhidrófugabajoplateaFilmpolietileno200mic. | m2 | 247.50 |
| 6.3 | REVOQUES |  |  |
| 6.3.1 | Revoquegrueso+revoquefino+aislaciónhidrófugacementicia | m2 | 20,00 |
| 6.4 | CONTRAPISOS YCARPETAS |  |  |
| 6.4.1 | ContrapisoH°P°-Patios | m2 | 38.00 |
| 6.4.2 | Contrapisosobreplateaesp.7cm-Interiores | m2 | 225.00 |
| 6.4.3 | Carpetaniveladoradeconcreto-PatiosdeJuegos | m2 | 37.80 |
| 6.4.4 | Banquinaparabajomesadaesp.10cm | m2 | 16.50 |
| 6.5 | REVESTIMIENTOS |  |  |
| 6.5.1 | Cerámicablanca20 x20c/juntatomada(incluyeadhesivoypastina) | m2 | 83.60 |
| 7 | CUBIERTA |  |  |
| 7.1 | CUBIERTAINCLINADA |  |  |
| 7.1.1 | Cubiertaintegraldechapasinusoidalprepintadac/estructurademadera-IncluyeAislaciónTérmicaeHidrófugayplacas OSBconpinturaignífuga | m2 | 213,00 |
| 7.2 | ZINGUERÍA |  |  |
| 7.2.1 | ZingueríaBWG18enencuentrodecubiertaconcanaletadeH°A° | ml | 17.4 |
| 7.2.2 | ZingueríasBWG18paracierresperimetralesencubiertas | ml | 73,00 |
| 8 | PISOSYZÓCALOS |  |  |
| 8.1 | Mosaicogranítico30x30-Interiores | m2 | 187,00 |
| 8.2 | PlacaOSB18mm-Entrepisos(incluyepinturaenbarnizignífugo) | m2 | 23,00 |
| 8.3 | Cementoalisado-Patiodeacceso | m2 | 29,00 |
| 8.4 | Antigolpes-Baldosasdecauchoe:5cm-PatiosdeJuegos | m2 | 37,00 |
| 8.5 | Zócalodemaderapintadodeblanco | ml | 90,00 |
| 8.6 | ZócalosSanitariosGraníticos10x30-SanitariosyCocina | ml | 71,00 |
| 9 | CIELORRASO |  |  |
| 9.1 | Cielorrasoaplicadodeplacaderocadeyeso-Sanitarios | m2 | 9,00 |
| 10 | PINTURA |  |  |
| 10.1 | Esmaltesintéticointeriorblanco | m2 | 222,50 |
| 10.2 | Esmaltesintéticointeriorcolor | m2 | 12,00 |
| 10.3 | RevestimientoacrílicotexturadoTIPOTARQUINIoCALIDADSUPERIORp/exterior | m2 | 127,50 |
| 11 | CARPINTERIAS |  |  |
| 11.1 | Carpinteriass/planilla | GL | 1,00 |
| 12 | HERRERIA |  |  |
| 12.1 | Herrerías/planilla | GL | 1,00 |
| 12.2 | Cerramientodeviguetas | m2 | 55,00 |

| 13 | INSTALACIÓNESELÉCTRICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | CONEXIONA RED |  |  |
| 13.1.1 | Pilareléctricoc/toma | u | 1,00 |
| 13.1.2 | TendidodealimentacióndesdepilaraTableroGeneral | u | 1,00 |
| 13.1.3 | Puestaatierracertificada | u | 1,00 |
| 13.2 | TABLEROS |  |  |
| 13.2.1 | TableroGeneral(Bajatension,AA,BombayCorrientesdébiles) | u | 1,00 |
| 13.3 | PORTACABLES |  |  |
| 13.3.1 | Bandejaportacablede chapaperforadac/tapa20cm | ml | 24,09 |
| 13.4 | ILUMINACIONYTOMACORRIENTES |  |  |
| 13.4.1 | Bocasdeiluminación | u | 91,00 |
| 13.4.2 | Bocasdetomacorrientessimples | u | 8,00 |
| 13.4.3 | Bocasdetomacorrientesdobles | u | 28,00 |
| 13.4.4 | Bocasdetomacorrientes especiales(AA,TT,Bombas,Campanadeextracción) | u | 12,00 |
| 13.5 | LUMINARIAS |  |  |
| 13.5.1 | Aplique1:PlafonestancodepolicarbonatoparatubosledtipoLUMENAC,modeloMAREAocalidadsuperior95x1270x94mm20W | U. | 41,00 |
| 13.5.2 | Aplique2:PlafonestancodepolicarbonatoparatubosledtipoLUMENAC,modeloMAREAocalidadsuperior95x660x94mm10W | U. | 5,00 |
| 13.5.3 | Aplique3:Luminarialeddeaplicar,cuerpodechapa,difusortipoLUMENAC,modeloPOLO-P ocalidadsuperior165x165x35mm12w | U. | 6,00 |
| 13.5.4 | Aplique4:Luminarialeddeaplicar,cuerpoovaltipoLUMENAC,modeloOVALocalidadsuperior271x146x67mm20w | U. | 7,00 |
| 13.5.5 | Aplique5:Proyectorledde30w | U. | 2,00 |
| 13.5.6 | ArtefactoLedIndicadordeSALIDA | U. | 2,00 |
| 13.5.7 | ArtefactoLedemergencia | U. | 11,00 |
| 13.6 | CORRIENTES DEBILES |  |  |
| 13.6.1 | TELEFONIAY DATOS(3 bocas vacías de datos,incluyecableadoyrack c/patchera yswitch) | U. | 1,00 |
| 13.7 | DETECCIONDEINCENDIO |  |  |
| 13.7.1 | BocasvaciasparaDetecciondeincendio | u | 1,00 |
| 13.7.2 | Centraldeincendio | u | 1,00 |
| 13.7.3 | Detector dehumoc/Base | u | 7,00 |
| 13.7.4 | Pulsadordealarma | u | 2,00 |
| 13.7.5 | Sirenaconestrobo | u | 2,00 |
| 13.7.6 | Detectordegas | u | 1,00 |
| 13.8 | SEGURIDAD |  |  |
| 13.9 | Porteroelectrico | u | 1,00 |
| 14 | INSTALACIÓNESSANITARIAS |  |  |
| 14.1 | CONEXIONESYTENDIDOS |  |  |
| 14.1.1 | Conexiónalaredcloacalydeaguacorriente-TendidodealimentaciónaTanquedereserva | u | 1,00 |
| 14.1.2 | Tanquesdeaceroinoxidablede2000lts | u | 2,00 |
| 14.1.3 | Bomba1hpparaelevaciondeAguaaTanquedeReservamarcaRowaocalidadsuperior | u | 2,00 |
| 14.1.4 | Termotanqueeléctrico60ltAltarecuperaciónmarcaRhemmocalidadsuperior | u | 2,00 |
| 14.1.5 | Termotanqueeléctrico120ltAltarecuperaciónmarcaRhemmocalidadsuperior | u | 1,00 |
| 14.1.6 | Aguafría-Tendidoscompletos | u | 1,00 |
| 14.1.7 | AguaCaliente-Tendidoscompletos | u | 1,00 |
| 14.1.8 | Desaguescloacales-Tendidoscompletos | u | 1,00 |
| 14.1.9 | Desaguespluviales-Tendidoscompletos | u | 1,00 |
| 14.2 | ARTEFACTOS |  |  |
| 14.2.1 | Inodoroinfantilconmochila,asientoytapa | u | 4,00 |
| 14.2.2 | Inodorocortoconmochila,asientoytapa | u | 1,00 |
| 14.2.3 | Inodoroparadiscapracitados conasientoydepósito | u | 1,00 |
| 14.2.4 | Lavatoriocolegial.P/niños | u | 4,00 |
| 14.2.5 | Piletadeaceroinoxidable0,40x0,50empotradaenmesada | u | 1,00 |
| 14.2.6 | Lavatorioparadiscapacitados | u | 1,00 |
| 14.2.7 | PiletadobleAceroinox.-cocina | u | 1,00 |
| 14.2.8 | PiletónAceroinox. | u | 1,00 |
| 14.3 | GRIFERIAS |  |  |
| 14.3.1 | GriferíamezcladoramonocomandoparaLavatorioinfantil | u | 4,00 |
| 14.3.2 | GriferíamezcladoramonocomandoparaLavatorio | u | 1,00 |
| 14.3.3 | GriferíamezcladoramonocomandoparaLavatoriodiscapacitados | u | 1,00 |
| 14.3.4 | GriferíamezcladoramonocomandoparapiletaCocina | u | 1,00 |
| 14.3.5 | GriferíamezcladoramonocomandoparaPiletón | u | 6,00 |
| 14.4 | ACCESORIOS |  |  |
| 14.4.1 | Barralrebatiblec/portarrollo0,80m | u | 1,00 |
| 14.4.2 | Barralrebatible0,80m | u | 1,00 |
| 14.4.3 | Barralrebatible0,60m | u | 2,00 |
| 14.4.4 | Percha | u | 7,00 |
| 14.4.5 | Portarrollodepapelhigiénico | u | 6,00 |
| 14.5 | ESPEJOS |  |  |
| 14.5.1 | Espejoss/mesadaesp.6mmc/bordesbiselados | m2 | 1,60 |
| 14.5.2 | Espejobasculantede60x80cmenSanitarioaccesible | u | 1,00 |
| 15 | INSTALACIÓNESDEGAS |  |  |
| 15.1 | Conexiónareddegas,nichoparamedidorytendidodecañeríasparaalimentacióndeCocina,incluuidaslasventilaciones | u | 1,00 |
| 16 | INSTALACIONES CONTRAINCENDIO |  |  |
| 16.1 | ExtintorABC5kg | u | 3,00 |

| 17 | INSTALACIONESTERMOMECANICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Splitfrío/Calor3300winverter | u | 4,00 |
| 17.2 | Splitfrío/Calor5000winverter | u | 2,00 |
| 17.3 | Splitfrío/Calor6400winverter | u | 0,00 |
| 17.4 | TendidodedesaguesparaquiposdeAA | ml | 14.80 |
| 17.5 | Extracciónforzadadeaireenlocalessanitarios | u | 6,00 |
| 18 | MOBILIARIOYEQUIPAMIENTO |  |  |
| 18.1 | MESADAS |  |  |
| 18.1.1 | Mesadas degranito gris marade 60cmconzócalo de20cms/muebles -Cocina | m2 | 2,68 |
| 18.1.2 | Mesadas degranitogrismarade50cm conzócalode10cm yfrentinde 20cms/mensulas - Sanitario | m2 | 0,55 |
| 18.1.3 | Mesadas degranito gris marade 50cmconzócalo de10cm yfrentinde 10cms/mensulas-Salas | m2 | 14,68 |
| 18.2 | AMOBLAMIENTOFIJO |  |  |
| 18.2.1 | MueblebajomesadaenmelaminablancaMDF 18mm-Cocinaysalas | ml | 24,50 |
| 18.2.2 | MuebleAlacenasenmelaminamdf18mm-Cocina | ml | 3,60 |
| 18.2.3 | MuebledeGuardadoc/puertasenmelaminamdf18mm-Cocina | u | 1,00 |
| 18.2.4 | Estanteríasen0SB50cmancho,pintadasconpinturaignífuga(amuradoalapared) | m2 | 13,00 |
| 18.3 | EQUIPAMIENTOPATIOS |  |  |
| 18.3.1 | Bancomadera | U. | 1,00 |
| 18.4 | EQUIPAMIENTOGASTRONOMICO |  |  |
| 18.4.1 | CocinaIndustrialdeaceroinoxidable6hornallas | u | 1,00 |
| 18.4.2 | Campanadeextracciónforzadadeaceroinoxidablec/salidaverticalcompletaalos4vientos | u | 1,00 |
| 19 | VEGETACION |  |  |
| 19.1 | Extracciónde suelo20cm | m3 | 1,50 |
| 19.2 | Sustratoparajardines | m3 | 1,50 |
| 19.3 | Céspedpanes 60x40(Bermudaogramabahiana) | m2 | 0,00 |
| 19.4 | ÁrbolesEnvase20l+2tutoresmadera(Bauhiniaforficata) | U. | 0,00 |
| 19.5 | EnredaderasEnvase7l(Dolichandraunguis cati) | U. | 2,00 |
| 19.6 | ArbustosEnvase10l(Dodoneaviscosa) | U. | 4,00 |
| 19.7 | HerbáceasEnvase3l(Salviaguaranítica) | U. | 0,00 |
| 19.8 | Chips decorteza | dm3 | 45,00 |
| 20 | VARIOS |  |  |
| 20.1 | Limpiezadeobraperiodica | mes | 8,00 |
| 20.2 | Limpiezadeobrafinal | m2 | 286,90 |
|  | TOTALPRECIO |  |  |

|  | COEF.PASE |  | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |

| CENTROSDESARROLLOINFANTIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fecha | 09/06/2021 |
| ZONACENTRO TIPOLOGÍA2BESQUINASIN MEDIANERAS |  |  |

LISTADODEPLANOS

|  | OBRA | NRO Sippe | TIPOLO GIA | RUBR O | NºDE PLANO | TITULO | ESC | NOMBREDELARCHIVO EDITABLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANOSDEARQUITECTURA-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CDI | 000000 | ESM | A | A01 | PLANTABAJA | 1:100 | CDI-000000_ESM_A_A01 |  |
| 2 | CDI | 000000 | ESM | A | A02 | PLANTABAJADETABIQUESYTERMINACIONES | 1:100 | CDI-000000_ESM_A_A02 |  |
| 3 | CDI | 000000 | ESM | A | A03 | PLANTA+2.10DETABIQUESYTERMINACIONES | 1:100 | CDI-000000_ESM_A_A03 |  |
| 4 | CDI | 000000 | ESM | A | A04 | PLANTADETECHOS | 1:100 | CDI-000000_ESM_A_A04 |  |
| 5 | CDI | 000000 | ESM | A | A05 | PLANTADESOLADO | 1:100 | CDI-000000_ESM_A_A05 |  |
| 6 | CDI | 000000 | ESM | A | A06 | PLANTADECIELORRASOS | 1:100 | CDI-000000_ESM_A_A06 |  |
| 7 | CDI | 000000 | ESM | A | A07 | VISTASTRANSVERSALYLONGITUDINALACCESO | 1:75 | CDI-000000_ESM_A_A07 |  |
| 8 | CDI | 000000 | ESM | A | A08 | VISTASTRANSVERSALYLONGITUDINALCONTRAFRENTE | 1:75 | CDI-000000_ESM_A_A08 |  |
| 9 | CDI | 000000 | ESM | A | A09 | CORTEA-A | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_A09 |  |
| 10 | CDI | 000000 | ESM | A | A10 | CORTEB-B | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_A10 |  |
| 11 | CDI | 000000 | ESM | A | A11 | CORTEC-C | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_A11 |  |

REFERENCIAS

TIPOLOGIAS

M	ENTREMEDIANERAS

E	ESQUINA

L	EXENTO

| PLANILLADECARPINTERIAS-PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | CDI | 000000 | ESM | A | PC1 | PLANILLADECARPINTERIASPUERTAS1 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PC01 |  |
| 13 | CDI | 000000 | ESM | A | PC2 | PLANILLADECARPINTERIASPUERTAS2 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PC02 |  |
| 14 | CDI | 000000 | ESM | A | PC3 | PLANILLADECARPINTERIASVENTANAS3 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PC03 |  |
| 15 | CDI | 000000 | ESM | A | PC4 | PLANILLADECARPINTERIASVENTANAS4 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PC04 |  |
| 16 | CDI | 000000 | ESM | A | PC5 | PLANILLADECARPINTERIASVENTANAS5 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PC05 |  |
| 17 | CDI | 000000 | ESM | A | PC6 | PLANILLADECARPINTERIASVENTANAS6 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PC06 |  |
| 18 | CDI | 000000 | ESM | A | PC7 | PLANILLADECARPINTERIASVENTANAS7 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PC07 |  |
| 19 | CDI | 000000 | ESM | A | PC8 | PLANILLADECARPINTERIASVENTANASSUPERIORES7 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PC08 |  |
| 20 | CDI | 000000 | ESM | A | PC9 | PLANILLADECARPINTERIASVENTANASSUPERIORES8 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PC09 |  |
| 21 | CDI | 000000 | ESM | A | PC10 | PLANILLADECARPINTERIASMETALICAS | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PC10 |  |
| 22 | CDI | 000000 | ESM | A | PR1 | PLANILLADEREJAS1 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PR01 |  |
| 23 | CDI | 000000 | ESM | A | PR2 | PLANILLADEREJAS2 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PR02 |  |
| 24 | CDI | 000000 | ESM | A | PR3 | PLANILLADEREJAS3 | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PR03 |  |
| 25 | CDI | 000000 | ESM | A | PR4 | PLANILLADEREJAS4-CERCOPERIMETRAL | 1:50 | CDI-000000_ESM_A_PR04 |  |

RUBRO

A	ARQUITECTURA

E	ESTRUCTURA

I	INSTALACIONES

P	PAISAJISMO

| DETALLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | CDI | 000000 | ESM | A | D01b | DETALLE1-CANALETAHORMIGON | 1:10 | CDI-000000_ESM_A_D01b |  |
| 26 | CDI | 000000 | ESM | A | D02 | DETALLE2-ENCUENTROCUBIERTA | 1:10 | CDI-000000_ESM_A_D02 |  |
| 27 | CDI | 000000 | ESM | A | D03 | DETALLE3-ENCUENTROCUBIERTA | 1:10 | CDI-000000_ESM_A_D03 |  |
| 28 | CDI | 000000 | ESM | A | D04 | DETALLE4-ENCUENTROCUBIERTA | 1:10 | CDI-000000_ESM_A_D04 |  |
| 29 | CDI | 000000 | ESM | A | D05 | DETALLE5-VIGUETASFRENTE | 1:10 | CDI-000000_ESM_A_D05 |  |
| 30 | CDI | 000000 | ESM | A | D06 | DETALLE6-VIGUETASFRENTE | 1:10 | CDI-000000_ESM_A_D06 |  |
| 31 | CDI | 000000 | ESM | A | D07 | DETALLE7-ALEROACCESO | 1:10 | CDI-000000_ESM_A_D07 |  |
| 32 | CDI | 000000 | ESM | A | D08a | DETALLE8a-VIGUETASDEHORMIGONENFACHADA | 1:10 | CDI-000000_ESM_A_D08a |  |
| 33 | CDI | 000000 | ESM | A | D08b | DETALLE8b-VIGUETASDEHORMIGONENFACHADA | 1:10 | CDI-000000_ESM_A_D08b |  |
| 34 | CDI | 000000 | ESM | A | D08c | DETALLE8c-VIGUETASDEHORMIGONENFACHADA | 1:10 | CDI-000000_ESM_A_D08c |  |

| PLANOSDEESTRUCTURA-E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | CDI | 000000 | ESM | E | E01 | PLANTADEFUNDACIONES | 1:100 | CDI-000000_ESM_E_E01 |  |
| 36 | CDI | 000000 | ESM | E | E02 | PLANTADEESTRUCTURASOBREPLANTABAJAh=2.10 | 1:100 | CDI-000000_ESM_E_E02 |  |
| 37 | CDI | 000000 | ESM | E | E03 | PLANTADEESTRUCTURABAJOCUBIERTADECUBIERTA | 1:100 | CDI-000000_ESM_E_E03 |  |
| 38 | CDI | 000000 | ESM | E | E04 | ESTRUCTURADECUBIERTA | 1:101 | CDI-000000_ESM_E_E04 |  |

PLANOSDEINSTALACIONES-I

| 39 | CDI | 000000 | ESM | I | IE01 | PLANTADEINSTALACIONESELECTRICAS | 1:100 | CDI-000000_ESM_I_IE01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | CDI | 000000 | ESM | I | II01 | PLANTADEINSTALACIONDEINCENDIO | 1:100 | CDI-000000_ESM_I_II01 |  |
| 41 | CDI | 000000 | ESM | I | IS01 | PLANTADEINSTALACIONESSANITARIAS | 1:100 | CDI-000000_ESM_I_IS01 |  |
| 42 | CDI | 000000 | ESM | I | IT01 | PLANTADEINSTALACIONTERMOMECANICA | 1:100 | CDI-000000_ESM_I_IT01 |  |

| PAISAJISMO-PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | CDI | 000000 | ESM | P | P01 | PLANTAPAISAJISMO | 1:100 | CDI-000000_ESM_P_P01 |  |
| 44 | CDI | 000000 | ESM | P | P02 | PLANTAPAISAJISMO | 1:20 | CDI-000000_ESM_P_P02 |  |

1

Implantacion

Escala1:150

2

ImplantacionManzana

Escalas/esc

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-CENTRO-ESQUINAEXENTO

PlanoN°

Plano:IMPLANTACION

Fecha:	Escala:1:150

Revisó:

152052-TRENQUELAUQUEN

A00

1

PlantaBaja

Escala1:100

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANTA BAJA

PlanoN°

#### A01

Fecha:

Escala:1:100

Revisó:

1

PlantaBaja

Escala1:100

2

DetalleTabExterior-Me2

Escala1:10

#### DetalleTab.Interior-Mi1

3

Escala1:10

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

Plano:PLANTABAJA-TABIQUESYTERMINACIONES

PlanoN°

#### A02

Fecha:

Escala:1:100

Revisó:

1

PlantaEntrepiso

Escala1:100

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

Plano:PLANTA+2.10DETABIQUESYTERMINACIONES

PlanoN°

#### A03

Fecha:

Escala:1:100

Revisó:

1

PlantaTechos

Escala1:100

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

Plano:PLANTATECHOS

PlanoN°

#### A04

Fecha:

Escala:1:100

Revisó:

1

PlantaSolados

Escala1:100

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANTADESOLADOS

PlanoN°

#### A05

Fecha:

Escala:1:100

Revisó:

1

PlantaCielorrasos

Escala1:100

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

Plano:PLANTADECIELORRASOS

PlanoN°

#### A06

Fecha:

Escala:1:100

Revisó:

1

FACHADALONGITUDINAL

Escala1:75

2

FACHADAACCESO

Escala1:75

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

PlanoN°

Plano:VISTATRANSVERSALYLONGITUDINALACCESO

A07

Fecha:

Escala:

1:	75

Revisó:

1

VISTACONTRAFRENTELONGITUDINAL

Escala1:75

2

VISTACONTRAFRENTE

Escala1:75

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:VISTATRANSVERSALYLONGITUDINALCONTRAFRENTE

PlanoN°

#### A08

Fecha:

Escala:

1:	75

Revisó:

1

CORTEA-A

Escala1:50

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

PlanoN°

Plano:CORTEA - A

Fecha:	Escala:

1:	50

Revisó:

A09

1

CORTEB-B

Escala1:50

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

PlanoN°

Plano:CORTEB-B	A10

Fecha:	Escala:

1:	50

Revisó:

1

CORTE

Escala1:50

C-C

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

PlanoN°

Plano:CORTEC- C

Fecha:	Escala:

1:	50

Revisó:

A11

1

DETALLE1

Escala1:10

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIPOLOGIACENTRO-EXENTOS/M-10x31.5metros

Plano:DETALLED1-CANALETADEHORMIGONARMADO

PlanoN°

#### D01

Fecha:

Escala:1:10

Revisó:

1

DETALLE2

Escala1:10

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

Plano:DETALLED2-ENCUENTROCUBIERTA

PlanoN°

#### D02

Fecha:

Escala:1:10

Revisó:

1

DETALLE3

Escala1:10

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

Plano:DETALLED3-ENCUENTROCUBIERTA

PlanoN°

#### D03

Fecha:

Escala:1:10

Revisó:

1

DETALLE4b

Escala1:10

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA

Plano:ENCUENTROCUBIERTA

Fecha:	Escala:1:10

Revisó:

PlanoN°

#### D04a

1

DETALLE4b

Escala1:10

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA

Plano:ENCUENTROCUBIERTA

Fecha:	Escala:1:10

Revisó:

PlanoN°

#### D04b

1

DETALLE5

Escala1:10

#### DETALLEVALIDOPARAPROTOTIPO2AY2B

VEREDA	LOCALINTERIOR

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

Plano:DETALLED5-VIGUETASFRENTE

PlanoN°

#### D05

Fecha:

Escala:1:10

Revisó:

1

DETALLE6

Escala1:10

#### DETALLEVALIDOPARAPROTOTIPO2AY2B

VEREDA

LOCALINTERIOR

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

Plano:DETALLED6-VIGUETASFRENTE

PlanoN°

#### D06

Fecha:

Escala:1:10

Revisó:

1

DETALLE7-ALEROEXTERIOR

Escala1:10

DETALLEVALIDOPARAPROTOTIPO2AY2B

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

Plano:DETALLED7-ALEROACCESO

PlanoN°

#### D07

Fecha:

Escala:1:10

Revisó:

1

DETALLE8

Escala1:10

#### DETALLEVALIDOPARAPROTOTIPO2AY2B

REJACUBIERTA:

TUBOEST50x50esp:3.2mmTUBO10x10ARRIOSTRE

16.0

VIGATUBOESTRUCTURAL80x160ESP:4.00mm

8.0

4

PLANCHUELACORRIDACONFORMADAesp:1"

SOLDADAATUBOEST.

VIGUETAPRETENSADA

DEH°.CORTEDENERVIOPARASUJECION.(8.00cm)

15.0

7.4

#### VEREDA	PATIO

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

ELPRESENTEPLANOESINDICATIVO,LACONTRATISTACONFECCIONARALOSPLANOSDEFINITIVOS,QUEDEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:DETALLED8

PlanoN°

#### D08a

Fecha:

Escala:1:10

Revisó:

1

DETALLE8b

Escala1:10

#### DETALLEVALIDOPARAPROTOTIPO2AY2B

VIGATUBOESTRUCTURAL80x80ESP:3.2mm

VIGUETA PRETENSADADEH°.

8.0

2.7

#### VEREDA	PATIO

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

ELPRESENTEPLANOESINDICATIVO,LACONTRATISTACONFECCIONARALOSPLANOSDEFINITIVOS,QUEDEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:DETALLE D8b

PlanoN°

#### D08b

Fecha:

Escala:1:10

Revisó:

1

DETALLE8c

Escala1:10

#### DETALLEVALIDOPARAPROTOTIPO2AY2B

VEREDA	PATIO

VIGUETAPRETENSADA

DEH°.CORTEDENERVIOPARASUJECION.(8.00cm)

8.0

15.0

0.32

4

PLANCHUELACORRIDACONFORMADAesp:1"

15.0

ABROCADAACORDONdeH°

CORDONDEH°10x30

0.48

0.30

0.18

VIGA DE ENCADENADO18x48

0.18

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

ELPRESENTEPLANOESINDICATIVO,LACONTRATISTACONFECCIONARALOSPLANOSDEFINITIVOS,QUEDEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:DETALLE D8 c

PlanoN°

#### D08c

Fecha:

Escala:1:10

Revisó:

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

Pe1	1

2.22

ACCESOPRINCIPAL

integral

P2

0.96

DER:2

4

IZQ:2

ACCESOLACTARIO-DEAMBULATORIO-ADM-COCINA

ABRIR

P3

0.96

DER:1

1

IZQ: -

SANITARIODISCAP.

ABRIR

P4

0.66

DER:3

4

IZQ:1

SANITARIOSCHICOS

ABRIR

,05

N°+ 2.25

N°.D + 2.25

,03

N°+2.25

N°+ 2.33

N°+ 2.25

pañofijo

,03

0,74

1,00

BANDA : ALUMINIOPROTECCIONh:0.10

2,10

1,50

2,10

2,07

0,99

2,10

2,07

2,10

1.00

0,99

,42	,05

,85

0.35

BANDA de PROTECCION:ACEROINOX.h:0.15

BANDA DE PROTECCION:ACEROINOXIDABLEh:0.10

,95

1.00

BANDADEPROTECCION:ACEROINOX.h:0.10

,08

,05

,92

,05	1,15

2,22

,13

1,00

N°.P.T.+0.15

,03

,10

,90	,03

,96

INT

N°.P.T.+0.15

,10

N°.P.T.+-0.00

,03

,90	,03

,96

INT

N°.P.T.+0.15

N°.P.T.+-0.00

DET.DE MARCOESC. 1:5

,66

INT

N°.P.T.+0.15

N°.P.T.+-0.00

TABIQUE DEPARANTE

DURLOCK a:90TUBO EST. 80x80

30

5020

10

MARCO DE CHAPA DOBLADA

15BWG Nº16a: 150mm.

HOJADECHAPADOBLADA BWG N°16 F60

BASTIDOR RESISTENTE

TUBO 40x100

30

MARCODECHAPADOBLADABWGNº16a:150mm.

INT

EXT

INT

EXT

PARANTE

TUBO EST. 80x80

HOJADECHAPADOBLADABWGN°16

50	20

30	BASTIDOR PERINETRAL RESISTENTETUBO40x100esp:3.2mm

10

15

30

INT

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

OBSERVACIONES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

DeAbrir:AluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.Conpañodevidriofijosup.

Pañofijolateral:AluminiolineaModena2.Terminacioncolorblanco.

Vidriohojadeabrirypañofijolaminado3+3

Bandadeproteccioninferiordeaceroinoxidable.

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

OBSERVACIONES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco.conpañodevidriosup.

Vidriohojadeabrirypañofijolaminado3+3

Bandadeproteccioninferiordeaceroinoxidable.

MARCO

HOJAVIDRIO

HERRAJES

OBSERVACIONES

ChapadobladaBWGN°16anchodemarco:80mm

HojachapadobladaBWGN°16,bastidorperimetral-refuerzoshorizontales

3pomelasporhojareforzadasdehierro

Picaportedoblebalancinrecto(bronceplatil)Cerraduradeseguridad

2manosdeconvertidordeoxido.

2manosdeesmaltesinteticocoloradefinir.Zocalodeproteccion

Aceroinoxidableh:0.15

MARCO

HOJAVIDRIO

HERRAJES

OBSERVACIONES

ChapadobladaBWGN°16anchodemarco:0.08.

Madera:

Guardacantosdemadera(cedro).Bastidorresistentedepino.

Terminacion:MDFesp:5mmparapintar

Cerraduralibreocupado

bisagraspomelasdehierrocant:2

2manosdeconvertidordeoxido.

2manosdeesmaltesinteticocoloradefinir.

NOTAS:

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS,QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADECARPINTERIAS-PUERTAS

PlanoN°

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

#### PC01

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

P5	2

1.92

CIRCULACION

ABRIRDOBLE

P6

0.76

DER:1

1

IZQ: -

SANITARIOPERSONAL

ABRIR

1,11

,05

,03

N°+ 2.25	N°.D.+ 2.25

2,10

,93

2,10

2,07

BANDA : ALUMINIOPROTECCIONh:0.10

N°.P.T.+0.15

N°.P.T.+-0.00

N°.P.T.+0.15

N°.P.T.+ - 0.00

,08

1,76

1,92

,08

,03

,70	,03

,76

INT	INT

1,92

INT

INT

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco.conpañodevidriosup.

Vidriohojadeabrirypañofijolaminado3+3Cerraduradeseguridad

Bisagras:pomelasdehierrocant:3

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

ChapadobladaBWGN°16anchodemarco:0.10

Madera:

Guardacantosdemadera(cedro).Bastidorresistentedepino.

MDFesp:5mmparapintar

Cerraduradeseguridad

Bisagras:pomelasdehierrocant:3

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

OBSERVACIONES

Bandadeproteccioninferiordeaceroinoxidable.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOTAS:

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS,QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADECARPINTERIAS-PUERTAS

PlanoN°

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

#### PC02

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDADUBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

PV1

3.35

2DER:1IZQ: 1

COMEDOR

1PAÑOFIJO

- PAÑOCORREDIZO

PV2

4.42

DER:-

1

IZQ: -

CIRCULACION-PATIO

- PAÑOSFIJOS

1 PAÑOCORREDIZO

PV3

3.81

DER:

1

IZQ: -

DEAMBULATORIO

1PAÑOFIJO

1 PAÑOCORREDIZO

,05

N°.+ 2.25

N°.+ 2.25

N°.+ 2.25

2,15

2,10

1,53

2,15

2,10

1,54

,05

2,15

2,10

1,53

,05

pañofijo

pañofijo

pañofijo

pañofijo

,05,47

,05

1,58

3,35

1,66

,05,08

,05

,05

N°.P.T.+0.15

N°.P.T.+-0.00

,05,47

,05

1,44

1,44

4,42

1,44

,05

,05

N°.P.T.+0.15

,05,47

,08,05

3,71

3,81

,05

N°.P.T.+0.15

EXT

EXT

EXT

INT

INT

INT

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

UnahojacorredizadeAluminiolineaModena

2.terminacioncolorblanco.

UnpañofijodeAluminiolineaModena2terminacioncolorblanco.

Travesañodealuminiop/defensa

Zocaloderefuerzoinferiorenpañofijo

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

Segunmodelo

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

UnahojacorredizadeAluminiolineaModena2.Terminacioncolorblanco.

UnpañofijodeAluminiolineaModena2.Terminacioncolorblanco.

Travesañodealuminiop/defensa

Zocaloderefuerzoinferiorenpañofijo

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

Segunmodelo

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

OBSERVACIONES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

UnahojacorredizadeAluminiolineaModena

2.terminacioncolorblanco.

UnpañofijodeAluminiolineaModena2terminacioncolorblanco.

Travesañodealuminiop/defensa

Zocaloderefuerzoinferiorenpañofijo

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

Segunmodelo

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

NOTAS:

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS,QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADECARPINTERIASVENTANAS

PlanoN°

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

#### PC03

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

PV4

2.81

1DER:-IZQ:-

SALA2AÑOS-PATIO

1PAÑOFIJO

1 PAÑOCORREDIZO

PV5

2.92

DER:-

1

IZQ: -

CIRCULACION-PATIO

1PAÑOFIJO

1 PAÑOCORREDIZO

PV6

3.24

DER:1

2

IZQ:1

SALA4AÑOS-LACTARIO

1PAÑOFIJO

- PAÑOCORREDIZO

PV7

1.00

DER:-

1

IZQ:1

COCINA

ABRIR

,05

N°.+ 2.25

,05

N°.+ 2.25

,05

N°.+ 2.25

N°.+ 2.25

1,20

,05

pañofijo

pañofijo

pañofijo

,05,47

,05

1,31

2,81

1,39

,05,08

N°.P.T.+0.15

N°.P.T.+-0.00

,05

1,37

2,92

1,37

,05,08

N°.P.T.+0.15

N°.P.T.+-0.00

,08,05

2,15

2,10

1,53

,05

2,15

2,10

1,53

,05

2,15

2,10

1,53

,05

pañofijo

3,14	,05

3,24

N°.P.T.+0.15

,05,47

,05,47

,05

,90

1,00

,05

2,10

,05

,80

N°.P.T.+0.15

EXT

EXT

EXT

INT

INT

INT

INT

EXT

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

UnahojacorredizadeAluminiolineaModena

2.terminacioncolorblanco.

UnpañofijodeAluminiolineaModena2terminacioncolorblanco.

Travesañodealuminiop/defensa

Zocaloderefuerzoinferiorenpañofijo

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

UnahojacorredizadeAluminiolineaModena

2.terminacioncolorblanco.

UnpañofijodeAluminiolineaModena2terminacioncolorblanco.

Travesañodealuminiop/defensa

Zocaloderefuerzoinferiorenpañofijo

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

UnahojacorredizadeAluminiolineaModena

2.terminacioncolorblanco.

UnpañofijodeAluminiolineaModena2terminacioncolorblanco.

Travesañodealuminiop/defensa

Zocaloderefuerzoinferiorenpañofijo

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

UnahojadeabrirdeAluminiolineaModena

2.terminacioncolorblanco.

Panovidriadosuperiorconventanadeabrir

pañofijoinferiordeAluminiolineaModena2terminacioncolorblanco.

Travesañodealuminiop/defensa

Zocaloderefuerzoinferiorenpañofijo.

Vidriohojadeabrirypañofijolaminado3+3INCOLORO

HERRAJES

Segunmodelo

HERRAJES

Segunmodelo

HERRAJES

Segunmodelo

HERRAJES

Segunmodelo

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBS.

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS,QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADECARPINTERIASVENTANAS

PlanoN°

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

#### PC04

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

V1

1.92

- DER: -IZQ: 2

HALLDEACCESO

PAÑOFIJO-

VENTILUZINF.

V2

2.81

DER:-

4

IZQ: -

TRONERASACCESOLACTARIO-

ACCESODEAMBULATORIO

PAÑOFIJO

V3

0.50

DER:-

1

IZQ:-

DEAMBULATORIO

1PAÑOFIJO

1VENTILUZ

V4

1.30

DER:-

1

IZQ:-

HALL-ADM.

CORREDIZO2PAÑOS

,05

,05

,05

N°.+ 2.25

N°.+ 2.25

pañofijo

pañofijo

pañofijo

pañofijo

2,10

1,50

,05

2,10

1,53

2,10

1,53

2,10

,05

1,21

,05

N°.P.T.+1.00

,50

,08,39

,05

,08,39

,05

pañofijo

N°.P.T.+0.15

,80

N°.P.T.+0.15

,05

1,82

1,92

,05,08

,05,78,05,08

,88

,08

,50	,08

,05

1,20	,05

1,30

INT

INT

EXT

INT

INT

EXT

MARCO

HOJA

VIDRIO

HERRAJES

OBSERVACIONES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

UnpañoinferiorhojadeabrirdeAluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco.RestopañofijodeAluminiolineaModena2terminacioncolorblanco.

Travesañodealuminiop/defensa

Zocaloderefuerzoinferiorenpañofijo

Vidriodeseguridad5+5pañossuperioresINCOLORO

Vidriodeseguridad3+3pañosinferioresINCOLORO

Segunmodelo

MARCO

HOJA

VIDRIO

HERRAJES

OBSERVACIONES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

UnpañofijodeAluminiolineaModena2terminacioncolorblanco.

Travesañodealuminiop/defensa

Zocaloderefuerzoinferiorenpañofijoh:80mm

Vidriodeseguridad5+5pañossuperioresINCOLORO

Vidriodeseguridad3+3pañosinferioresINCOLORO

MARCO

HOJA

VIDRIO

HERRAJES

OBSERVACIONES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

PañosuperiordeproyecciondeAluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco.

PañoinferiorfijodeAluminiolineaModena2terminacioncolorblanco.

Travesañodealuminiop/defensa

Zocaloderefuerzoinferiorenpañofijoh:80mmDVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

Segunmodelo

MARCO

HOJA

VIDRIO

HERRAJES

OBS.

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

DoshojascorredizasdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

Vidriodeseguridad3+3INCOLORO

Segunmodelo

NOTAS:

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS,QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADECARPINTERIASVENTANAS

PlanoN°

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

#### PC05

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

V5

2.73

1DER:-IZQ:-

ADMINISTRACION

CORREDIZO2PAÑOS

V6

2.73

DER:-

1

IZQ: -

COCINA

FIJO +BANDEROLA

V7

4.38

DER:-

1

IZQ:-

CIRCULACION

FIJO +BANDEROLA

N°.+2.25

pañofijo

pañofijo

,05

N°.+ 2.25

2,10

,05	1,21

,05,35,05

| pañofijo | pañofijo |  |
| --- | --- | --- |

N°.P.T.+1.00

N°.P.T.+1.30

N°.P.T.+1.80

,05

2,63	,05

2,73

,80

1,75

1,30

N°.P.T.+0.15

,05

2,25	,45,05

2,73

N°.P.T.+0.15

,05	1,01

2,25	1,01

4,38

,05

N°.P.T.+0.15

INT

INT

INT

INT

EXT

EXT

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

DoshojascorredizasdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

Segunmodelo

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

DOSPañosfijosdeAluminioy1Hojaabrazodeempuje-lineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

Segunmodelo

MARCO

HOJA

VIDRIOHERRAJES

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

DOSPañosfijosdeAluminioyDOSHojaabrazodeempuje-lineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

Segunmodelo

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOTAS:

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS,QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADECARPINTERIASVENTANAS

PlanoN°

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

#### PC06

DENOMINACION

VS1

2.81

CANTIDAD

DER:-

1

IZQ: -

UBICACION

SALA2AÑOS-PATIO

TIPO

FIJO

DENOMINACION

VS2

4.42

CANTIDAD

DER:-

1

IZQ:-

UBICACION

CIRCULACION

TIPO

FIJO

DENOMINACION

VS3

1.65

CANTIDAD

DER:-

1

IZQ:-

UBICACION

DEAMBULATORIO -FACHADA

TIPO

FIJO

,05

N°.+ 4.08

pañofijo

,05

,05

1,85

1,76

N°.+ 3.17	N°.+ 3.17

pañofijo

pañofijo

,94

,84

,94

,84

pañofijo

pañofijo

pañofijo

,05

N°.+ 2.23

N°.+ 2.23

N°.+ 2.23

,05

,05

,05

1,33	,05

2,81

1,33

,05

,05

1,41

,05	1,41	,05	1,41

4,42

,05

,05

1,55

1,65

,05

INT

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

PañosfijosdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

PañosfijosdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

PañosfijosdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

HERRAJES

HERRAJES

HERRAJES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBS.

NOTAS:

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS,QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADECARPINTERIASVENTANASSUPERIORES

PlanoN°

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

#### PC07

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

VS4

0.88

3DER:-IZQ:-

TRONERA

ACCESO A DEAMBULATORIOPATIO01

FIJO

VS5

1.92

DER:-

3

IZQ: -

CIRCULACION

FIJO

VS6

0.88

DER:-

1

IZQ:-

TRONERA-DEAMBULATORIO

FIJO

VS7

1.92

DER:-

1

IZQ:-

ACCESO PRINCIPAL

FIJO

1 DERECHA-1IZQUIERDA

,05

,05

,05

N°.+ 3.44

,05

N°.+ 3.19

N°.+ 3.43

paño fijo

N°.+ 2.23

,05

paño fijo

1,33

1,23

1,17

1,21

1,11

,05

N°.+ 2.23

,05

paño fijo

,91

,95

,84

,78

N°.+ 2.23

pañofijo

N°.+ 2.23

3,51

,05

3,39

,05

,05

,78	,05

,88

3,39

1,92

,05

,05

,78	,05

,88

1,20

,05	1,10

,05

1,82

1,92

,05

INT

EXT

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

PañosfijosdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

PañosfijosdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

Vidriodeseguridad5+5INCOLORO

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

PañosfijosdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

Vidriodeseguridad3+3INCOLORO

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

PañosfijosdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

HERRAJES

HERRAJES

HERRAJES

HERRAJES

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

NOTAS:

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS,QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADECARPINTERIASVENTANASSUPERIORES

PlanoN°

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

#### PC08

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

VS8

2.22

1DER:-IZQ:-

ACCESO PRINCIPAL

FIJO

VS9

0.50

DER:-

1

IZQ: -

LACTARIO

FIJO

VS10

2.81

DER:-

1

IZQ:-

SALADE2AÑOS-FACHADA

FIJO

,05

N°.+ 4.08

,05

,05

N°.+ 3.43

pañofijo

pañofijo

pañofijo

1,40

1,30

1,85

1,76

p.fijo

pañofijo

pañofijo

,05

N°.+ 2.23

1,20

1,10

N°.P.T.+2.23

,05

N°.+ 2.23

,05

,05

,89

,05	1,18

2,22

,05

,05

,40

,50

,05

,05

1,33	,05

2,81

,64,05	,64

,05

INT

EXT

INT

EXT

INT

EXT

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

PañosfijosdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

PañosfijosdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

MARCO

HOJA

VIDRIO

AluminiolineaModena2.terminacioncolorblanco

PañosfijosdeAluminiolineaModena2.

Terminacioncolorblanco.

DVHdosvidrios3+3laminadosencadacara

HERRAJES

HERRAJES

HERRAJES

OBS.

OBS.

OBS.

NOTAS:

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS,QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADECARPINTERIASVENTANASSUPERIORES

PlanoN°

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

#### PC09

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

Pe2

1.55

1DER:1

DEPOSITOPATIO

Abrir-

Pañofijo

Pe3

1.00

1

IZQ:1

DEPOSITOPATIO

(TUBOSDEGASENVASADO)

ABRIR

,03

N°.P.T.+2.30

1,13

HOJA:PERIMETROTUBOEST60x40FRENTE:CELOSIADEVENTILACIONTRAVESAÑO:TUBOEST.40x100

2,10

,10

DOBLEPLANCHUELAPARACANDADOPARANTECHAPADOBLADABWGN°16

,03,80

PAÑO DE AJUSTE:CELOSIADEVENTILACION

N°.P.T.+0.15

,03

,54

,04

,91

,03

,03

,94

,03

1,55	1,00

E.M.

MARCO

HOJA

HERRAJES

OBSERVACIONES

ChapadobladaBWGN°16.anchodemarco:0.08

Abrir:ChapadobladaBWGN°16Bastidorperimetraltubo40x60Refuerzohorizontaltubo40x100Fijo:ChapadobladaBWGN°16Concelosiadeventilacion

(tubosseparados10x15)

- pomelasporhojareforzadasdehierroDobleplanchuelaparacandado

2manosdeconvertidordeoxido.

- manosdeesmaltesinteticocoloradefinir.

MARCO

HOJA

HERRAJES

OBSERVACIONES

ChapadobladaBWGN°16.anchodemarco:0.08

Abrir:ChapadobladaBWGN°16Bastidorperimetraltubo40x60Refuerzohorizontaltubo40x100Fijo:ChapadobladaBWGN°16Concelosiadeventilacion

(tubosseparados10x15)

- pomelasporhojareforzadasdehierroDobleplanchuelaparacandado

2manosdeconvertidordeoxido.

2manosdeesmaltesinteticocoloradefinir.

NOTAS:

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS,QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADEPUERTASMETALICAS

PlanoN°

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

#### PC10

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

R1	1

4.88

ACCESOP.PAL

Abrir-

Pañofijo

R2	1

7.00

FRENTEFACHADALATERAL

FIJO

R1	+3.77

VIGATUBOEST.80x160TRAVESAÑO40x40

+3.77

COL. TUBO EST. 80x80VIGATUBOEST.80x80

E.M.

R2	TRAVESAÑO40x40

1,28

1,27

+2.25

COL.TUBOEST.80x80VIGATUBOEST.80x80

,45

+2.25

3,46

,08

3,45

,08

,08

MANIJONTUBOEST

2,10

2,02

2,10

2,10

2,64

2

diam:1"h:2.00mts

,52

,52

,52

+0.15

TRAVESAÑO40x40

TUBOEST.40x80p/cerraduraTRAVESAÑO40x40

+-0.00

+0.15

2,36	,08	2,40

4,89

,04

,52

,15

,08	,92	,08	1,92	,08	3,81

E.M.

6,81

HALLDEACCESO

P.80x80

COL80x80

Puertadeacceso

EXT.

INT.

Puertadeacceso

COL.80x80

P.80x80	P.80x80	TAB.H°

0.12X1.00

,92

,08

1,92

,08

6,81

3,81

EXT.

R1:PAÑOFIJO-PAÑODEABRIRPUERTADEACCESO:

HOJADEABRIR

TUBOMETALICO40x80mmesp:2.5mm-separacionaprox.:4cm.ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mmCERRADURADESEGURIDAD.

BISAGRAS:POMELASDEHIERROCANT3

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

NOTAS:

PAÑOFIJOINFERIOR:

TUBOMETALICO40x80esp:2.5mm-separacionaprox4cm.ARRIOSTREHORIZONTAL:TUBO40x40esp:2.5mm

PAÑOFIJOSUPERIOR:

TUBOMETALICO40x80mmesp:2.5mm-separacionaprox.4cm.ARRIOSTREHORIZONTAL:TUBO30x30esp:2.5mm

TERMINACION:2MANOSDECONVERTIDORDEOXIDO

2MANOSDEESMALTESINTETICOBRILLANTECOLORBLANCO

R2:PAÑOFIJO

PAÑOFIJO:

TUBOMETALICO40x80mmesp:2.5mm-separacionaprox.:4cm.ARRIOSTREHORIZONTAL:TUBO40x40esp:2.5mm

TIMPANO:

PAÑOFIJOSUPERIOR:

TUBOMETALICO40x80mmesp:2.5mm-separacionaprox.4cm.ARRIOSTREHORIZONTAL:TUBO40x40esp:2.5mm

TERMINACION:2MANOSDECONVERTIDORDEOXIDO

2MANOSDEESMALTESINTETICOBRILLANTECOLORBLANCO

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

# TIPOLOGIA2B

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LA CONTRATISTACONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADEREJAS

PlanoN°

#### PR01

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

R3	1

3.81

PATIO3

Abrir-

Pañofijo

R4	1

4.38

PATIO2

ABRIRFIJO

#### R3

,03

,41

,80

,08

,05

TRAVESAÑO40x40

3,04

,03

,20

TRAVESAÑO40x80

2,53

,04

1,74

2,10

1,71

TUBOEST.40x80

,35

TRAVESAÑO40x40

TRAVESAÑO 40x40TUBOEST.40x80

2,15

,22

1,74

TRAVESAÑO40x40

4,46

#### R6

,04

,35

,35

+0.15

+-0.00

INT.

,05

,05

,05

PF	R4	PF

tab.hormigon

,22

1,78	1,95

P.80x80

P.80x80

4,38

,50	3,38	,50

PF	PF

4,46

EXT.

R3:PAÑOFIJO-PAÑODEABRIR

PUERTADEACCESO:

HOJADEABRIR

TUBOMETALICO40x80mmesp:2.5mm-separacionaprox.:10cm.ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mmCERRADURADESEGURIDAD-SOLAPASPARACANDADO

BISAGRAS:POMELASDEHIERROCANT3

PAÑOFIJO:

TUBOMETALICO40x80mmesp:2.5mm-separacionaprox.:10cm.ARRIOSTREHORIZONTAL:TUBO40x40esp:2.5mm

R4:PAÑOFIJO-PAÑODEABRIR

PUERTADEACCESO:

HOJADEABRIR

TUBOMETALICO40x80mmesp:2.5mm-separacionaprox.:10cm.ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mmCERRADURADESEGURIDAD-SOLAPASPARACANDADO

BISAGRAS:POMELASDEHIERROCANT3

PASADORMETALICOINFERIORYSUPERIORPARAFIJARUNADELASHOJAS

PAÑOFIJO:

TUBOMETALICO40x80mmesp:2.5mm-separacionaprox.:10cm.ARRIOSTREHORIZONTAL:TUBO40x40esp:2.5mm

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

NOTAS:

TERMINACION:2MANOSDECONVERTIDORDEOXIDO

2MANOSDEESMALTESINTETICOBRILLANTECOLORBLANCO

TERMINACION:2MANOSDECONVERTIDORDEOXIDO

2MANOSDEESMALTESINTETICOBRILLANTECOLORBLANCO

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

# TIPOLOGIA2B

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LA CONTRATISTACONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADEREJAS

PlanoN°

#### PR02

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO	DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

R7	1

2.88

COCINA

Pañofijo

R6	1

4.46

SANITARIOS

FIJO

,53

2,88

R7

MARCO PERIMETRALARRIOSTREVERTICAL

BARROTESHORIZONTALES

4,46

R6

,53

MARCO PERIMETRALARRIOSTREVERTICAL

BARROTESHORIZONTALES

PF

,50

2,86

PF	4,46

R5:REJAVENTANASANITARIOS

PAÑOFIJO:

MARCOPERIMETRALTUBOMETALICO20x60mm

BARROTESHORIZONTALESTUBOMETALICO20x40mmsep.maxima10cmARRIOSTREVERTICALTUBOMETALICO20x20mm

R5:REJAVENTANASANITARIOS

PAÑOFIJO:

MARCOPERIMETRALTUBOMETALICO20x60mm

BARROTESHORIZONTALESTUBOMETALICO20x40mmsep.maxima10cmARRIOSTREVERTICALTUBOMETALICO20x20mm

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

NOTAS:

TERMINACION:2MANOSDECONVERTIDORDEOXIDO

2MANOSDEESMALTESINTETICOBRILLANTECOLORBLANCO

TERMINACION:2MANOSDECONVERTIDORDEOXIDO

2MANOSDEESMALTESINTETICOBRILLANTECOLORBLANCO

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

# TIPOLOGIA2B

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LA CONTRATISTACONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano:PLANILLADEREJAS

PlanoN°

#### PR03

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACIONCANTIDAD

UBICACION

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD

UBICACION

TIPO

RM1	3

2.00

MODULOSADICIONALESDEREJAPERIMETRAL

FIJO

RM2	1

1.00

MODULOSADICIONALESDEREJAPERIMETRAL

FIJO

RM3

3.00	1

MODULOSADICIONALESDEREJAPERIMETRAL

2 HojasdeAbrir

COL:

TUBOEST.80x80mm

esp:3.2mmCONTAPATUBOEST.40x60mm

esp:2.5mmCONTAPA

TRAVESAÑO de ARRIOSTRETUBOEST.20x40ESP:2.5mm

#### RM1

RM2

RM3

16

DOBLE PLANCHUELAP/CANDADOesp:3"

1.20

TUBOEST.Deborde40x80mmesp:2.5mm.

TUBOEST.40x60mm

2.05

2.00

esp:2.5mmCONTAPA

0.55

TRAVESAÑO de ARRIOSTRETUBORECTANGULAR

20x40mmesp:2.5mm.CONTAPA

TUBOEST.Deborde40x80mmesp:2.5mm.

1.20

1.20

TUBOEST.40x60mm

2.05

1.99

2.05

2.00

esp:2.5mmCONTAPA

0.55

TRAVESAÑO de ARRIOSTRETUBORECTANGULAR

0.68

20x40mmesp:2.5mm.CONTAPA

0.08

2.92

0.08

INT.

2.00

1.00

1.50

EXT.

3.00

1.50

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

NOTAS:

# TIPOLOGIA2B

-TODASLASCARPINTERIASMETALICASDEBENESTARPINTADASCONPINTURAENSINTETICOBLANCO.

-LASMEDIDASDELASCARPINTERÍASSONINDICATIVAS,DEBIENDOAJUSTARSEALASDIMESIONESFINALESDELOSVANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN, MUESTRAS DE MATERIALES,HERRAJESYCUALQUIEROTROELEMENTOSOLICITADOPORLAMISMA.

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARALOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

-SECONSIDERANIVELPISOTERMINADOALNIVELPISOINTERIOR.

-LOSDETALLESDELACARPINTERÍADEALUMINIOSEAJUSTARÁNALOESPECIFICADOPORALUARPARAELTIPODEPERFILERÍASOLICITADA.

-LOSESPESORESDEVIDRIOSSONINDICATIVOS,LACONTRATISTADEBERADEFINIRLOSESPESORESQUECORRESPONDAN

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIPOLOGIACENTRO-ESQUINAS/MEDIANERAS2B

Plano:PLANILLADEREJASADICIONALES

PlanoN°

#### PR04

SEGUNLASDIMENSIONESDELOSPANOSVIDRIADOS

Fecha:

Escala:

1:	50

Revisó:

1

PlantaFundaciones

Escala1:100

BASEPARAPUNTALESCERCOMETALICO40x40x80cm

9	8	7	6	4	2	1

banquina de hormigonarmadoparaapoyodedos tanques de 2.000ltscadauno.

T2	T2

Se baja este sectorpara cruce deinstalacionsanitaria

Viga95x48

T2	T2

PaseenlaViga95x48para cruce deinstalacionsanitaria

CR  T3

PaseenlaViga95x48para cruce deinstalacionsanitaria

CR

E.M.

T1	T2

Viga95x48

C01

CRCR

CR	CR

C02

CRCR

C03

Viga95x48	Viga95x48

CR	CR	CR	CR

Viga18x48

Viga18x48

Viga18x48

Viga18x48

Viga18x48

PLATEA

CR	CR	CR

CR  CR	CR

C26

A

Viga18x48

C04

PLATEA

C05

Viga18x48

C06

C07

PLATEA

C08

CR	CR

CR	CR

C09

C10

CR	A

C25

B

C11

C12

C13

Viga18x48

C14

C15

C16

C23

Viga18x48

C17

CR	B

CR

CR	CR	CR

Viga18x48

Viga18x48

Viga18x48

Viga18x48

Viga18x48

L.M.

BASEPARAPUNTALESCERCOMETALICO40x40x80cm

CR	CR	CR

E.M.

C24

C18

Viga18x48

C19

Viga18x48

C20

C21

Viga18x48

C22

9	8	7	6	5	3	1

PLATEADEFUNDACION

ESP:0.18H30(DOBLEMALLAdel8)

VIGASDEREFUERZOSEGUNINDICACIÓNENPLANO

2CAPASDETOSCADE15cmapisonadas

C22	EstructuraPrincipalColumnametalica

NOTA:Todoslosperfiles,seccionesydimensionesdeloselementossonestimados,conelobjetodedefinirunpreciodelainstalacion,NOESAPTOPARA

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

ELPRESENTEPLANOESINDICATIVO,LACONTRATISTACONFECCIONARALOSPLANOSDEFINITIVOS,QUEDEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

CR	EstructuraSecundariaColumnametalica

# TIPOLOGIA2B

CONSTRUCCION,laEmpresadeberarealizarlos

calculosyestudiosnecesariosafindevalidarlasmismasygarantizarlaestabilidadglobaldelaestructura.

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12x25m.

Plano:PLANTAFUNDACIONES

PlanoN°

#### E01

Fecha:

Escala: 1:100

Revisó:

1

Estructuras/PBh=2.10

Escala1:100

9	8	7	6	4	2	1

Proy.canaletaHormigonArmado	Proy.canaletaHormigonArmado

T2	T2	T2	T2	T3	T1	T2

Proy.canaletaHormigonArmado

C01	C03

Proy.canaletaHormigonArmado

V80x80

CR	CR

V80x80

V80x80

V80x80

CR	CR

Proy.canaleta Hormigon Armado

V80x80

V80x80

V80x80

V80x80

V80x80

V80x80

CR	CR

V80x80

CR	CR

V80x80

A

V80x80

C26

C04

C05

V80x80

C06

V80x80

C07

C08

V80x80

CR	CR	CR

C09V80x80

CR

C10

A

B

C25

C11

C12

C13

V80x80

CR

V80x80

C14

CR	V80x80

C15

CR

V80x80

C16

CR

V80x80

V80x80

V80x80

V80x80

L.M.

CR

V80x80

C23

CR

C17

CR	B

L.M.

CR	CR	CR	CR

C24

V80x80

C18

C19

CR

C20

CR

C21

V80x80	CR

C22

L.M.

9	8	7

6	5	3	1

Memoria EstructuraFundaciones

-	PlateadeHormigonArmadoespesor18cm.Columnas

C-Tuboestructuralmetalicoseccioncuadrada80x80x3.2mm

C22

EstructuraPrincipalColumnametalica

CR-Tuboestructuralsecundarioseccioncuadrada80x80x3.2mmT1-Tabiquedehormigónde12x60cm

T2-Tabiquedehormigónde12x112cmT3-TabiquedeHormigonde12x100cm

CR	EstructuraSecundariaColumnametalica

NOTA:Todoslosperfiles,seccionesydimensionesdeloselementossonestimados,conelobjetodedefinirunpreciodelainstalacion,NOESAPTOPARA

Vigas

V-Tuboestructuralmetalicoseccioncuadrada160x80x4mm

VR-VigasdeentrepisoTuboestructuralmetalicoseccioncuadrada80x80x3.2mm

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS,QUE DEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

CONSTRUCCION,laEmpresadeberarealizarlos

calculosyestudiosnecesariosafindevalidarlasmismasygarantizarlaestabilidadglobaldelaestructura.

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12x25m.

Plano:ESTRUCTURAS/PB-h=2.10

PlanoN°

#### E02

Fecha:

Escala: 1:100

Revisó:

1

Estructuras/PBbajocubiertametalica

Escala1:100

9	8	7	6	4	2	1

C01

canaletaHormigonArmado

C03

canaletaHormigonArmado

canaletaHormigonArmado

V80x160

V80x160

V80x160

V80x160

V80x160

A	C26

V80x160

V80x160

V80x160

V80x160

C04

V80x160

V80x160

C05

V80x160

V80x160

C06

V80x160

C07

C08V80x160

C09V80x160

V80x160

C10

A

B

C25

V80x160

V80x160

C11

V80x160

V80x160

C12

V80x160

V80x160

C13

V80x160

C14

V80x160

C15V80x160

C16

V80x160

C23

V80x160

V80x160

C17

B

V80x160

V80x160

V80x160

V80x160

V80x160

V80x160

L.M.

L.M.

V80x160

C24

C18

V80x160

C19

V80x160

C20

V80x160

CR

C21

V80x160

C22

L.M.

9	8	7

6	5	3	1

Memoria EstructuraFundaciones

-	PlateadeHormigonArmadoespesor18cm.Columnas

C-Tuboestructuralmetalicoseccioncuadrada80x80x3.2mm

C22

EstructuraPrincipalColumnametalica

CR-Tuboestructuralsecundarioseccioncuadrada80x80x3.2mmT1-Tabiquedehormigónde12x60cm

T2-Tabiquedehormigónde12x100cm

CR	EstructuraSecundariaColumnametalica

NOTA:Todoslosperfiles,seccionesydimensionesdeloselementossonestimados,conelobjetodedefinirunpreciodelainstalacion,NOESAPTOPARA

Vigas

V-Tuboestructuralmetalicoseccioncuadrada160x80x4mm

VR-VigasdeentrepisoTuboestructuralmetalicoseccioncuadrada80x80x3.2mm

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

ELPRESENTEPLANOESINDICATIVO,LACONTRATISTACONFECCIONARALOSPLANOSDEFINITIVOS,QUEDEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

CONSTRUCCION,laEmpresadeberarealizarlos

calculosyestudiosnecesariosafindevalidarlasmismasygarantizarlaestabilidadglobaldelaestructura.

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12x25m.

Plano:ESTRUCTURAS/PBAJOCUBIERTA

PlanoN°

#### E03

Fecha:

Escala: 1:100

Revisó:

1

PlantaTechos

Escala1:100

9	8	7	6	4	2	1

cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

canaletaHormigonArmado

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabiodepino2"x5"

cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabiodepino2"x5"

cabio de pino 2"x5"cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

canaletaHormigonArmado

canaletaHormigonArmado

- A

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabio de pino 2"x5"cabiodepino2"x5"

cabiodepino2"x5"

L.M.

B

muromedianero

E.M.

L.M.

L.M.

9	8	7

6	5	Cubierta	3	1

Pendiente12%

VigasCubierta:

V-Tuboestructuralmetalicoseccioncuadrada160x80x4mm

-	Sobre superficies cubiertasCabiosdePinoParana2"x5"

CierreenChapaSinusoidalprepintadacolornegro

NOTA:Todoslosperfiles,seccionesydimensionesdeloselementossonestimados,conelobjetodedefinirunpreciodelainstalacion,NOESAPTOPARA

-	Sobrepatios

Tuboestructuralseccionrectangular50x50x3.2mmCrucesdeSanAndresØ1/2"

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

EL PRESENTEPLANOES INDICATIVO, LACONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUEDEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

CONSTRUCCION,laEmpresadeberarealizarlos

calculosyestudiosnecesariosafindevalidarlasmismasygarantizarlaestabilidadglobaldelaestructura.

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12x25m.

Plano:PLANTATECHOSESTRUCTURACUBIERTA

PlanoN°

#### E04

Fecha:

Escala: 1:100

Revisó:

ILUMINACIÓN|REFERENCIAS

1

|  | SIMBOLOGÍA | COD. | REFERENCIAS | POT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AP1 | Aplique PlafonestancodepolicarbonatoparatubosledmarcaLUMENAC,modeloMAREA95x1270x94mm20Wocalidadsuperior | 20W |
|  |  | AP2 | Aplique PlafonestancodepolicarbonatoparatubosledmarcaLUMENAC,modeloMAREA95x660x94mm10Wocalidadsuperior | 10W |
|  |  | AP3 | Aplique Luminarialeddeaplicar,cuerpodechapa,difusormarcaLUMENAC,modeloPOLO-P165x165x35mm12wocalidadsuperior | 12W |
|  |  | AP4 | Aplique Luminarialeddeaplicar,cuerpoovalmarcaLUMENAC,modeloOVAL271x146x67mm20wocalidadsuperior | 20W |
|  |  | AP5 | Aplique Proyectorled,marcaLUMENAC,modeloCLEVER173x203x73mm30w,ocalidadsuperior | 30W |
|  | E |  | Luzdeemergencia |  |
|  | S |  | Cartel luminoso desalida |  |
|  |  |  | BocadeDatoDoble(2datosCat5e) |  |
|  | H |  | TomasDobleNormalizadoconObturadores2x10 |  |
|  | TT1 | TT1 | Termotanqueelectrico50lts |  |
|  | TT2 | TT2 | Termotanqueelectrico120lts |  |
|  |  | B1 | Bombaparaalimentaciondetanquedereserva |  |

PlantaBaja

Escala1:100

9	8	7

TR	TR

6

TT1

AP1	AP1	AP1

4

AP1	AP1

2

H

AP1

1

TT2

B1B1

AP4	AP4AP4	AP4

UEUE6

UE1UE	H	H

H

E

AP1	AP1

AP1

UE5UE

A

E

AP1

AP1	H

E

AP1

AP1

E

AP1

H

AP1	AP1

AP3

AP4

AP2

AP2

AP4

AP3

E

AP2

UE

AP2

NOTA: Las especificaciones de los equipos y suscapacidades son estimadas, con el objeto de definir unprecio de la instalacion, NO ES APTO PARACONSTRUCCION,laEmpresadeberarealizarloscalculosy estudios necesarios a fin de determinar los valoresadecuadosparacadainstalacion.

A

H	AP1

AP1	E

AP1

AP1	E

S

AP1	AP1

AP1	E

AP1	AP1	AP1

E

S

AP1

AP1

S

AP1

UE

UE

H

B

AP5

H

B

AP5

Plataforma de soporte de equiposexteriores de Aire Acondicionado.Elevada a 2.10m dealtura.

E

EQ5

AP1

AP1	E

AP1

AP1	E

E

AP1

H	AP1	E

E

AP1

H

H

AP1

H

AP1

H

AP1

H

AP1

TT2

AP4

AP4

AP1

H

AP1

9	8	7	6	5	3	1

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

ELPRESENTEPLANOESINDICATIVO,LACONTRATISTACONFECCIONARALOSPLANOSDEFINITIVOS,QUEDEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

PlanoN°

Plano:PLANTAINSTALACIONESELECTRICAS

Fecha:	Escala:1:100

Revisó:

#### IE01

1

| SIMBOLOGÍA | REFERENCIAS |
| --- | --- |
|  | MATAFUEGO |
| H | DETECTORDEHUMO |
| G | DETECTORDEGAS |
|  | PULSADORDEINCENDIO |
|  | CENTRALDEINCENDIO |

PlantaBaja

Escala1:100

9	8	7

A

6	4	2	1

GH

H

H

NOTA: Las especificaciones de losequipos y sus capacidades sonestimadas, con el objeto de definir unpreciodelainstalacion,NOESAPTOPARA CONSTRUCCION, la Empresadeberarealizarloscalculosyestudiosnecesariosafindedeterminarlos

valoresadecuadosparacadainstalacion.A

H

B	B

H	H	H	H

9	8	7	6	5	3	1

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

ELPRESENTEPLANOESINDICATIVO,LACONTRATISTACONFECCIONARALOSPLANOSDEFINITIVOS,QUEDEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

PlanoN°

Plano:PLANTAINSTALACIONDEINCENDIO

Fecha:	Escala:1:100

Revisó:

#### II01

1

PlantaBaja

Escala1:100

9

B.A.0.20x020

1

C.VENT.H.F.Ø0.100

8

B.A.0.20x020

NOTA: TAPADA MINIMAPARAC.H.F.-0.20

C.PVCØ100

7

C.PVCAPROBADOØ0.110

6

C.I. 0.60x0.60

4

CÁMARAINSPECCIONPLUVIAL

C.PVCØ60

C.VENT.H.F.Ø0.100

2

C.PVCØ110

C.I.G.

C.PVCAPROBADOØ0.100

1

CONEXIONAREDCLOACAL

GABINETECONTIENE

BOMBA PRESURIZADORAY CILINDROSDE GAS,MUROS DEMAMPOSTERIA LHC12X18X33YREVOQUES

E. M.

E. M.

LL.P.GAS

Termotanque	2

C.PVCØ100

electricocap:50lts

C.SIGAS-TERMOFUSION

CÁMARA INTERCEPTORA DE GRASAS

LL.P.GAS        CONEXION ART.COCINA

Termotanqueelectricocap:120lts

LLP

1 AGUAFRIAC.P.P.L.

2 TANQUES DE RESERVACAP:2000lts.C/U

ØACEROINOXIDABLE0.97

mx2.47m

C/APOYO EN BANQUINAFLOTANTE AUTOMÁTICO 2BOMBAS

PRESURIZADORAS 4.5 m3A25MCA-ALTERNADASYENCASCADA

AGUAFRIAC.P.P.L.

C.PVCØ100

C.PVCØ100

AGUAFRIAC.P.P.L.

LL.P.GAS

C.SIGAS-TERMOFUSION

AF.C.PPL

LLP

LLP  LLP	AF.C.PPL

LLP  LLP

VC

AF.C.PPL

LLPLLP

AF.C.PPL-CONEXIONAREDEXISTENTE

- C.BAJADAPLUVIAL.Ø0.100

AF.C.PPL

C.BAJADAPLUVIAL.Ø0.100

AF.C.PPL

C.PVCØ110

C.PVCAPROBADOØ0.100

LLPLLP

AF.C.PPL

LLP

LLP

AF.C.PPL

AF.C.PPL

C.PØ38

CILINDRO DE GASENVASADO

Inodoro(blanco) c/mochila

Inodoro(blanco) c/mochila

Inodoro(blanco) c/mochila

Inodoro(blanco) c/mochila

B.D.PL.0.20x020

LLP

C.S.

C.PVCØ38

C.PVCØ38

C.PVCØ38

B.D.PL.0.20x020

C.PVCØ60

LLPLLPLLP

LLP

Inodoro(blanco) c/mochila

C.PVCØ38

C.PVCØ38

C.PVCØ60

C.PVCØ38

C.PVCØ60

C.PVCØ38

LLP

C.S.

B.D.PL.0.20x020

C.I. 0.60x0.60

B.A.0.20x020

C.PVCØ110

C.PVCØ110

C.PVCØ110

C.PVCØ60

C.V.PVCØ60

C.V.PVCØ60

C.V.PVCØ60

C.PVCØ38

C.PVCØ38

C.PVCØ38

C.PVCØ38

C.S.

TERRENONATURAL

C.PVCØ38

C.PVCØ110

AF.C.PPLAF.C.PPL

A

AF.C.PPL

B

E. M.

4 C.VENT.Ø0.06

E. M.

AF.C.PPL	AF.C.PPL

LLP LLP

Termotanqueelectrico

cap:50lts

3

C.VENT.H.F.Ø0.100

AF.C.PPL

9	8	7	6	5	3	1

ReferenciasProvisiondeagua-InstalaciondeGas

ReferenciasDesagues

NOTA:TODAS LAS DIMENSIONES SERAN RESULTADO DELCALCULOCORRESPONDIENTEPRESENTADOPORLAEMPRESAADJUDICADA

DESCRIPCION

CAÑERIAS

CANILLAAC

CANILLAAF

CAÑERÍAAGUACALIENTEP.P.L.

CAÑERÍAAGUAFRÍAP.P.L.

LLAVEDEPASOAC

LLAVEDEPASOAF

CAÑODEGAS(SIGASTERMOFUSION

DESCRIPCION

CAÑERIAS

DESAGUECLOACALINST.PRIMARIACAÑERIADEPVC110

DESAGUECLOACALINST.SECUNDARIACAÑERIADEPVC60

DESAGUEPLUVIALCAÑERIADEPVC110

VENTILACION

CAÑERIADEHIERROFUNDIDOENCAMARASDEINSPECCION.

CAÑERIADEPVC60ENBOCASDEACCESOYPILETADEPATIO

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

ELPRESENTEPLANOESINDICATIVO,LACONTRATISTACONFECCIONARALOSPLANOSDEFINITIVOS,QUEDEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

4

APROBADO)DIAM:3"

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

Plano:INSTALACIONSANITARIA-GAS

PlanoN°

#### IS01

C.PVCØ60

C.PVCØ60

C.PVCØ60

C.S.

C.PVCØ110

Fecha:

Escala: 1:100

Revisó:

1

PlantaBaja

Escala1:100

# TIPOLOGIA2B

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIP.CENTRO-ESQUINASINMEDIANERA-12X25m

Plano:PLANTAINSTALACIONTERMOMECANICA

PlanoN°

#### IT01

Fecha:

Escala:1:100

Revisó:

1

PlantaBaja

Escala1:100

9	8	7	6	4	2	1

- A

- B

9	8	7

6	Canteroanivel	5	3	1

Enredaderas+arbustos

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

ELPRESENTEPLANOESINDICATIVO,LACONTRATISTACONFECCIONARALOSPLANOSDEFINITIVOS,QUEDEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIPOLOGIACENTRO-ESQUINA-12x25.00mts

Plano:PLANTABAJA-PAISAJISMO

PlanoN°

#### P01

Fecha:

Escala: 1:100

Revisó:

1

Detallespaisajismo

Escala1:20

TutoradodeArbolesPatioyVereda-Esc1:20

Barreracontrahormigas

Alambregalvanizadoforradocon manguera plástica o desilicona

Tutor

Atadurasuperior

Tronco

Atadurainferior

Tutor

Tutor	2"x2"x2,70mcon	 puntaclavadosenelsuelodel

pozoantesderealizarlaplantacióndelárbol.

SUJECIONDETUTORESAARBOL

CanteroPatios-Esc1:20

Sustratoespecialparajardín

Hoyodeplantación0.70x0.70x0.70

Murete

Vegetación

Murete

Suelooriginal

Sustratoespecial

parajardines.Prof0.20m

Suelooriginal

PLANONOAPTOPARACONSTRUCCION

ELPRESENTEPLANOESINDICATIVO,LACONTRATISTACONFECCIONARALOSPLANOSDEFINITIVOS,QUEDEBERANSERAPROBADOSPORLAINSPECCIONDEOBRA.ELPLANOPRESENTADOPORLACONTRATISTAESTARAENUN

TODODE  ACUERDOCON  LANORMATIVA  VIGENTE.

TODASLASMEDIDASYNIVELESSEVERIFICARANENOBRAPORELCONTRATISTA.

TODOSLOSDETALLESCONSTRUCTIVOSSERANCOORDINADOSYCOMPATIBILIZADOSENOBRA

# TIPOLOGIA2B

Revision

Fecha

Descripcion

Obra:CENTRODEPRIMERAINFANCIA-TIPOLOGIACENTRO-ESQUINA12x25METROS

Plano:DETALLESPAISAJISMO

PlanoN°

#### P02

Fecha:

Escala:1:20

Revisó: