ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“Adquisición Surtidor Digital Doble Alto Caudal”

INDICE

Ítem	Pagina

1	Surtidor	2

1.1	Características Generales	2

1.2	Gabinete	2

1.2.1	Características Generales	2

1.2.2	Contralor	2

1.2.3	Control de Datos	2

1.2.4	Instalación Eléctrica	2

2	Capacitación del Personal	2

Planilla de Oferta	3

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES:

- Surtidor

  - Características Generales

Las características generales que deberá poseer el equipo son:

- Doble

- Digital

- Apto para uso a la intemperie

- Capacidad de transmisión de datos remotos

- Capacidad: setenta y cinco (75) litros por minuto

  - Gabinete

    - Características Generales

El gabinete deberá cumplir las siguientes características:

- Construido con estructura de hierro

- Tapas desmontables

- Pintura horneada

    - Contralor

- Pantalla LCD de 4 líneas x 20 caracteres

- Lector de TAGS con tecnología RFID para identificación de usuario o vehículo.

- Leds indicadores para registrar el estado del controlador

- Teclado de membrana de 16 teclas con sensación táctil.

- MOTOR APE 1HP 220V/380V 50HZ

- BOMBA PALETA AUTOCEBANTE (con filtro de malla)

- MANGUERA 1 PG X 7,5 mts. de largo

- PICO AUTOMATICO 1 PG

    - Control de Datos

- Transmisor de datos remotos

- Registro por cada despacho de: Usuario, litros, vehículo, producto, fecha y hora.

- Funciones de totalizador, reabastecimientos y stock.

- Modo de acceso: Tarjetas RFID (se deberá indicar modelo y precio de cada unidad)

- Puerto USB para transferencia de datos desde y hacia un Pendrive.

- Deberá contar con punto de conexión para Sensor inalámbrico de nivel de alta precisión, para monitoreo y conciliación continua de inventarios.

    - Instalación Eléctrica

- Instalación eléctrica APE (A Prueba de Explosión)

- Cañería y caja de conexión blindada

- Motor blindado APE

- Conexión trifásica

- Capacitación de Personal

El proveedor deberá incluir en su oferta la calibración del equipo y el entrenamiento del personal responsable de la operación y administración del dispositivo.

PLANILLA DE OFERTA

| PLANILLA DE OFERTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reng. | Cantidad |  | DETALLE | PRECIO |  |
|  | Cant | Uni |  | Unitario | Total |
| 1 | 1 | Uni | SURTIDOR DIGITAL DOBLE ALTO CAUDAL | $ | $ |
| 2 | 1 | Uni | Tarjetas RFID Adicionales | $ | $ |

...................................................

Sello y Firma del oferente